【电气】

一．楼层/参照

1.1 楼层/参照

1.1.1 参照管理

- 功能： 管理外部导入的建筑、结构等专业模型的“参照关系”。

- 用途： 将建筑模型作为“参照”加载进电气项目，并设置参照模型的可见性、可编辑性；可选择是否“锁定”参照模型（防止误改）。

- 电气应用： 在绘制前，必须先加载建筑平面作为参照，确保电气设备贴墙安装、避开梁柱位置。

1.1.2 刷新参照

- 功能： 刷新参照

- 用途： 当外部参照模型更新时，自动同步至当前电气项目中。

- 电气应用： 建筑调整墙体或洞口位置后，通过刷新功能，快速更新电气布局，减少重复工作。

1.1.3 模型对位

- 功能： 调整当前模型与参照模型之间的位置对齐。

- 用途： 当两个模型（如建筑与电气）存在偏移时，手动或自动对齐坐标原点。支持“三点对齐”、“轴网对齐”等方式。

- 电气应用： 确保电气起点与建筑墙体边缘一致，解决因导入误差导致的“错位”问题，保证精确布置。

1.1.4 楼层管理

- 功能： 创建、删除、重命名楼层，并设置楼层高度与标高。

- 用途： 建立多层建筑的楼层体系（如 1F、2F、3F…），每个楼层对应一个平面视图。

- 电气应用： 按楼层布置系统（如 2F 强电独立于 3F），生成分层明细表（如每层长度统计），便于施工组织。

1.2 轴网

1.2.1 轴网视图

- 功能： 在当前视图中显示或隐藏轴网，并进行标注。

- 用途： 查看建筑轴线位置，辅助定位，在平面图中添加轴号标注。

- 电气应用： 起点设在 A/3 轴交点，在图纸上标注“沿 C 轴敷设”，指导电气路径规划。

1.2.2 创建轴网

- 功能： 新建轴网（横向/纵向），支持自定义间距。

- 用途： 补充建筑未提供完整轴网的情况，用于设备定位或特殊区域划分。

- 电气应用： 在配电间内创建内部轴网，方便设备排布，用于非标准区域的走向参考，提高设计灵活性。

1.2.3 轴网检查

- 功能： 检查轴网是否完整、有无遗漏或冲突。

- 用途： 自动检测轴网断开、重复、编号错误，提供修复建议。

- 电气应用： 确保路径沿轴线连续布置，避免因轴网缺失导致定位偏差，保障电气系统的一致性和准确性。

1.2.4 轴网标注

- 功能： 为轴网添加编号、尺寸标注。

- 用途： 显示轴号（如 A、B、C）、轴距（如 6000mm），支持中文/英文标注。

- 电气应用： 在平面图中清晰标注位置，方便施工放线与复核，确保各工种按统一标准操作。

1.3 剖面

1.3.1 剖面

- 功能： 创建剖面视图，切开建筑查看内部构件。

- 用途： 查看电气、电缆与风管、水管、结构梁的空间关系，检查安装高度是否满足规范。

- 电气应用： 创建“走廊剖面”验证底边净高 ≥2.2m，检查是否与梁底冲突，避免施工返工。

1.4 三维视图

1.4.1 本层显示 / 局部显示 / 全楼显示

- 功能： 控制模型的显示范围。

- 用途：

- 本层显示：仅显示当前楼层的电气构件；

- 局部显示：仅显示选中区域内的对象（如某段走廊）；

- 全楼显示：显示所有楼层的电气模型。

- 电气应用： 绘制时用“本层显示”避免干扰；检查竖向或电缆井贯通性时用“全楼显示”。

1.4.2 区域同步

- 功能： 在不同视图中同步选中区域（如平面→剖面）。

- 用途： 选中平面图中的某段，在剖面或三维视图中自动高亮，实现“联动查看”。

- 电气应用： 快速定位复杂节点的三维位置，便于跨视图修改与专业协调。

1.4.3 视点

- 功能： 保存当前视角（包括角度、缩放、显示内容）。

- 用途： 保存“配电间三维视图”“交叉节点视图”，支持快速跳转。

- 电气应用： 向甲方汇报或施工交底时，直接调用关键视点，提升沟通效率。

1.4.4 地图

- 功能： 在三维模型中叠加真实地理环境（如地形、周边建筑）。

- 用途： 展示项目整体布局，辅助室外工程分析。

- 电气应用： 规划室外变电站至建筑的电缆沟路径，用于总图设计与市政接驳。

1.4.5 剖切框

- 功能： 在三维视图中设置剖切范围，实现“局部剖切”。

- 用途： 仅剖切某一段区域，避免整个模型被切开。

- 电气应用： 查看与风管交叉细节，生成局部剖面图用于出图或碰撞说明。

1.4.6 光照模式

- 功能： 切换三维视图的光照效果（如真实、阴影、线框）。

- 用途： 提升视觉效果，便于展示或模拟实际光照条件。

- 电气应用： 制作汇报视频时使用“真实模式”，检查设备遮挡关系或安装空间。

1.4.7 相机角度

- 功能： 调整三维视图的相机视角（仰角、俯角、旋转）。

- 用途： 找到最佳观察角度，生成渲染图或施工指导图。

- 电气应用： 拍摄“密集区域”用于碰撞报告，清晰展示安装顺序与空间关系。

1.4.8 漫游路径

- 功能： 创建三维漫游路线，模拟行走视角。

- 用途： 生成动画演示，用于施工交底或方案汇报。

- 电气应用： 演示从配电间→走廊→机房的路径，直观展示复杂节点的安装逻辑。

1.5 对象

1.5.1 对象树

- 功能： 以树状结构显示模型中所有对象（如、电缆、配电箱）。

- 用途： 快速查找特定构件，批量选择同类对象。

- 电气应用： 选择所有“强电”进行颜色标注，或检查某条回路的所有电缆路径。

1.5.2 选择框

- 功能： 通过矩形框选择对象（窗选、套选）。

- 用途： 快速选中一片区域内的构件，用于批量修改属性。

- 电气应用： 选中某段，统一改为“防火型”材质，提升修改效率。

1.5.3 至构件区域

- 功能： 将选中对象移动到指定区域（如“进入配电间”）。

- 用途： 调整构件归属区域，用于后期统计与系统划分。

- 电气应用： 将归入“强电系统”区域，便于生成分系统明细表或出图分类。

1.6 图纸目录

1.6.1 插入图框

- 功能： 将视图插入到标准图框中，准备正式出图。

- 用途： 添加标题栏、比例尺、图名等制图要素。

- 电气应用： 将“2F 强电平面图”插入图框，命名为 DQ-03，符合出图规范。

1.6.2 图纸名称

- 功能： 为图纸命名（如“DQ-01 一层电气平面图”）。

- 用途： 统一图纸编号规则，便于查找、归档与版本管理。

- 电气应用： 按照“DQ-XX”格式命名，满足国标及企业出图标准。

1.6.3 图纸目录（新）

- 功能： 自动生成图纸目录，列出所有图纸名称、编号、版本。

- 用途： 支持一键生成目录页，用于报审或交付。

- 电气应用： 出图前生成《电气专业图纸目录》，提交给甲方或审图单位。

1.7 族库

1.7.1 族管理

- 功能： 管理项目中使用的族（如、配电箱、灯具）。

- 用途： 加载/卸载族，查看族参数，备份或替换标准族库。

- 电气应用： 确保使用企业统一标准族，避免重复建模，保证模型一致性与可维护性。

1.8 IFC

1.8.1 导出IFC

- 功能： 将电气模型导出为 IFC 格式，用于跨平台共享。

- 用途： 提交给施工方、监理、运维单位，支持 Navisworks、Tekla 等软件打开。

- 电气应用： 导出含、电缆、配电箱信息的 IFC 模型，用于多专业碰撞检查与深化设计。

1.8.2 BIM审查设置

- 功能： 设置 BIM 审查规则（如碰撞检查、规范校验）。

- 用途： 配置检查项（如“与风管间距≥300mm”），自动生成审查报告。

- 电气应用： 自动发现与结构梁冲突，用于设计质量控制与合规性验证。

1.8.3 导入IFC

- 功能： 导入其他专业或软件的 IFC 模型。

- 用途： 接收建筑、结构、暖通等专业的 IFC 模型，进行协同设计。

- 电气应用： 导入建筑模型后，开始布置，确保与结构梁板、预留洞口位置一致。

1.9 明细表

1.9.1 明细表

- 功能： 生成材料统计表（如长度、设备数量、电缆规格）。

- 用途： 用于工程预算、材料采购、施工计划。

- 电气应用： 生成“明细表”供采购员下单，输出 Excel 表格用于算量与成本控制。

1.9.2 明细表管理

- 功能： 管理明细表的字段、样式、过滤条件。

- 用途： 自定义报表格式，设置统计规则（如按楼层、系统分类）。

- 电气应用： 按“强电/弱电”或“1F~5F”分别输出明细表，满足不同管理需求。

二．绘图/修改

2.1平面注释

2.1.1 折断线

- 功能：折断线

- 用途： 在长线段中插入折断符号，表示中间部分省略，用于简化图纸表达。

- 电气应用： 绘制超长路径时，使用折断线避免图纸过长，突出关键节点。

2.1.2 引注

- 功能：引注

- 用途： 添加带引线的文字注释，指向特定对象或位置。

- 电气应用： 标注起点回路编号（如“AL1-1”）、电缆规格或安装说明。

2.1.3 索引符号

- 功能：索引符号

- 用途： 插入详图索引标记，关联主图与局部放大图或系统详图。

- 电气应用： 在交叉或转弯处添加索引，引导查看对应的节点详图（如“详见DQ-05”）。

- 功能：文字

- 用途： 输入自由文本内容。

- 电气应用： 添加图名（如“2F强电平面图”）、设计说明、图例解释等。

2.1.4 批注

- 功能：批注

- 用途： 添加可隐藏的临时备注信息。

- 电气应用： 标注“此处需预留孔洞”“施工前复核标高”等内部协调信息。

2.1.5 二维表格

- 功能：二维表格

- 用途： 插入表格。

- 电气应用： 列出规格表或电缆清单。

2.1.6 云线

- 功能：云线

- 用途： 绘制修订云线，圈出图纸修改区域。

- 电气应用： 在路径变更处用云线标出，便于审核人员快速识别修改内容。

2.2二维图行

2.2.1 直线

- 功能：直线

- 用途： 绘制单段直线，用于辅助线或示意线。

- 电气应用： 绘制走向示意线、设备连接线或剖切符号。

2.2.2 矩形

- 功能：矩形

- 用途： 绘制矩形图形。

- 电气应用： 表示配电箱、控制柜、机房边界等设备或区域轮廓。

2.2.3 多边形

- 功能：多边形

- 用途： 绘制任意边数的闭合多边形。

- 电气应用： 绘制非标设备基础、特殊支架底座或异形区域范围。

2.2.3 多边形

- 功能：二维表格

- 用途： 在图纸中插入可编辑的表格。

- 电气应用： 列出规格表、电缆清单或系统说明，便于施工查阅。

2.3二维图行

2.3.1 直线

- 功能：直线

- 用途： 绘制单条直线。

- 电气应用： 绘制路径示意线。

2.3.2 矩形

- 功能：矩形

- 用途： 绘制矩形。

- 电气应用： 表示配电箱、机柜位置。

- 2.3.3 多边形

- 功能：多边形

- 用途： 绘制任意多边形。

- 电气应用： 标注复杂设备轮廓。

2.4 标注

2.4.1 尺寸标注

- 功能： 尺寸标注

- 用途： 标注两点之间的水平、垂直或斜向距离。

- 电气应用： 标注段长度、与墙体或设备之间的间距。

2.4.2 标高标注

- 功能： 标高标注

- 用途： 标注构件相对于项目基准面的垂直高度（如 3.000m）。

- 电气应用： 显示安装标高，确保满足规范要求（如走廊底边距地 ≥2.2m）。

2.4.3 标高标注（高）

- 功能： 标高标注（高）

- 用途： 提供带箭头或更醒目样式的标高标注，用于强调高度变化。

- 电气应用： 在竖井、设备机房等复杂区域突出标高转折点，提升图纸可读性。

2.5 快捷编辑

2.5.1 拾取线

- 功能： 拾取线

- 用途： 自动识别图纸中已有线段，并快速为其添加长度或属性标注。

- 电气应用： 选中已绘制的线后，一键生成对应长度标注，避免手动测量。

2.5.2 格式刷

- 功能： 格式刷

- 用途： 复制一个对象的样式（如线型、颜色、线宽、字体）到其他对象。

- 电气应用： 统一强电为红色实线、弱电为蓝色虚线，确保图纸符合企业制图标准。

2.5.3 字与线齐

- 功能： 字与线齐

- 用途： 调整文字与尺寸线或图形线的对齐方式，优化排版效果。

- 电气应用： 使相关标注文字整齐排列，避免遮挡线或与其他注释冲突。

2.5.4 单线转多义线

- 功能： 单线转多义线

- 用途： 将普通直线转换为可连续编辑的多义线（Polyline）。

- 电气应用： 将示意单线转为多义线，便于后续进行等分、偏移或生成双线表示宽度。

2.5.5 一键等分

- 功能： 一键等分

- 用途： 将选定线段按指定数量平均分割，并自动生成等分点或标记。

- 电气应用： 在路径上按3段、5段等快速划分，用于布置支架或配件定位。

2.5.6 等分线段

- 功能： 等分线段

- 用途： 按固定长度对直线段进行等距分割。

- 电气应用： 设置支架间距为1.5m，自动在上生成等距分割点，指导施工安装。

2.5.7 等分多义线

- 功能： 等分多义线

- 用途： 对包含多个线段或弧线的复杂路径进行等距分割。

- 电气应用： 在带弯头或弧形走向的路径上均匀布置吊架或连接件安装点。

2.5.8 快捷标注

- 功能： 快捷标注

- 用途： 一键自动添加常用标注（如长度、角度、坐标）到选中对象。

- 电气应用： 选中线段后，自动标注其长度和走向角度，提升出图效率。

2.5.9 标注修改

- 功能： 标注修改

- 用途： 编辑已有标注的文字内容、数值或位置。

- 电气应用： 修正因模型或图纸调整导致的长度标注错误，确保图纸准确性。

2.5.10 块操作

- 功能： 块操作

- 用途： 对图块进行插入、编辑、分解、合并等操作。

- 电气应用： 修改标准弯头、三通、四通等图块，或分解后调整细节以适应现场条件。

2.5.11 查找替换

- 功能： 查找替换

- 用途： 在当前图纸中查找指定文字并批量替换为新内容。

- 电气应用： 将图纸中所有回路编号“AL1”批量替换为“AL2”，快速响应设计变更。

2.5.12 屏幕替换

- 功能： 屏幕替换

- 用途： 用新图形或文字覆盖当前视图中选中的内容。

- 电气应用： 替换旧版电缆型号“BV-4×25”为新版“YJV-4×25”，提高图纸更新效率。

2.5.13 文字重叠检查

- 功能： 文字重叠检查

- 用途： 自动检测图纸中文字是否相互遮挡或重叠。

- 电气应用： 确保标注、设备编号、回路说明等文字清晰可读，避免施工误解。

2.6 文字编辑

2.6.1 文字

- 功能： 文字

- 用途： 在图纸中插入自由文本内容，支持设置字体、大小、颜色等属性。

- 电气应用： 添加图名（如“3F强电平面图”）、设计说明、图例解释或设备功能描述。

- 2.6.2 文字（重复项，通常为不同样式入口）

- 功能： 文字

- 用途： 提供另一种文字输入方式或默认样式模板。

- 电气应用： 快速插入符合企业标准的说明文字，如“穿墙需做防火封堵”。

2.6.3 ABC（文字列表/下拉选择）

- 功能： ABC屏幕改字

- 用途： 从预设的文字列表或下拉菜单中选择标准术语或型号。

- 电气应用： 选择标准电缆型号（如“YJV-4×25+16”）、类型（如“托盘式镀锌钢”），确保命名统一。

2.6.4 TEST（测试或占位功能）

- 功能： TEST

- 用途： 通常为开发测试按钮或预留功能入口，实际项目中一般不使用。

- 电气应用： 无实际工程应用，可忽略。

2.7 图形操作

2.7.1 层间复制

- 功能： 层间复制

- 用途： 将当前楼层选中的图形对象复制到其他指定楼层的相同位置。

- 电气应用： 将1F标准层的布局一键复制到2F~10F，再根据局部差异微调，大幅提升效率。

2.7.2 局部复制

- 功能： 局部复制

- 用途： 复制当前视图中选中区域内的所有图形对象。

- 电气应用： 复制一段包含、支架、标注的标准模块，用于重复区域（如多个机房）。

2.7.3 偏移

- 功能： 偏移

- 用途： 创建与原线段平行且等距的新线段。

- 电气应用： 绘制双线（表示宽度），或为与风管之间预留300mm安全间距。

2.7.4 旋转

- 功能： 旋转

- 用途： 围绕指定基点旋转选中的图形对象。

- 电气应用： 调整配电箱或分支方向，使其与主连接更合理。

2.7.5 镜像

- 功能： 镜像

- 用途： 以指定轴线为对称轴，生成选中对象的镜像副本。

- 电气应用： 对称布置走廊两侧的系统，避免重复绘制，保证布局一致。

2.7.6 拉伸

- 功能： 拉伸

- 用途： 拖动线段端点以延伸或缩短其长度。

- 电气应用： 调整末端长度，使其准确连接至配电箱中心或穿墙位置。

2.7.7 缩放

- 功能： 缩放

- 用途： 按比例放大或缩小选中的图形对象。

- 电气应用： 调整详图中节点的比例，使其在图纸中更清晰可辨。

2.7.8 对齐

- 功能： 对齐

- 用途： 将多个对象按左、右、上、下、中心等方式对齐。

- 电气应用： 将多个配电箱沿墙体对齐，或将中心线对齐建筑轴线。

2.7.9 裁剪

- 功能： 裁剪

- 用途： 使用边界线截断多余线段，保留所需部分。

- 电气应用： 裁剪穿过结构柱或墙体的线段，避免图纸表达冲突。

2.7.10 倒角

- 功能： 倒角

- 用途： 在两条相交线段的交点处创建斜角过渡。

- 电气应用： 绘制45°弯头示意，或美化图纸转角，提升出图美观度。

2.7.11 延伸

- 功能： 延伸

- 用途： 将线段延长至与其他线段或边界相交。

- 电气应用： 延伸至墙体中心线或配电箱边界，确保连接逻辑完整。

2.7.12 断开

- 功能： 断开

- 用途： 在指定点将一条线段切断为两段独立线段。

- 电气应用： 在穿墙、穿梁处断开，便于添加套管、防火封堵等符号或说明。

2.7.13 合并

- 功能： 合并

- 用途： 将首尾相连的多段线合并为一条连续的多义线。

- 电气应用： 合并分段绘制的路径，便于后续统一标注、等分或导出明细表。

2.7.14 删除

- 功能： 删除

- 用途： 移除选中的图形、文字或标注对象。

- 电气应用： 删除误绘的线、重复标注或临时辅助线，保持图纸整洁。

- 2.7.15 格式刷（图形样式复制）

- 功能： 格式刷

- 用途： 复制一个图形对象的线型、颜色、线宽等样式到其他对象。

- 电气应用： 将标准线型（如红色、0.5mm实线）快速应用到其他段。

2.7.16 同步区域

- 功能： 同步区域

- 用途： 使多个视图（如平面图、剖面图、详图）中相同区域的内容保持一致。

- 电气应用： 修改平面图中某段后，自动同步更新对应的剖面图和节点详图，确保图纸一致性。

三．平面通用

3.1 平面通用

3.1.1 单点布置

- 功能： 单点布置

- 用途： 在指定位置放置单个电气设备或构件。

- 电气应用： 布置配电箱、照明灯具、插座等单体设备，用于初步定位。

3.1.2 矩形布置

- 功能： 矩形布置

- 用途： 按矩形区域批量布置相同设备。

- 电气应用： 在会议室或办公室内快速布置多个插座或应急灯，提升效率。

3.1.3 沿线布置

- 功能： 沿线布置

- 用途： 沿已有线段（如墙线、线）自动排列设备。

- 电气应用： 沿墙体布置开关、插座；沿路径布置支架或接线盒。

3.1.4 弧形布置

- 功能： 弧形布置

- 用途： 沿弧线路径均匀布置设备。

- 电气应用： 在圆形大厅或环形走廊中布置应急照明灯或声光报警器。

3.1.5 扇形布置

- 功能： 扇形布置

- 用途： 以某点为中心，按扇形角度范围布置设备。

- 电气应用： 在电梯厅或楼梯间布置多组照明灯具，形成辐射式布局。

3.1.6 旋转变换

- 功能： 旋转变换

- 用途： 将选中对象围绕指定点旋转一定角度。

- 电气应用： 调整配电箱方向，使其与连接更合理；旋转灯具朝向。

3.1.7 图例偏移

- 功能： 图例偏移

- 用途： 将图例符号从原位置平移至新位置，保持关联性。

- 电气应用： 将配电箱图例移出墙体内部，避免遮挡结构线。

3.1.8 CAD转换

- 功能： CAD转换

- 用途： 将外部CAD图纸导入并转换为BIM可编辑对象。

- 电气应用： 导入传统电气平面图，作为BIM建模基础，实现数字化升级。

3.1.9 EB转换

- 功能： EB转换

- 用途： 将EasyBIM或其他格式数据转换为当前项目可用格式。

- 电气应用： 接收其他专业提交的EB模型文件，进行协同设计。

3.1.10 转换

- 功能： 转换

- 用途： 将二维线转换为三维模型。

- 电气应用： 将平面图中的线一键生成三维实体，支持碰撞检查与出图。

3.2 提资转换

3.2.1 电缆

- 功能：

- 用途： 创建或修改电缆系统。

- 电气应用： 绘制强电、弱电走向，设置规格（如300×100）、材质（镀锌钢）。

3.2.2 电缆沟

- 功能： 电缆沟

- 用途： 创建地下电缆沟模型。

- 电气应用： 布置室外电缆引入路径，明确沟道尺寸与位置。

3.2.3 母线

- 功能： 母线

- 用途： 创建母线槽系统。

- 电气应用： 布置大容量供电回路的母线槽，连接变压器至配电室。

3.2.4 连接

- 功能： 连接

- 用途： 连接不同段，形成连续系统。

- 电气应用： 在转折处添加连接件，确保电气连续性与安装合理性。

3.2.5 箱柜连接

- 功能： 箱柜连接

- 用途： 将与配电箱、柜连接。

- 电气应用： 实现末端接入配电箱，生成完整供电路径。

3.2.6 母线连接

- 功能： 母线连接

- 用途： 连接母线槽段，形成完整线路。

- 电气应用： 在母线分支处添加连接件，保证电流传输安全。

3.2.7 选中通道

- 功能： 选中通道

- 用途： 选择特定或电缆通道进行编辑。

- 电气应用： 高亮显示某条路径，便于修改或标注。

3.2.8 任意连接

- 功能： 任意连接

- 用途： 支持非标准方式连接两个电气构件。

- 电气应用： 连接不规则路径上的与设备，满足特殊布线需求。

3.2.9 智能直连

- 功能： 智能直连

- 用途： 自动识别并建立两个设备间的最短连接路径。

- 电气应用： 快速连接配电箱与最近的端口，减少人工布线时间。

3.2.10 显示层次

- 功能： 显示层次

- 用途： 控制不同层级构件的可见性。

- 电气应用： 隐藏建筑结构，仅显示系统，便于专项审查。

3.2.11 连接检测

- 功能： 连接检测

- 用途： 自动检查电气系统连接是否完整、合规。

- 电气应用： 检查是否全部接入配电箱，是否存在断点。

3.3 导体通道

3.3.1 放射

- 功能： 放射

- 用途： 从中心点向外放射式布置导体通道。

- 电气应用： 从配电箱引出多条支路电缆，形成放射状供电网络。

3.3.2 树形

- 功能： 树形

- 用途： 按树状结构布置导体通道。

- 电气应用： 布置楼层干线→支线→终端的分层供电系统。

3.3.3 环形

- 功能： 环形

- 用途： 创建闭合环形导体通道。

- 电气应用： 布置消防应急照明系统的环形供电回路，提高可靠性。

3.3.4 环形（中心）

- 功能： 环形（中心）

- 用途： 以某点为中心创建环形路径。

- 电气应用： 布置圆形机房内的环形或电缆敷设路径。

3.3.5 环形（短邻）

- 功能： 环形（短邻）

- 用途： 在相邻设备间创建短距离环形连接。

- 电气应用： 实现配电箱与临近设备之间的环形备用供电。

3.3.6 环形（蚁群）

- 功能： 环形（蚁群）

- 用途： 模拟蚁群算法优化环形路径，寻找最优布线方案。

- 电气应用： 自动生成复杂空间中最短、无交叉的环形电缆路径。

3.4 连接

3.4.1 设备连接

- 功能： 设备连接

- 用途： 连接电气设备与导体通道。

- 电气应用： 将照明灯具连接至或母线，形成完整回路。

3.4.2 导体连接

- 功能： 导体连接

- 用途： 连接电缆、母线、等导体之间。

- 电气应用： 实现与电缆之间的过渡连接，确保电气连续。

3.5 统计

3.5.1 设备统计

- 功能： 设备统计

- 用途： 统计图中所有电气设备的数量和类型。

- 电气应用： 生成配电箱、灯具、插座数量表，用于材料采购。

3.5.2 导体统计

- 功能： 导体统计

- 用途： 统计、电缆、母线等导体长度与规格。

- 电气应用： 自动生成工程量清单，支持算量与成本控制。

3.6 标注/标记

3.6.1 引出标注

- 功能： 引出标注

- 用途： 添加带引线的文字说明。

- 电气应用： 标注“AL1-1 回路起点”或“此处需加防火封堵”。

3.6.2 根数标注

- 功能： 根数标注

- 用途： 标注电缆或导体根数。

- 电气应用： 在上标注“3×YJV-4×25”，表示三根电缆。

3.6.3 回路标注

- 功能： 回路标注

- 用途： 标注电气回路编号。

- 电气应用： 标注“AL1”、“EL1”等回路代号，便于施工识别。

3.6.4 标记布置

- 功能： 标记布置

- 用途： 在图中布置标记符号（如节点、详图索引）。

- 电气应用： 添加“详见DQ-05”索引，引导查看节点详图。

3.6.5 标注

- 功能： 标注

- 用途： 添加通用文字或符号标注。

- 电气应用： 标注“本层共设配电箱8台”等说明信息。

3.7 图例表

3.7.1 图例表编辑

- 功能： 图例表编辑

- 用途： 编辑图例表格内容，包括名称、数量、规格等。

- 电气应用： 修改配电箱图例表，更新型号或数量。

3.7.2 图例表生成

- 功能： 图例表生成

- 用途： 自动生成包含所有设备信息的图例表。

- 电气应用： 一键生成“配电箱汇总表”或“照明灯具明细表”，用于出图与报审。

四．电气平面

4.1 电气平面

4.1.1 照明/插座

- 功能： 照明/插座

- 用途： 布置照明灯具、插座等常用电气设备。

- 电气应用： 在办公室、走廊、卫生间等区域布置普通照明、应急灯、电源插座，满足用电需求。

4.1.2 平面图例

- 功能： 平面图例

- 用途： 显示当前视图中使用的图例符号及其含义。

- 电气应用： 快速查看配电箱、灯具、插座等图例对应关系，便于施工识读。

4.1.3 电气空间

- 功能： 电气空间

- 用途： 定义或管理电气设备所在的物理空间范围。

- 电气应用： 标注配电间、弱电井、设备机房等电气专用区域，用于系统分区与管理。

4.1.4 LPD（照明功率密度）

- 功能： LPD

- 用途： 计算并标注照明系统的照明功率密度值。

- 电气应用： 满足绿色建筑标准要求，确保照明能耗符合规范（如≤11W/m²）。

4.1.5 车道布灯

- 功能： 车道布灯

- 用途： 在停车场或车道区域自动布置照明灯具。

- 电气应用： 快速完成地下车库、室外道路的照明布局，提升效率。

4.1.6 配电箱

- 功能： 配电箱

- 用途： 插入或编辑配电箱模型。

- 电气应用： 布置楼层配电箱、末端分配电箱，作为供电回路起点。

4.1.7 高低压柜

- 功能： 高低压柜

- 用途： 插入高压柜、低压柜等成套设备。

- 电气应用： 布置变配电室内的主要供电设备，明确高低压系统边界。

4.1.8 变压器

- 功能： 变压器

- 用途： 插入变压器设备模型。

- 电气应用： 布置小区或楼宇的电力变压器，作为主供电源节点。

4.1.9 柴发

- 功能： 柴发

- 用途： 插入柴油发电机设备。

- 电气应用： 布置备用电源设备，用于消防、电梯等重要负荷供电。

4.1.10 电缆井

- 功能： 电缆井

- 用途： 创建电缆竖井模型。

- 电气应用： 布置垂直方向的电缆通道，实现楼层间电力传输。

4.1.11 电缆

- 功能： 电缆

- 用途： 绘制电缆系统。

- 电气应用： 布置强电、弱电路径，支持碰撞检查与出图。

4.1.12 电缆支墩

- 功能： 电缆支墩

- 用途： 插入电缆支撑墩或托架。

- 电气应用： 在电缆沟或地面敷设区域布置支墩，防止电缆下垂。

4.2 电力

4.2.1 总图/大样

- 功能： 总图/大样

- 用途： 创建或编辑总平面图或局部放大详图。

- 电气应用： 绘制室外供电总平面图，或放大展示配电箱接线细节。

4.2.2 电缆井

- 功能： 电缆井

- 用途： 创建电缆井模型（重复项，可能为不同样式）。

- 电气应用： 布置楼层间的电缆竖向通道，用于多层供电连接。

4.2.3 烟感

- 功能： 烟感

- 用途： 布置火灾自动报警系统的烟感探测器。

- 电气应用： 在走廊、楼梯间、会议室等区域布置烟感，满足消防规范。

4.2.4 温感

- 功能： 温感

- 用途： 布置温度探测器。

- 电气应用： 在厨房、锅炉房等高温区域布置温感，实现早期火灾预警。

4.2.5 感温布探

- 功能： 感温布探

- 用途： 布置线型感温探测器。

- 电气应用： 在电缆隧道、配电室等狭长空间布置感温电缆，实现连续监测。

4.2.6 探测器

- 功能： 探测器

- 用途： 插入各类火灾探测器（如红外、火焰等）。

- 电气应用： 布置特殊场所的专用探测器，如洁净室、数据中心。

4.2.7 数量检测

- 功能： 数量检测

- 用途： 统计指定类型设备的数量。

- 电气应用： 检查某层是否满足每100㎡设置一个烟感的要求。

4.2.8 火警系统

- 功能： 火警系统

- 用途： 创建火灾报警系统回路。

- 电气应用： 连接烟感、手动报警按钮、声光报警器等设备，形成完整火警网络。

4.2.9 广播系统

- 功能： 广播系统

- 用途： 布置公共广播或消防广播设备。

- 电气应用： 在大厅、走廊布置扬声器，实现日常通知与应急广播。

4.2.10 防火门监控系统

- 功能： 防火门监控系统

- 用途： 布置防火门监控模块及联动设备。

- 电气应用： 实现防火门常闭状态监控，确保疏散通道安全。

4.2.11 控制系统

- 功能： 控制系统

- 用途： 布置楼宇自控系统（BAS）相关设备。

- 电气应用： 布置传感器、执行器、控制面板，实现空调、照明智能控制。

4.3 总图 / 大样

4.3.1 总图

- 功能： 总图

- 用途： 绘制或管理项目整体电气总平面布置图。

- 电气应用： 表达变电站、柴油发电机房、室外电缆沟、路灯、接地网等室外电气设施的位置与连接关系，用于报规与施工总协调。

4.3.2 大样

- 功能： 大样

- 用途： 创建局部放大详图，展示复杂节点构造或安装细节。

- 电气应用： 绘制穿墙防火封堵、配电箱接线端子排、电缆井支架安装等节点大样，指导现场施工。

4.3.3 大样索引

- 功能： 大样索引

- 用途： 在主图中插入指向详图的索引符号。

- 电气应用： 在平面图交叉处标注“详见DQ-05”，引导施工人员查看对应大样图。

4.3.4 大样同步

- 功能： 大样同步

- 用途： 主图与大样图之间实现数据联动更新。

- 电气应用： 修改主图中某配电箱位置后，关联的大样图自动更新，确保图纸一致性。

4.4 火警系统图

4.4.1 火警系统图

- 功能： 火警系统图

- 用途： 自动生成火灾自动报警系统的原理图或系统图。

- 电气应用： 基于平面布置的烟感、手动报警按钮、声光报警器等设备，自动生成回路连接关系图，用于报审与施工。

4.4.2 回路生成

- 功能： 回路生成

- 用途： 按规范自动划分火警设备回路（通常≤200点/回路）。

- 电气应用： 将150个烟感自动分配到两个回路，并生成回路编号（如FAS-1、FAS-2）。

4.4.3 设备连线

- 功能： 设备连线

- 用途： 在系统图中自动连接火警设备与报警控制器。

- 电气应用： 显示烟感→模块→报警主机的信号流向，明确系统拓扑结构。

4.4.4 控制器布置

- 功能： 控制器布置

- 用途： 插入火灾报警控制器（FAS主机）模型。

- 电气应用： 在消防控制室布置主机，并作为所有火警回路的起点。

4.4.5 联动输出

- 功能： 联动输出

- 用途： 配置火警系统与其他系统的联动关系。

- 电气应用： 设置“火警时切断非消防电源”“启动防排烟风机”等联动逻辑，并在系统图中标注。

4.4.6 系统图标注

- 功能： 系统图标注

- 用途： 在火警系统图中添加设备编号、线缆型号、回路说明等文字。

- 电气应用： 标注“ZR-RVS-2×1.5”线缆、“FAS-AL1”回路，满足出图深度要求。

4.4.7 图例生成

- 功能： 图例生成

- 用途： 自动生成火警系统图专用图例表。

- 电气应用： 输出包含烟感、温感、手报、声光等图例的说明表，便于图纸识读。

【给排水】

一、给排水

1.1 创建标高

- 功能： 创建建筑模型中的标高层级。

- 用途： 为不同楼层绘制给排水管道提供垂直定位基准。

- 给排水应用： 设置±0.000、+3.600等标高，确保排水管坡度、立管高度符合规范。

1.2 系统规划

- 功能： 规划整个给排水系统架构。

- 用途： 定义系统类别（生活给水、污水、雨水、消火栓）、编号规则及命名标准。

- 给排水应用： 统一“JL-1”表示给水立管，“WL-2”表示污水立管，便于后期统计与出图。

1.3 绘制管道

- 功能： 绘制给排水系统中的三维管道。

- 用途： 可设置管径、坡度、材质（PVC、铸铁、镀锌钢管等）、系统类型。

- 给排水应用： 绘制卫生间排水支管（De110，坡度0.026），确保重力流顺畅。

1.4 拾取成管

- 功能： 通过拾取已有二维线条自动生成三维管道。

- 用途： 快速将CAD底图中的管线转换为BIM模型。

- 给排水应用： 导入旧版CAD排水图后，一键生成三维污水管模型，提升建模效率。

1.5 连接管道

- 功能： 将两个或多个独立管段自动连接。

- 用途： 生成弯头、三通等管件，确保管网连续无断点。

- 给排水应用： 连接水平排水管与立管，自动生成45°斜三通，符合排水规范。

1.6 快速管井

- 功能： 自动生成集中布置的立管井模型。

- 用途： 一键创建包含多根立管的管井空间。

- 给排水应用： 在卫生间管井内集中布置给水、排水、通气立管，节省空间。

1.7 立管连接

- 功能： 将水平管与立管自动连接。

- 用途： 生成标准连接节点（如乙字弯、检查口）。

- 给排水应用： 污水横支管接入立管时自动生成存水弯，防止臭气回流。

1.8 布置阀件

- 功能： 在管网中插入阀门类设备。

- 用途： 支持闸阀、止回阀、减压阀、蝶阀等。

- 给排水应用： 在水泵出水管设置止回阀，防止水锤；在分区供水管设减压阀。

1.9 布置设备

- 功能： 放置水泵、水箱、卫生器具、热水器等设备模型。

- 用途： 建立完整的给排水设备体系。

- 给排水应用： 布置蹲便器、洗手盆、淋浴器、屋顶消防水箱等，形成用水点系统。

1.10 设备连接

- 功能： 将设备与管道自动连接。

- 用途： 建立设备进出水口与管网的逻辑关系。

- 给排水应用： 洗手盆排水口自动连接De50排水支管，给水口连接De15给水管。

1.11 布置消火栓

- 功能： 在建筑平面中布置室内消火栓箱。

- 用途： 按规范间距（≤30m）放置消火栓组件。

- 给排水应用： 在走廊、楼梯间布置双栓消火栓，满足消防覆盖要求。

1.12 布置灭火器

- 功能： 放置灭火器模型。

- 用途： 标注灭火器类型（干粉、CO₂）及位置。

- 给排水应用： 在配电间、机房等区域布置灭火器，满足防火分区配置要求。

1.13 连接消火栓

- 功能： 将消火栓与消防管道系统连接。

- 用途： 形成闭合的消防供水回路。

- 给排水应用： 消火栓支管（DN65）接入消防环网，确保双路供水。

1.14 矩形喷头

- 功能： 按矩形阵列布置喷淋喷头。

- 用途： 适用于办公室、走廊等规则区域。

- 给排水应用： 按3.6m×3.6m间距布置直立型喷头，覆盖标准办公区。

1.15 对齐喷头

- 功能： 对喷头进行自动对齐或阵列调整。

- 用途： 使喷头布置整齐、间距均匀。

- 给排水应用： 调整喷头与吊顶格栅对齐，提升美观性与施工精度。

1.16 连接喷头

- 功能： 将喷头与喷淋支管连接。

- 用途： 生成短立管（DN25）及连接件。

- 给排水应用： 喷头通过DN25短立管连接至DN32支管，形成完整喷淋系统。

1.17 喷头管径

- 功能： 设置或修改喷淋支管管径。

- 用途： 根据水力计算结果调整管径。

- 给排水应用： 将末端支管由DN25调整为DN32，满足流量与压力要求。

1.18 喷头定位

- 功能： 调整喷头在模型中的精确坐标。

- 用途： 避开梁、灯具等障碍物。

- 给排水应用： 将喷头移至梁格中心，确保无遮挡且覆盖有效。

1.19 喷淋计算

- 功能： 进行喷淋系统水力计算。

- 用途： 计算各喷头流量、压力、管径及水泵扬程。

- 给排水应用： 校核最不利点喷头压力≥0.05MPa，确保系统有效性。

1.20 水流方向

- 功能： 在管道上标注水流方向箭头。

- 用途： 明确系统流向，便于识图与施工。

- 给排水应用： 在给水管标注“→”表示供水方向，排水管标注“↘”表示重力流向。

1.21 标注立管

- 功能： 为立管添加编号或名称标识。

- 用途： 区分不同系统与功能的立管。

- 给排水应用： 标注“JL-1”（给水立管1）、“YL-3”（雨水立管3）。

1.22 管线文字

- 功能： 在管道上标注系统名称、管径、坡度等信息。

- 用途： 提供完整管道属性说明。

- 给排水应用： 标注“J-De20 i=0.003”表示给水管De20，坡度0.3%。

1.23 逐点标注

- 功能： 按节点顺序依次标注高度、坐标或尺寸。

- 用途： 用于复杂节点或竖向系统标注。

- 给排水应用： 标注排水立管每层检查口标高，便于施工定位。

1.24 引出标注

- 功能： 从对象引出标注线与文字说明。

- 用途： 说明设备型号、管段功能等。

- 给排水应用： 引注“屋顶消防水箱 V=18m³”或“污水提升泵 Q=10m³/h”。

1.25 标高标注

- 功能： 标注对象的标高数值。

- 用途： 表达垂直高程关系。

- 给排水应用： 标注地漏完成面标高“-0.050”，确保排水坡向正确。

1.26 断管符号

- 功能： 在图纸上添加断管符号。

- 用途： 表示管道在该处中断或延伸至其他图纸。

- 给排水应用： 在管井处使用断管符号，表示立管继续向上/下延伸。

1.27 管井尺寸标注

- 功能： 标注管井的宽度、高度、深度等尺寸。

- 用途： 指导土建预留洞口。

- 给排水应用： 标注“管井 800×600”，供结构专业预留。

1.28 消火栓立管编号

- 功能： 对消火栓系统立管进行编号管理。

- 用途： 实现系统化标识与统计。

- 给排水应用： 编号“XHL-1”表示消火栓立管1，便于系统图对应。

1.29 多管标注

- 功能： 对多条管道同时标注。

- 用途： 提高密集区域标注效率。

- 给排水应用： 在管廊内同时标注给水、排水、喷淋多根管道。

1.30 索引标注

- 功能： 插入索引符号或编号。

- 用途： 便于图纸交叉引用。

- 给排水应用： 标注“详图见PS-05”，引导查看卫生间大样。

1.31 批量管径显示

- 功能： 批量显示或修改管道管径信息。

- 用途： 使图纸标识统一、清晰。

- 给排水应用： 一键显示所有De110排水管，快速核对规格一致性。

二、系统/大样设计

2.1 系统图管道

- 功能： 绘制给排水系统原理图中的管道。

- 用途： 展示系统连接关系、流向、设备位置。

- 给排水应用： 绘制生活给水系统图，标明水箱→水泵→各层用水点路径。

2.2 批量管径显示

- 功能： 批量显示系统图中管道管径。

- 用途： 便于整体核对与出图。

- 给排水应用： 在系统图中标注所有管段管径，供审核与施工参考。

2.3 系统管道倒角

- 功能： 在系统图中生成管道转角倒角。

- 用途： 使系统图布局规范、美观。

- 给排水应用： 避免直角交叉，提升系统图可读性。

2.4 系统图楼层线

- 功能： 在系统图中绘制各楼层分隔线。

- 用途： 区分不同楼层的管道布置。

- 给排水应用： 用横线分隔1F、2F…，清晰表达竖向系统层次。

2.5 系统图消火栓

- 功能： 在系统图中插入消火栓符号。

- 用途： 表示消防系统分布与连接。

- 给排水应用： 在系统图中标注每层消火栓数量及连接方式。

2.6 洁具对照表

- 功能： 生成或导出卫生洁具与管道连接对照表。

- 用途： 便于工程统计与审核。

- 给排水应用： 输出“每层设蹲便器2个、洗手盆2个”，用于材料采购。

2.7 给排水点位

- 功能： 在建筑平面图上放置给水点和排水点符号。

- 用途： 标示洁具及设备接口位置。

- 给排水应用： 标注洗手盆给水点（+0.45m）、排水点（-0.10m）。

2.8 对齐点位

- 功能： 对给排水点进行对齐操作。

- 用途： 使布置整齐规范，便于绘制大样图。

- 给排水应用： 将多个洗手盆的给排水点对齐，提升图纸整洁度。

2.9 连接给排水点位

- 功能： 将洁具或设备与管道的给排水点自动连接。

- 用途： 形成系统关系。

- 给排水应用： 洗手盆点位自动连接至最近De15给水管和De50排水管。

2.10 连接检查点位

- 功能： 在管道系统中添加检查口、地漏、清扫口等节点位置。

- 用途： 满足维护与清通要求。

- 给排水应用： 在排水横管末端设置清扫口，便于后期疏通。

2.11 计算给水管径

- 功能： 对给水系统进行水力计算。

- 用途： 根据流量及管长自动计算管径。

- 给排水应用： 计算住宅给水干管管径为De32，满足秒流量要求。

2.12 计算排水管径

- 功能： 对排水系统进行水力计算。

- 用途： 根据汇水量与坡度自动确定管径。

- 给排水应用： 计算厨房排水支管为De75，坡度0.02。

2.13 估算给水管径

- 功能： 在无完整计算条件时进行快速管径估算。

- 用途： 提供初步设计参考。

- 给排水应用： 按“1个用水点De20”经验估算，用于方案阶段。

2.14 卫生间轴侧图

- 功能： 生成卫生间轴测图。

- 用途： 用于展示各洁具及管线的空间布置。

- 给排水应用： 直观表达洗手盆、蹲便器、地漏的管线走向与标高。

2.15 轴测图拉伸

- 功能： 对生成的轴测图进行拉伸或调整比例。

- 用途： 便于图纸排版与打印。

- 给排水应用： 拉伸Z轴突出标高差异，清晰展示排水坡度。

三、计算/校核/出图

3.1 气体灭火计算

- 功能： 进行气体灭火系统的水力及喷射时间计算。

- 用途： 校核设计参数是否符合规范要求。

- 给排水应用： 计算七氟丙烷灭火剂用量及喷放时间≤10s，满足机房保护要求。

3.2 喷淋计算

- 功能： 对喷淋系统进行水力计算。

- 用途： 计算各喷头流量、压力及管径分配。

- 给排水应用： 确保最不利点喷头工作压力≥0.05MPa，流量≥1.0L/s。

3.3 行走路径

- 功能： 分析和计算人员疏散路径。

- 用途： 评估疏散距离是否满足安全规范。

- 给排水应用： 校核消火栓布置是否覆盖所有疏散路径（≤30m）。

3.4 消火栓校核

- 功能： 对消火栓系统进行流量、压力、水头损失等水力校核。

- 用途： 验证系统是否满足灭火需求。

- 给排水应用： 校核最不利消火栓栓口压力≥0.35MPa。

3.5 灭火器校核

- 功能： 检查灭火器布置是否合理。

- 用途： 是否满足防火分区及使用规范。

- 给排水应用： 确保A类火灾场所灭火器最大保护距离≤20m。

3.6 喷头校核

- 功能： 对喷头布置间距、高度及覆盖半径进行校核。

- 用途： 确保喷洒范围符合要求。

- 给排水应用： 检查喷头距墙≤1.8m，相邻间距≤3.6m。

3.7 管道检查

- 功能： 检查管道连接关系、坡度、标高及系统连通性。

- 用途： 发现错误或断点。

- 给排水应用： 自动识别排水管“反坡”段，提示修改。

3.8 标注降水坑

- 功能： 在图纸中标注雨水或排水系统的集水坑位置和标高信息。

- 用途： 指导施工定位。

- 给排水应用： 标注地下室集水坑底标高“-4.500”，便于水泵安装。

3.9 校审批注

- 功能： 在设计文件中添加校审意见批注。

- 用途： 方便审核与修改。

- 给排水应用： 添加“此处需增加通气管”等意见，供设计修改。

3.10 批注管理

- 功能： 对已添加的批注进行统一管理、筛选、导出或删除。

- 用途： 提高协作效率。

- 给排水应用： 导出所有校审意见形成整改清单。

3.11 添加批注

- 功能： 在模型或图纸中直接添加设计说明、校核意见或备注内容。

- 用途： 实时记录设计意图。

- 给排水应用： 在泵房处批注“预留检修空间≥1.2m”。

3.12 云线

- 功能： 在图纸上绘制云线标注。

- 用途： 突出显示修改或校审区域。

- 给排水应用： 用云线圈出需调整的管井位置。

3.13 CAD转EB

- 功能： 将CAD图纸文件（DWG/DXF）转换为EasyBIM可识别格式。

- 用途： 用于后续设计操作。

- 给排水应用： 将旧版CAD给排水平面图导入BIM平台进行翻模。

3.14 基点跨层复制

- 功能： 将选定的模型或管道元素跨楼层复制。

- 用途： 保持位置与标高对应。

- 给排水应用： 将标准层卫生间管道复制至2F~10F，提高效率。

3.15 调整标高

- 功能： 对管道或构件的标高进行统一调整。

- 用途： 保证不同系统间的标高协调。

- 给排水应用： 将排水管整体抬高50mm，避开结构梁。

3.16 管线倒角

- 功能： 调整管线转角处的倒角连接。

- 用途： 使管线更符合施工工艺。

- 给排水应用： 将直角弯改为45°+45°组合弯，便于穿管。

3.17 管线置上

- 功能： 将选中管线移动到上层或提升高度。

- 用途： 避免碰撞。

- 给排水应用： 将给水管置于风管上方，满足净高要求。

3.18 管线置下

- 功能： 将选中管线移动到下层或降低高度。

- 用途： 调整空间关系。

- 给排水应用： 将污水管置于最下层，符合重力流原则。

3.19 改约束楼层

- 功能： 修改构件或管道所属楼层约束关系。

- 用途： 调整模型组织结构。

- 给排水应用： 将跨层立管从“1F”改为“全楼”，便于系统识别。

3.20 管线排列

- 功能： 自动调整管线的排列顺序和间距。

- 用途： 使多管布置整齐。

- 给排水应用： 在管廊内自动排布给水、排水、喷淋管，间距≥100mm。

3.21 管径修改

- 功能： 批量或单独修改选定管道的管径属性。

- 用途： 快速响应设计变更。

- 给排水应用： 将原De50排水管改为De75，满足新增厨房排水需求。

3.22 管道翻弯

- 功能： 在管道上自动生成翻弯段。

- 用途： 用于跨越障碍或调整标高。

- 给排水应用： 在梁下设置“U型翻弯”，避开结构障碍。

3.23 相关选择

- 功能： 根据选中元素自动选取与其连接的管道、配件或设备。

- 用途： 快速选择整个系统。

- 给排水应用： 选中水泵后自动选中其进出水管及阀门。

3.24 剪贴板复制

- 功能： 将选中对象复制到剪贴板。

- 用途： 便于跨图纸粘贴或重复使用。

- 给排水应用： 复制标准卫生间模块，粘贴至其他户型。

3.25 层间复制

- 功能： 将模型元素在不同楼层间进行复制。

- 用途： 用于标准层重复布置。

- 给排水应用： 将1F消火栓系统复制至2F~5F。

3.26 过滤选择

- 功能： 根据类别、系统或属性过滤选择目标对象。

- 用途： 便于精确操作。

- 给排水应用： 仅选择“污水系统”管道进行颜色标注。

3.27 刷新管道

- 功能： 更新管道模型显示，刷新计算结果或属性数据。

- 用途： 同步最新设计状态。

- 给排水应用： 修改坡度后刷新，自动更新标高标注。

3.28 三维块

- 功能： 插入三维模型块。

- 用途： 增强三维展示效果。

- 给排水应用： 插入水泵、水箱等精细模型，用于汇报展示。

3.29 导出IFC

- 功能： 将BIM模型导出为IFC格式。

- 用途： 用于其他软件协同设计或数据交换。

- 给排水应用： 导出含管道、设备信息的IFC模型，供Navisworks碰撞检查。

3.30 图名标注

- 功能： 在图纸上添加图纸名称或编号标注。

- 用途： 统一图纸标识。

- 给排水应用： 标注“PS-03 三层给排水平面图”。

3.31 图框

- 功能： 插入标准图框模板。

- 用途： 统一图纸格式。

- 给排水应用： 使用企业标准A1图框出图。

3.32 一键提资

- 功能： 一键导出项目设计成果、材料清单或工程量信息。

- 用途： 用于专业提资或采购。

- 给排水应用： 导出“给水管材清单”提交给采购部门。

3.33 图纸目录

- 功能： 自动生成图纸目录。

- 用途： 列出所有设计图纸名称与页码。

- 给排水应用： 出图前生成《给排水图纸目录》，提交报审。

四、室外设计

4.1 布置井

- 功能： 在室外管网系统中布置检查井、雨水井、污水井等。

- 用途： 确定管网中的关键节点位置。

- 给排水应用： 根据地形及汇水面积合理布置雨水井和污水井。

4.2 替换管件为检查井

- 功能： 将选中的管件（如弯头、三通等）替换为检查井节点。

- 用途： 快速生成井位。

- 给排水应用： 当发现需要增加检查点时，将弯头或三通替换成检查井以方便维护。

4.3 通用构筑物

- 功能： 插入常见室外构筑物模型，如泵房、阀门井、污水提升井等。

- 用途： 完善室外管网系统布局。

- 给排水应用： 在适当位置插入污水提升井，确保低洼地区污水排放顺畅。

4.4 雨水口

- 功能： 布置道路或地面雨水口。

- 用途： 用于收集雨水流入雨水管网。

- 给排水应用： 按照规范要求在道路两侧合理布置雨水口，避免积水。

4.5 溢流雨水口

- 功能： 布置具有溢流功能的雨水口。

- 用途： 用于防止雨水倒灌或溢流。

- 给排水应用： 在易涝区设置溢流雨水口，保障安全。

4.6 化粪池

- 功能： 在建筑室外布置化粪池模型。

- 用途： 用于污水预处理及沉淀。

- 给排水应用： 根据住宅规模选择合适的化粪池容量，并合理定位。

4.7 室外消火栓

- 功能： 放置室外消火栓模型。

- 用途： 用于室外消防系统设计。

- 给排水应用： 确保消火栓间距符合规范要求（≤120m），便于消防车取水。

4.8 水泵接合器

- 功能： 在建筑外墙或管网上布置水泵接合器。

- 用途： 供消防车取水或供水使用。

- 给排水应用： 设置于易于接近的位置，保证消防救援效率。

4.9 圆取水口

- 功能： 在室外管线或河道边设置取水口。

- 用途： 表示水源接入点。

- 给排水应用： 用于市政供水或灌溉用水，需考虑水质保护措施。

4.10 采集高程（DWG）

- 功能： 从导入的CAD图纸中采集地形高程点数据。

- 用途： 用于生成地形或校对管网高程。

- 给排水应用： 结合地形图进行排水管网的设计与优化。

4.11 井标注

- 功能： 为检查井、雨水井等添加编号、坐标或高程等文字标识。

- 用途： 便于施工及检查。

- 给排水应用： 准确标注各井的高程，确保管网坡度正确。

4.12 井编号

- 功能： 对布置的井进行自动编号。

- 用途： 保持系统编号连续一致。

- 给排水应用： 统一编号规则，便于识别和管理。

4.13 查找井编号

- 功能： 输入编号快速定位井位置。

- 用途： 用于检索和核对设计信息。

- 给排水应用： 快速找到特定井的位置，便于现场施工指导。

4.14 赋值管道管径坡度

- 功能： 批量为管道赋予管径、坡度、流向等设计参数。

- 用途： 提高工作效率。

- 给排水应用： 一次性设定多段管道参数，减少重复操作。

4.15 标注管道

- 功能： 在图纸中标注管道编号、管径、材质、坡度等信息。

- 用途： 提供详细的工程资料。

- 给排水应用： 清晰标注每段管道的属性，便于后续施工和维护。

4.16 标注管底

- 功能： 在室外管网中标注管底高程。

- 用途： 便于施工及检查。

- 给排水应用： 标注“管底-1.200”，指导开挖深度。

4.17 水流方向

- 功能： 为管道添加水流方向箭头。

- 用途： 明确系统流向。

- 给排水应用： 在雨水管标注流向，确保汇流正确。

4.18 管网埋深（表格模式）

- 功能： 统计并输出各管段的埋深数据，以表格形式展示。

- 用途： 便于审核与计算。

- 给排水应用： 输出“污水管埋深≥0.7m”表格，供施工复核。

4.19 碰撞检查

- 功能： 检测室外管网与其他管线或构筑物之间是否存在空间冲突。

- 用途： 避免施工返工。

- 给排水应用： 检查给水管与电力管沟是否冲突，提前调整。

4.20 局部调整管网标高

- 功能： 对局部管段的标高进行微调。

- 用途： 避免交叉碰撞或不合理坡度。

- 给排水应用： 在交叉处将雨水管抬高200mm，避开污水管。

4.21 纵断面图

- 功能： 自动生成管网纵断面图。

- 用途： 展示井位、坡度、管底高程等纵向关系。

- 给排水应用： 生成道路雨水管纵断面图，用于施工交底。

五、模型查看

5.1 本层显示

- 功能： 只显示当前楼层的模型内容。

- 用途： 隐藏其他楼层对象，便于局部编辑与核查。

- 给排水应用： 绘制3F排水时关闭其他楼层，避免干扰。

5.2 局部显示

- 功能： 通过框选或选择特定区域，仅显示该部分模型内容。

- 用途： 用于细部查看。

- 给排水应用： 仅显示卫生间区域，检查洁具与管道关系。

5.3 全楼显示

- 功能： 显示整个建筑所有楼层模型。

- 用途： 恢复全模型视图。

- 给排水应用： 检查立管是否贯通全楼。

5.4 选择框

- 功能： 通过矩形框选取模型中的目标对象。

- 用途： 用于局部操作或筛选。

- 给排水应用： 框选一段管道进行属性修改。

5.5 剖切框对齐

- 功能： 将剖切框与选定对象自动对齐。

- 用途： 快速生成剖面视图。

- 给排水应用： 对齐管井中心，生成标准剖面。

5.6 至构件区域

- 功能： 限定显示范围至选中的构件或管段周围区域。

- 用途： 便于局部检查。

- 给排水应用： 聚焦水泵连接处，检查阀门布置。

5.7 模型对位

- 功能： 用于模型与模型之间的对位操作。

- 用途： 如与建筑结构或建筑外形进行坐标对齐。

- 给排水应用： 将给排水模型与建筑模型原点对齐，确保位置准确。

5.8 提取dwg

- 功能： 从BIM模型中提取DWG格式平面图或构件轮廓线。

- 用途： 用于CAD出图或资料归档。

- 给排水应用： 导出给排水平面图为DWG，供施工队使用。

5.9 剖面

- 功能： 创建模型剖面视图。

- 用途： 显示指定位置的内部结构和管线分布。

- 给排水应用： 查看管井内多管排列情况。

5.10 视点

- 功能： 设置或切换不同观察视点。

- 用途： 用于快速查看模型各个方向的情况。

- 给排水应用： 保存“泵房三维视点”，用于汇报。

5.11 地图

- 功能： 在三维模型中加载地理坐标或地图背景。

- 用途： 用于定位项目场地位置及外部环境。

- 给排水应用： 叠加卫星图，规划室外管线走向。

六、绘图/修改

6.1 折断线

- 功能： 绘制管线、剖面或图纸中常用的折断符号。

- 用途： 表示中断或不连续部分。

- 给排水应用： 在长管道中间加折断线，缩短图纸长度。

6.2 注释线

- 功能： 绘制带有说明文字的注释线。

- 用途： 标明图纸中特定内容或说明。

- 给排水应用： 注释“此处预留De110套管”。

6.3 单线引注

- 功能： 为单个对象添加文字说明的引出标注。

- 用途： 精确说明构件信息。

- 给排水应用： 引注“DN100 镀锌钢管”。

6.4 多重引注

- 功能： 同时为多个对象添加说明文字或编号标注。

- 用途： 提高标注效率。

- 给排水应用： 为一组阀门批量添加编号。

6.5 索引符号

- 功能： 插入图纸索引符号。

- 用途： 用于交叉引用其他图纸或详图位置。

- 给排水应用： 标注“大样见PS-12”。

6.6 二维表格

- 功能： 插入二维表格对象。

- 用途： 用于整理说明、编号、材料清单等信息。

- 给排水应用： 插入“阀门材料表”。

6.7 文字

- 功能： 插入普通文本。

- 用途： 添加图纸说明、标题、注释等内容。

- 给排水应用： 写“本图尺寸以mm计”。

6.8 特殊字符面板

- 功能： 插入特殊符号（如Φ、°、±、㎜等）。

- 用途： 满足专业标注需求。

- 给排水应用： 输入“De110”“i=0.02”等专业符号。

6.9 批注

- 功能： 在图纸中添加设计批注或校审意见。

- 用途： 记录修改建议。

- 给排水应用： 批注“此处坡度不足，需调整”。

6.10 云线

- 功能： 在需要修改或复核的区域添加云线标记。

- 用途： 突出显示。

- 给排水应用： 圈出错误的管径标注。

6.11 弧线

- 功能： 绘制圆弧、弯曲线段。

- 用途： 用于辅助图形或构件边界。

- 给排水应用： 绘制圆形检查井轮廓。

6.12 绘制圆

- 功能： 绘制圆形、圆孔或相关构件的几何边界。

- 用途： 辅助建模。

- 给排水应用： 绘制化粪池圆形平面。

6.13 尺寸标注

- 功能： 在平面图或立面图中标注长度、间距、半径、角度等尺寸信息。

- 用途： 提供精确尺寸。

- 给排水应用： 标注管井内径800mm。

6.14 标注修改

- 功能： 对已存在的标注内容进行编辑、调整或删除。

- 用途： 修正错误。

- 给排水应用： 将错误的“De75”改为“De110”。

6.15 标高标注

- 功能： 标注构件、地面、管道等的标高数值。

- 用途： 表达垂直高程关系。

- 给排水应用： 标注“完成面+0.000”。

6.16 拾取线

- 功能： 从模型或已有图形中拾取线条作为绘图参考或辅助线。

- 用途： 提高绘图精度。

- 给排水应用： 拾取墙体线作为管道定位基准。

6.17 格式刷

- 功能： 复制一个对象的格式（颜色、线型、文字样式等）并应用到其他对象上。

- 用途： 统一图纸风格。

- 给排水应用： 将标准文字样式刷到所有标注。

6.18 字与线齐

- 功能： 将文字与对应的线段自动对齐。

- 用途： 保持标注整齐美观。

- 给排水应用： 使管径标注平行于管道。

6.19 单线转多义线

- 功能： 将普通线段合并为多段连通的多义线。

- 用途： 用于封闭图形或边界绘制。

- 给排水应用： 将管井轮廓转为多义线，便于填充。

6.20 一键改色

- 功能： 快速修改选中对象的颜色属性。

- 用途： 区分系统。

- 给排水应用： 将污水管改为棕色，给水管改为绿色。

6.21 等分线段

- 功能： 将一条线段平均分成若干等分。

- 用途： 便于精确绘制。

- 给排水应用： 等分墙面，均匀布置地漏。

6.22 等分多义线

- 功能： 对封闭或连续的多义线进行等分操作。

- 用途： 用于环形布置。

- 给排水应用： 在圆形检查井周边等分布置支管。

6.23 角度等分

- 功能： 将夹角按照设定数量进行等分。

- 用途： 用于绘制放射状或均布图形。

- 给排水应用： 在泵房内等分布置进出水管。

6.24 块操作

- 功能： 对块对象进行插入、分解、替换等操作。

- 用途： 管理标准图块。

- 给排水应用： 插入标准消火栓箱图块。

6.25 区域图

- 功能： 生成封闭区域或填充多边形。

- 用途： 表示结构或功能区域。

- 给排水应用： 填充泵房区域，突出功能分区。

6.26 查找替换

- 功能： 搜索并替换图纸中的文字、符号或编号内容。

- 用途： 批量修改。

- 给排水应用： 将“J-1”统一替换为“JL-1”。

6.27 屏幕改字

- 功能： 直接在屏幕上修改文字内容，无需打开属性编辑。

- 用途： 快速修正。

- 给排水应用： 双击文字直接改为“De160”。

6.28 文字工具

- 功能： 提供文字样式、字体、大小、对齐等编辑工具。

- 用途： 精细控制文字表现。

- 给排水应用： 设置标题为黑体14号，标注为宋体10号。

6.29 裁剪

- 功能： 裁剪图形或图块的一部分内容。

- 用途： 修整图形边界。

- 给排水应用： 裁剪超出图框的管线。

6.30 旋转

功能： 将选中对象按设定角度进行旋转。

用途： 调整方向。

给排水应用： 旋转消火栓箱使其贴墙。

6.31 缩放

功能： 放大或缩小选中对象的比例。

用途： 调整尺寸。

给排水应用： 缩放图例符号至标准大小。

6.32 移动

功能： 将选中对象移动到指定位置。

用途： 精确定位。

给排水应用： 将水泵移至基础中心。

6.33 镜像

功能： 按对称轴生成对象的镜像副本。

用途： 快速复制对称布局。

给排水应用： 镜像布置左右两侧卫生间管道。

6.34 删除

功能： 删除选中的对象或标注。

用途： 清理错误内容。

给排水应用： 删除重复绘制的管道。

6.35 拉伸

功能： 通过拖拽节点调整对象的长度或形状。

用途： 微调几何形态。

给排水应用： 拉伸管道至墙边。

6.36 偏移

功能： 以设定距离创建平行线、平行边或偏移轮廓。

用途： 生成等距线。

给排水应用： 偏移墙体线50mm作为管道中心线。

6.37 阵列

功能： 按行列或环形方式复制对象，形成阵列分布。

用途： 快速布置重复元素。

给排水应用： 阵列布置地漏，间距3m。

6.38 层间复制

- 功能： 在不同楼层间复制对象。

- 用途： 用于重复布置标准层图元。

- 给排水应用： 将1F地漏布置复制至2F~10F。

【暖通】

一、风管

1.1 风管

- 功能： 用于绘制通风空调系统的主风管、支风管等管道，支持矩形、圆形风管形式。

- 用途： 构建空气输送通路，实现送风、回风或排风功能。

- 暖通应用： 在办公建筑中绘制矩形送风主干管（如1200×500）及圆形排风支管（Φ300），形成完整的全空气系统风道网络。

1.2 立风管

- 功能： 绘制垂直方向的风管段，用于连接不同楼层或风机设备的上下立管。

- 用途： 实现竖向空间的气流组织与系统贯通。

- 暖通应用： 在高层住宅中设置排烟立管（1000×400），从屋顶排烟风机延伸至各层前室，满足防排烟规范要求。

1.3 风管刷

- 功能： 通过选择已有风管，将其参数（如尺寸、材质、系统类型）快速复制到新建风管上。

- 用途： 提高建模效率，确保参数一致性。

- 暖通应用： 选中一段标准回风管（800×300，镀锌钢板）后，用风管刷快速绘制同规格支管，避免重复设置属性。

1.4 风管设置

- 功能： 设置风管系统的默认参数，如尺寸规格、风速、压力等级及连接件标准。

- 用途： 统一项目风管设计基准，规范建模行为。

- 暖通应用： 预设“低速送风系统”默认风速≤8m/s，连接件采用共板法兰，确保系统噪声与漏风率达标。

1.5 快速连接管

- 功能： 自动连接两段未闭合的风管，使系统形成连续通路。

- 用途： 简化管网连接操作，避免手动插入管件。

- 暖通应用： 将风机出口与主风管自动连接，系统自动生成匹配尺寸的变径或直管段，提升建模效率。

1.6 弯头

- 功能： 插入管道转角处的弯头构件，可根据角度自动匹配规格。

- 用途： 实现风管方向改变，适应建筑空间布局。

- 暖通应用： 在走廊转弯处插入90°矩形弯头（R=1.5D），减少局部阻力，保证风量分配均匀。

1.7 变径

- 功能： 在不同截面风管之间添加变径管件，实现尺寸过渡。

- 用途： 满足风量变化或空间限制下的管径调整需求。

- 暖通应用： 主风管由1200×500渐缩至800×300，以匹配末端静压箱入口尺寸，维持系统静压平衡。

1.8 三通

- 功能： 插入三通管件，用于分支或汇流的连接。

- 用途： 实现风管系统的分流或合流功能。

- 暖通应用： 在主干管上设置三通，向两个办公区分别引出送风支管，实现分区送风控制。

1.9 四通

- 功能： 在主干管上插入四通构件，用于多方向分流。

- 用途： 支持十字交叉方向的风管连接。

- 暖通应用： 在设备层主风管交叉处使用四通，同时向四个方向分配新风，减少弯头数量，降低阻力。

1.10 乙字弯

- 功能： 插入“Z”形或“乙”形弯管，用于避让障碍或调整标高。

- 用途： 解决风管穿越结构梁或设备时的标高冲突。

- 暖通应用： 在穿越结构梁区域设置乙字弯，使风管绕过梁底，同时保持坡度与净高要求。

1.11 硬接

- 功能： 添加硬连接件，用于风管与设备或其他管道的刚性连接。

- 用途： 确保连接处密封性与结构稳定性。

- 暖通应用： 在组合式空调机组进出口使用硬接，防止漏风并便于检修拆卸。

1.12 静压箱

- 功能： 插入静压箱构件，用于均衡系统风压、降低噪音。

- 用途： 稳定气流，改善末端风量分配。

- 暖通应用： 在送风主干管末端设置静压箱，连接多个支管，确保各办公室风口风量均匀。

1.13 软接

- 功能： 在风机或末端设备与风管之间添加软接，防止振动传递。

- 用途： 隔离设备振动，保护风管系统。

- 暖通应用： 在风机进出口安装防火帆布软接（长度≥200mm），有效减振并满足防火要求。

1.14 防雨弯头

- 功能： 用于室外风管出口，防止雨水倒灌或异物进入。

- 用途： 保障室外风口安全运行。

- 暖通应用： 在屋顶排风管出口设置90°向下防雨弯头，避免雨水沿管壁流入风机。

1.15 布置风门

- 功能： 在系统中插入风量调节阀、防火阀、止回阀等风门构件。

- 用途： 实现风量调节、防火隔断或防止气流倒流。

- 暖通应用： 在穿越防火分区的风管上设置70℃常开防火阀，火灾时自动关闭，阻断火势蔓延。

1.16 布置附件

- 功能： 插入系统配件，如测风口、检修口、消声器等。

- 用途： 完善系统功能，便于调试与维护。

- 暖通应用： 在主风管上每隔10m设置一个检修口，并在风机后加装消声器，降低系统噪声。

1.17 布置风口

- 功能： 在末端插入送风口、回风口、排风口等末端风口设备。

- 用途： 实现空气与室内空间的交换。

- 暖通应用： 在办公室吊顶布置方形散流器（送风口）和格栅回风口，形成上送上回气流组织。

1.18 风口连接

- 功能： 将风口与风管系统连接，形成完整的风道回路。

- 用途： 建立风口与主管的逻辑与物理连接。

- 暖通应用： 自动连接散流器至De300圆形支管，生成短立管与连接件，确保气流顺畅。

1.19 设备连接

- 功能： 用于连接空调机组、风机箱、新风机等主要设备与风管系统。

- 用途： 构建设备与管网的接口。

- 暖通应用： 将新风机组的送风口与室外新风管、室内主风管分别连接，形成完整新风通路。

1.20 单族标注

- 功能： 对单个风管或部件进行标注，包括尺寸、风量、编号等信息。

- 用途： 提供详细构件信息，便于施工识别。

- 暖通应用： 标注某段风管为“SF-1, 1000×400, Q=3000m³/h”，明确其系统归属与性能参数。

1.21 全族标注

- 功能： 对整个系统的构件进行批量标注，提高出图效率。

- 用途： 快速生成完整系统标识。

- 暖通应用： 一键标注所有送风管尺寸与编号，用于施工图交付。

1.22 更新标记

- 功能： 对标注信息进行更新或同步，保持与模型数据一致。

- 用途： 确保图纸信息与模型实时匹配。

- 暖通应用： 修改风管尺寸后，自动更新所有关联标注，避免图纸错误。

1.23 风管标注

- 功能： 在图纸上标注风管尺寸、材质、风量或系统代号。

- 用途： 提供清晰的工程说明。

- 暖通应用： 标注“回风管 HR-2, 800×300, 镀锌钢板”，供施工与材料采购使用。

1.24 标高标注

- 功能： 标注风管或构件的标高信息，反映其在空间中的高度。

- 用途： 指导安装定位。

- 暖通应用： 标注风管底标高“+3.200”，确保与吊顶净高协调。

1.25 断管/盲板

- 功能： 在系统末端插入盲板或断管符号，用于封闭未接通的管口。

- 用途： 表示系统终止或预留接口。

- 暖通应用： 在预留新风接口处加装盲板，便于未来扩展。

1.26 一键翻弯

- 功能： 自动生成翻弯管段，用于跨越结构梁或障碍物。

- 用途： 快速解决空间冲突。

- 暖通应用： 风管遇梁自动抬高300mm形成翻弯，避开结构障碍，保持水平段连续。

1.27 风管对齐

- 功能： 将多个风管自动调整至统一中心线或边线，保持布局整齐。

- 用途： 优化管线排布美观性与施工便利性。

- 暖通应用： 将并行的送回风管底面对齐，便于共用支吊架安装。

1.28 系统选择

- 功能： 快速选择整套风管系统中的所有构件，用于整体操作或修改。

- 用途： 提高系统级编辑效率。

- 暖通应用： 选中“排烟系统PY-1”所有构件，统一修改材质为耐火风管。

二、水管模块

2.1 空调水管

- 功能： 用于绘制空调系统中的供回水管道，包括冷冻水管、冷却水管、凝结水管等。

- 用途： 构建冷热媒输送通路。

- 暖通应用： 绘制冷冻水供回水管（DN150），连接冷水机组与末端风机盘管，实现冷量输送。

2.2 空水立管

- 功能： 绘制垂直方向的空调水立管，用于连接不同楼层或设备间的竖向管线。

- 用途： 实现竖向水系统贯通。

- 暖通应用： 设置冷冻水立管FL-1从地下室机房延伸至顶层，为各层空调设备供水。

2.3 多管绘制

- 功能： 可一次性同时绘制多根并行水管，提高绘图效率，常用于供回水双管系统。

- 用途： 快速创建成对管道。

- 暖通应用： 一键绘制供回水管（DN100+DN100），间距200mm，用于标准层风机盘管连接。

2.4 水管设置

- 功能： 用于设置水管系统的参数，如管径、材质、系统类型、坡度等。

- 用途： 统一水系统设计标准。

- 暖通应用： 预设“冷冻水系统”材质为无缝钢管，坡度0，保温厚度30mm。

2.5 万能连接

- 功能： 用于不同类型管道或设备接口之间的自动匹配连接，解决接口不一致问题。

- 用途： 实现异形接口自动适配。

- 暖通应用： 连接风机盘管De20接口与DN25镀锌钢管，自动生成变径接头。

2.6 弯头

- 功能： 插入管道转弯处的弯头配件，用于改变管道走向。

- 用途： 适应空间布局变化。

- 暖通应用： 在管井转弯处插入90°弯头，引导冷冻水管进入标准层走廊。

2.7 三通

- 功能： 用于管道分支或汇流的连接，常用于冷热水支管系统。

- 用途： 实现水路分流。

- 暖通应用： 在主干管上设置三通，向多个风机盘管分配冷冻水。

2.8 风盘连接

- 功能： 用于连接风机盘管的供回水口，自动生成标准连接方式。

- 用途： 快速完成末端设备接入。

- 暖通应用： 一键连接风机盘管至供回水管，自动生成球阀、软接、Y型过滤器。

2.9 分集水器连接

- 功能： 连接空调系统的分水器与集水器，完成主支管系统构建。

- 用途： 实现多支路集中分配。

- 暖通应用： 将机房分集水器与各楼层立管连接，形成分区水系统。

2.10 组空连接

- 功能： 用于空调机组（组合式空调箱）与水管系统之间的接口连接。

- 用途： 完成大型设备水路接入。

- 暖通应用： 连接组合式空调箱的冷冻水进出口至主管，自动生成蝶阀与软接。

2.11 流向符号

- 功能： 在管线上标注水流方向箭头，明确系统流向。

- 用途： 指导施工与调试。

- 暖通应用： 在冷冻水管标注“→”表示供水方向，便于系统试压与冲洗。

2.12 断管/堵头

- 功能： 在管道末端插入断管或堵头，封闭系统或表示管道中断。

- 用途： 表示系统终止或预留。

- 暖通应用： 在预留接口处加装堵头，防止杂物进入系统。

2.13 水平管道对齐

- 功能： 自动调整水平管道的标高或中心线，使多管并行时排列整齐。

- 用途： 优化管线布局。

- 暖通应用： 将冷冻水、冷却水、凝结水管底面对齐，便于共用管架。

2.14 零碎连接件清理

- 功能： 自动检测并删除无效的连接件、残余构件，保持系统模型简洁。

- 用途： 提升模型质量。

- 暖通应用： 清理因误操作生成的孤立法兰或短管，确保模型干净。

2.15 水管阀件

- 功能： 插入水系统所需的阀门配件，如截止阀、球阀、平衡阀、止回阀等。

- 用途： 实现流量调节、关断或防倒流。

- 暖通应用： 在水泵出口设置止回阀，防止停泵时水锤；在支管设平衡阀，调节水力平衡。

2.16 水管附件

- 功能： 添加管道附件，如过滤器、补水阀、排气阀、排污阀等。

- 用途： 完善系统功能。

- 暖通应用： 在系统最高点设自动排气阀，最低点设排污阀，保障运行安全。

2.17 水管文字

- 功能： 在图纸中标注管道名称、编号、系统信息或材质说明。

- 用途： 提供工程识别信息。

- 暖通应用： 标注“冷冻水供水管 FLG-1, DN150, 无缝钢管”。

2.18 标高标注

- 功能： 标注管道或设备的标高位置，反映其在空间中的高度关系。

- 用途： 指导安装定位。

- 暖通应用： 标注水泵基础顶标高“-0.800”，确保设备就位准确。

2.19 单管标注

- 功能： 对单根管道进行标注，显示管径、系统及编号等信息。

- 用途： 提供局部详细信息。

- 暖通应用： 标注某段凝结水管为“NJS-3, De32”。

2.20 多管标注

- 功能： 批量标注多根管道的参数，提高出图效率。

- 用途： 快速生成系统标识。

- 暖通应用： 一键标注机房内所有水管管径与系统代号。

2.21 水管立管标注

- 功能： 为竖向管道（立管）添加标注，显示系统代号、管径及层高信息。

- 用途： 明确立管属性。

- 暖通应用： 标注“冷却水回水立管 LHS-2, DN200”，便于系统识别。

- （因篇幅极长，以下章节采用紧凑格式，但仍严格遵循三段式）

三、设备构件

3.1 风机盘管

- 功能： 插入室内风机盘管设备模型，可选卧式、立式、明装或暗装类型。

- 用途： 作为末端空调设备提供冷热风。

- 暖通应用： 在办公室吊顶内布置卧式暗装风机盘管，连接冷冻水与凝结水管。

3.2 组合式空调

- 功能： 布置组合式空调机组模型，含过滤、加热、冷却、送风等模块。

- 用途： 用于大型集中空调系统。

- 暖通应用： 在商场设备层设置组合式空调箱，处理新风与回风后送至各区域。

3.3 室内机

- 功能： 插入分体空调系统的室内机设备模型。

- 用途： 用于分体式冷暖空调系统。

- 暖通应用： 在住宅客厅布置壁挂式室内机，通过冷媒管连接室外机。

3.4 室外机

- 功能： 插入分体空调系统的室外机设备模型。

- 用途： 与室内机组成完整冷暖系统。

- 暖通应用： 在阳台或屋顶布置室外机，确保散热空间≥500mm。

3.5 螺杆式

- 功能： 布置螺杆式冷水机组模型。

- 用途： 用于中央空调系统制冷。

- 暖通应用： 在大型办公楼机房设置螺杆冷水机组，提供7/12℃冷冻水。

3.6 涡旋式

- 功能： 插入涡旋式冷水机组设备。

- 用途： 适合中小型空调系统。

- 暖通应用： 在酒店机房采用涡旋机组，满足高效节能需求。

3.7 模块式

- 功能： 插入模块化冷水机组。

- 用途： 可通过多模块并联扩展容量。

- 暖通应用： 在数据中心采用4台模块机并联，实现N+1冗余。

3.8 螺杆式冷水机组

- 功能： 专用于大型中央空调系统的主机设备。

- 用途： 支持双机头或多机联控。

- 暖通应用： 在医院设置双螺杆机，互为备用，保障连续供冷。

3.9 离心式冷水机组

- 功能： 插入离心式冷水机模型。

- 用途： 用于大型建筑，制冷量大、能效高。

- 暖通应用： 在机场航站楼采用离心机，COP≥6.0，满足高负荷需求。

3.10 真空热水锅炉

- 功能： 布置真空热水锅炉设备。

- 用途： 用于热水供应，安全性高。

- 暖通应用： 在学校宿舍设置真空锅炉，提供生活热水，无爆炸风险。

3.11 常压热水锅炉

- 功能： 插入常压热水锅炉模型。

- 用途： 用于低压热水供暖系统。

- 暖通应用： 在农村社区供暖站使用常压锅炉，系统简单安全。

- 3.12 分集水器

- 功能： 插入水系统分水器、集水器设备模型。

- 用途： 用于冷冻水、热水系统分配。

- 暖通应用： 在机房设置分集水器，连接各分区立管，便于水力平衡调节。

3.13 水泵

- 功能： 插入各类水泵设备，如冷冻水泵、冷却水泵、补水泵等。

- 用途： 提供系统循环动力。

- 暖通应用： 设置变频冷冻水泵，根据末端需求自动调节流量。

3.14 水处理器

- 功能： 添加水处理设备模型，如过滤器、软化器等。

- 用途： 改善水质，防止结垢腐蚀。

- 暖通应用： 在补水系统加装软化器，延长设备寿命。

3.15 板式换热器

- 功能： 布置板式换热器设备。

- 用途： 用于冷热源系统换热与分区供能。

- 暖通应用： 在区域供冷站使用板换，隔离一次侧与二次侧水系统。

3.16 真空脱气机

- 功能： 插入真空脱气装置。

- 用途： 去除系统中溶解气体。

- 暖通应用： 在闭式系统安装脱气机，防止气阻与氧腐蚀。

3.17 膨胀水箱

- 功能： 插入膨胀水箱设备。

- 用途： 调节系统压力及补偿热胀冷缩。

- 暖通应用： 在开式膨胀水箱设于系统最高点，维持定压。

3.18 带数据风机

- 功能： 插入具有运行参数数据的风机设备模型。

- 用途： 支持性能计算与选型校核。

- 暖通应用： 选用带风量、风压、功率参数的排烟风机，用于系统计算。

3.19 不带数据风机

- 功能： 插入通用风机模型，无具体性能参数。

- 用途： 用于示意性布置或早期设计。

- 暖通应用： 在方案阶段布置示意风机，待深化阶段替换为带参数模型。

3.20 风幕机

- 功能： 添加风幕机模型。

- 用途： 用于入口处空气隔断。

- 暖通应用： 在商场主入口安装电热风幕，防止冬季冷风侵入。

3.21 壁挂式除臭装置

- 功能： 插入卫生间、厨房等区域的壁挂式空气净化设备。

- 用途： 改善局部空气质量。

- 暖通应用： 在公共卫生间设置除臭机，联动排风系统运行。

3.22 浴霸

- 功能： 布置浴室用暖风型浴霸模型。

- 用途： 提供局部采暖与照明。

- 暖通应用： 在住宅卫生间安装PTC暖风浴霸，提升舒适性。

3.23 控制盒

- 功能： 插入系统控制盒模型。

- 用途： 用于暖通系统电气控制及监测。

- 暖通应用： 在风机盘管旁布置温控器控制盒，实现就地温度调节。

四、多联机模块

4.1 冷媒管

- 功能： 用于绘制冷媒主管与支管，定义系统流向与连接关系。

- 用途： 构建多联机冷媒循环通路。

- 暖通应用： 绘制R410A冷媒管，连接室外机与各室内机，形成一拖多系统。

4.2 冷凝水管

- 功能： 绘制空调系统冷凝水排放管道。

- 用途： 排除室内机冷凝水。

- 暖通应用： 采用De25 UPVC管连接室内机冷凝水盘至排水立管，坡度≥1%。

4.3 冷媒/冷凝同步给制

- 功能： 同时绘制冷媒管与冷凝水管。

- 用途： 提高建模效率。

- 暖通应用： 一键生成室内机的冷媒与冷凝水双管，确保位置对应。

4.4 冷媒立管

- 功能： 绘制垂直冷媒管段。

- 用途： 实现上下层设备连接。

- 暖通应用： 在竖井内设置冷媒立管，连接屋顶室外机与各层室内机。

4.5 卧式暗装

- 功能： 插入卧式暗装室内机模型。

- 用途： 适用于吊顶内安装。

- 暖通应用： 在办公室吊顶内布置四面出风卧式机，节省空间。

4.6 卧式侧送下回风

- 功能： 插入卧式侧送下回风型室内机。

- 用途： 用于办公或公共区域。

- 暖通应用： 在会议室沿墙布置，实现侧送风、地板回风。

4.7 两面出风

- 功能： 插入双面出风型室内机。

- 用途： 用于大空间均匀送风。

- 暖通应用： 在走廊中部设置两面出风室内机，覆盖两侧区域。

4.8 四面出风

- 功能： 插入四面出风型室内机（嵌入式）。

- 用途： 商业建筑吊顶安装。

- 暖通应用： 在商场中庭周边布置四面出风嵌入机，美观且气流均匀。

4.9 室外机

- 功能： 插入多联机室外机设备模型。

- 用途： 系统冷热源主机。

- 暖通应用： 在屋顶布置模块化室外机，总容量匹配室内机总和。

4.10 新风机

- 功能： 添加新风机设备模型。

- 用途： 用于新风系统进风或排风。

- 暖通应用： 在住宅设置全热交换新风机，引入过滤后新风。

4.11 全热交换器

- 功能： 布置全热交换机模型。

- 用途： 新风系统中能量回收。

- 暖通应用： 在办公楼采用全热交换器，回收排风冷热量，节能30%以上。

4.12 万能连接

- 功能： 自动连接冷媒管或设备接口。

- 用途： 实现室内外机间冷媒管连接。

- 暖通应用： 一键连接室内机与冷媒主管，自动生成分歧管。

4.13 弯头

- 功能： 在冷媒或冷凝水管中添加弯头。

- 用途： 改变管道方向。

- 暖通应用： 冷媒管转弯处使用专用铜弯头，减少焊接点。

4.14 三通

- 功能： 插入三通配件，用于冷媒管分支。

- 用途： 实现冷媒分配。

- 暖通应用： 在主管上设置分歧三通，向多个室内机供冷媒。

4.15 室内机连接

- 功能： 自动连接室内机与冷媒管、冷凝水管。

- 用途： 生成完整系统节点。

- 暖通应用： 选中室内机后自动连接冷媒与冷凝水管，生成标准接口。

4.16 室外机连接

- 功能： 将室外机与冷媒主管自动连接。

- 用途： 形成系统回路。

- 暖通应用： 连接室外机高低压管至主管，自动生成截止阀。

4.17 尺寸标注

- 功能： 标注管径、长度或接口尺寸。

- 用途： 提供施工依据。

- 暖通应用： 标注冷媒管为“Φ15.88/Φ9.52”，明确高低压管规格。

4.18 文字标注

- 功能： 添加系统名称、型号、编号等说明文字。

- 用途： 便于识别与管理。

- 暖通应用： 标注“VRV系统A区室外机，型号MXZ-8B140”。

五、防排烟模块

5.1 创建

- 功能： 创建防烟分区或排烟区域。

- 用途： 定义防排烟系统范围。

- 暖通应用： 在商场中庭划分防烟分区，面积≤2000㎡，设置独立排烟系统。

5.2 显示/关闭

- 功能： 控制防烟分区或排烟区域的显示状态。

- 用途： 便于分区域查看。

- 暖通应用： 关闭非当前设计分区，聚焦重点区域建模。

5.3 信息表

- 功能： 生成防排烟系统信息统计表。

- 用途： 用于审核与报表输出。

- 暖通应用： 输出各分区面积、排烟量、风机参数，供消防报审。

5.4 绘制

- 功能： 绘制防烟墙、挡烟垂壁等构件线。

- 用途： 明确防烟区间分隔。

- 暖通应用： 绘制500mm高挡烟垂壁线，定义清晰防烟边界。

5.5 标记

- 功能： 添加防烟墙或挡烟垂壁的符号标识。

- 用途： 便于识别与审查。

- 暖通应用： 在图纸中标注“挡烟垂壁，高500mm”，符合规范要求。

六、提资模块

6.1 一键提强电

- 功能： 自动提取暖通设备强电接口信息。

- 用途： 生成强电提资表。

- 暖通应用： 提取风机、水泵功率、电压、控制方式，提交电气专业设计配电。

6.2 一键提弱电

- 功能： 提取弱电系统接口信息。

- 用途： 生成弱电提资数据。

- 暖通应用： 提取BA控制点（如风机启停、温度反馈），供楼宇自控系统集成。

6.3 布置检修口

- 功能： 自动布置暖通系统检修口。

- 用途： 满足设备维护需求。

- 暖通应用： 在风机盘管、阀门上方自动生成400×400检修口，提交装饰专业。

6.4 一键提装饰

- 功能： 生成装饰专业提资信息。

- 用途： 协调吊顶与风口布置。

- 暖通应用： 输出风口尺寸、位置、检修口要求，供装饰专业调整吊顶标高。

七、智能模块

7.1 防火阀检查

- 功能： 自动检测防火阀布置情况，校核是否符合规范。

- 用途： 提升模型质量与审核效率。

- 暖通应用： 检查穿越防火墙的风管是否设置70℃防火阀，位置是否正确，编号是否完整。

- 出图模块

8.1 引出标注

- 功能： 为管道、设备添加引出线标注。

- 用途： 标明编号、尺寸、说明。

- 暖通应用： 引注“排烟风机 PYF-1, Q=30000m³/h, P=500Pa”。

8.2 明细表

- 功能： 生成风管、水管、设备等构件的工程量与属性明细表。

- 用途： 用于材料统计与造价。

- 暖通应用： 输出镀锌钢板风管面积、阀门数量、设备清单。

8.3 明细表管理

- 功能： 对明细表进行分类管理与编辑。

- 用途： 支持表格更新、合并、导出。

- 暖通应用： 将风管与水管明细表合并为“暖通材料总表”。

8.4 图例参数刷

- 功能： 应用图例参数到模型对象。

- 用途： 确保图纸与模型一致。

- 暖通应用： 将标准风口图例样式刷到所有风口，统一出图风格。

8.5 视图比例批量修改

- 功能： 批量调整多个视图比例。

- 用途： 统一出图比例。

- 暖通应用： 将所有平面图比例设为1:100，剖面图设为1:50。

8.6 图纸名称修改

- 功能： 批量修改图纸名称、编号。

- 用途： 提升图纸整理效率。

- 暖通应用： 将“HVAC-01”统一改为“暖通-01”。

8.7 设置样板

- 功能： 设置或应用出图样板模板。

- 用途： 统一标注样式、线型、字体。

- 暖通应用： 应用企业标准样板，确保所有图纸格式一致。

8.8 展开参照

- 功能： 生成管道或系统的展开图。

- 用途： 显示详细空间走向。

- 暖通应用： 生成管井内风管展开图，标注各层接口位置。

8.9 插入图框

- 功能： 插入标准化图框。

- 用途： 自动匹配项目模板。

- 暖通应用： 插入A1图框，含项目名称、设计单位、图号等。

8.10 图纸目录

- 功能： 自动生成图纸目录表。

- 用途： 用于出图汇总。

- 暖通应用： 输出《暖通专业图纸目录》，含图名、图号、比例。

- 8.11 创建平面及标注

- 功能： 自动生成平面视图并添加标注。

- 用途： 快速出图。

- 暖通应用： 生成三层暖通平面图，自动标注风口、设备、管径。

- 8.12 平面标注更新

- 功能： 一键更新平面图标注。

- 用途： 保持与模型同步。

- 暖通应用： 修改设备位置后，自动更新所有关联标注。

- 8.13 水管连接件相对标高纠正插件

- 功能： 自动检查并修正水管连接件标高偏差。

- 用途： 确保模型与施工图标高一致。

- 暖通应用： 修正因误操作导致的阀门标高错误，保证系统坡度正确。

九、计算模块

- 9.1 Vmax计算（排烟）

- 功能： 计算排烟系统的风量、风速及管道尺寸。

- 用途： 按规范校核排烟设计。

- 暖通应用： 计算中庭排烟量107000m³/h，风管尺寸1800×800，风速≤20m/s。

9.2 V-SE计算（加压）

- 功能： 用于加压送风系统的风量与管径计算。

- 用途： 满足楼梯间加压规范。

- 暖通应用： 计算前室加压风量27000m³/h，风口风速≤7m/s。

9.3 V-SP计算（通风）

- 功能： 用于一般通风系统的风量与阻力计算。

- 用途： 优化系统设计。

- 暖通应用： 计算地下车库通风量，总压损300Pa，选配风机风压400Pa。

9.4 V-EA计算（排风）

- 功能： 用于排风系统的风量、风速与管道尺寸计算。

- 用途： 确保排风效果。

- 暖通应用： 计算卫生间排风量150m³/h，De110风管，风速3m/s。

9.5 面积测量

- 功能： 快速测量模型中选定区域的建筑面积。

- 用途： 供系统风量计算使用。

- 暖通应用： 测量防烟分区面积1800㎡，用于排烟量计算（60m³/h·㎡）。

十、楼层/视图

10.1 楼层草图

- 功能： 创建和编辑建筑楼层信息。

- 用途： 作为暖通系统布置基础。

- 暖通应用： 设置标准层层高3.6m，设备层层高4.5m，指导管线标高设计。

10.2 轴网视图

- 功能： 生成建筑轴网视图。

- 用途： 对齐管线与设备布置。

- 暖通应用： 将风管中心对齐A轴，确保与建筑定位一致。

10.3 创建轴网

- 功能： 新增轴网，支持自动编号。

- 用途： 辅助空间定位。

- 暖通应用： 在异形建筑中创建弧形轴网，指导环形风管布置。

10.4 平直轴线

- 功能： 绘制直线型轴网。

- 用途： 建筑平面布置参考。

- 暖通应用： 绘制矩形轴网，用于标准办公楼暖通设计。

10.5 弧形轴线

- 功能： 绘制弧形或曲线轴网。

- 用途： 适用于异形建筑。

- 暖通应用： 在圆形展厅中布置弧形轴网，指导环形送风管定位。

10.6 轴网检查

- 功能： 检测轴网间距、编号一致性。

- 用途： 确保与建筑模型一致。

- 暖通应用： 校核轴网是否与建筑专业同步，避免定位错误。

10.7 轴网标注

- 功能： 在图纸中标注轴网编号与尺寸。

- 用途： 用于施工图审阅。

- 暖通应用： 标注“A~F轴，间距8m”，便于施工定位。

10.8 本层显示

- 功能： 仅显示当前楼层模型。

- 用途： 便于单层调整。

- 暖通应用： 绘制三层风管时隐藏其他楼层，避免干扰。

10.9 局部三维

- 功能： 生成局部三维视图。

- 用途： 查看复杂部位空间关系。

- 暖通应用： 查看管井内风管、水管、桥架交叉情况。

10.10 全楼显示

- 功能： 显示所有楼层模型。

- 用途： 整体校核。

- 暖通应用： 检查立管是否贯通全楼，有无中断。

10.11 隔离显示

- 功能： 仅显示所选对象。

- 用途： 便于局部修改。

- 暖通应用： 选中排烟系统，隐藏其他管线，专注检查。

10.12 投影彩色

- 功能： 以彩色模式显示模型。

- 用途： 提高系统识别度。

- 暖通应用： 送风管绿色、排烟管红色、冷冻水管蓝色，一目了然。

10.13 剖面

- 功能： 创建模型剖面视图。

- 用途： 空间干涉检查。

- 暖通应用： 剖切走廊，检查风管与喷淋管净高是否满足2.4m。

10.14 剖面标注

- 功能： 在剖面图中添加标注。

- 用途： 提供详细尺寸信息。

- 暖通应用： 标注风管底标高、距梁底距离等。

10.15 参照管理

- 功能： 管理视图间参照关系。

- 用途： 实现平面与剖面关联。

- 暖通应用： 点击平面图剖切符号，自动跳转对应剖面。

10.16 模型对位

- 功能： 将暖通模型与建筑模型对齐。

- 用途： 保证精确匹配。

- 暖通应用： 将风管模型原点与建筑模型对齐，避免偏移。

10.17 族管理器

- 功能： 浏览、加载或替换BIM构件族文件。

- 用途： 管理设备模型库。

- 暖通应用： 替换旧版风机模型为带参数新族，支持计算。

10.18 视点

- 功能： 设置模型观察视角。

- 用途： 保存常用视图。

- 暖通应用： 保存“机房三维视点”，用于汇报展示。

10.19 相机

- 功能： 放置虚拟相机点。

- 用途： 生成渲染视角。

- 暖通应用： 设置相机路径，生成机房漫游动画。

10.20 剖切框

- 功能： 创建剖切框视图。

- 用途： 局部细节展示。

- 暖通应用： 剖切风机盘管区域，展示连接细节。

10.21 测量

- 功能： 测量两点间距离、高差或角度。

- 用途： 施工核查。

- 暖通应用： 测量风管与梁底净高是否≥150mm。

10.22 光照模式

- 功能： 切换光照效果模式。

- 用途： 查看模型可视表现。

- 暖通应用： 在暗环境中查看风口位置是否明显。

10.23 漫游路径

- 功能： 设置三维漫游路径。

- 用途： 模型动态展示。

- 暖通应用： 设置沿走廊漫游路径，展示送风系统布局。

10.24 对象树

- 功能： 以树状结构显示所有构件。

- 用途： 支持按系统筛选。

- 暖通应用： 展开“排烟系统”节点，查看所有相关构件。

10.25 至构件区域

- 功能： 快速选中构件所在区域。

- 用途： 便于定位。

- 暖通应用： 双击风机，自动定位到其在平面图中的位置。

十一、绘图/修改

11.1 折断线

- 功能： 绘制折断线符号。

- 用途： 表示管道省略部分。

- 暖通应用： 在长风管中间加折断线，缩短图纸长度。

11.2 注释线

- 功能： 绘制文字说明引线。

- 用途： 标注说明信息。

- 暖通应用： 引注“此处预留De200套管”。

11.3 单线引注

- 功能： 添加单条引出线标注。

- 用途： 标明构件编号或说明。

- 暖通应用： 引注“防火阀 FV-1”。

11.4 多重引注

- 功能： 绘制多条引出线标注。

- 用途： 提高标注效率。

- 暖通应用： 同时标注多个风口编号。

11.5 索引符号

- 功能： 插入索引编号或参照符号。

- 用途： 建立图纸关联。

- 暖通应用： 标注“详图见HVAC-12”。

11.6 二维表格

- 功能： 插入二维表格对象。

- 用途： 记录参数或计算结果。

- 暖通应用： 插入“风口性能表”，含风量、噪声、尺寸。

11.7 文字

- 功能： 插入文字说明。

- 用途： 添加图纸说明。

- 暖通应用： 写“本图尺寸以mm计，标高以m计”。

11.8 特殊字符面板

- 功能： 插入特殊字符（Φ、°、±等）。

- 用途： 满足专业标注需求。

- 暖通应用： 输入“Φ300”“i=0”等符号。

11.9 批注

- 功能： 添加图纸批注。

- 用途： 记录审核意见。

- 暖通应用： 批注“此处需增加防火阀”。

11.10 简头

- 功能： 在管线起点绘制“简头”符号。

- 用途： 表示系统起始。

- 暖通应用： 在风机出口加简头，表示风系统起点。

11.11 云线

- 功能： 绘制云线标记。

- 用途： 圈出修改区域。

- 暖通应用： 圈出错误的管径标注，提示修改。

11.12 孤线

- 功能： 绘制孤立线段。

- 用途： 辅助标识或示意。

- 暖通应用： 绘制图例分隔线。

11.13 绘制图例

- 功能： 插入标准图例。

- 用途： 规范图纸表达。

- 暖通应用： 插入风口、阀门、风机标准图例。

11.14 快捷标注

- 功能： 快速生成尺寸或编号标注。

- 用途： 提升标注效率。

- 暖通应用： 一键标注所有风管尺寸。

11.15 尺寸标注

- 功能： 标注长度、间距、标高等。

- 用途： 提供精确尺寸。

- 暖通应用： 标注风管距墙500mm。

11.16 标注修改

- 功能： 修改已有标注内容。

- 用途： 修正错误。

- 暖通应用： 将“Φ250”改为“Φ300”。

11.17 标高标注

- 功能： 标注构件标高位置。

- 用途： 指导施工定位。

- 暖通应用： 标注风机基础顶标高“-0.800”。

11.18 拾取线

- 功能： 自动捕捉生成参考线。

- 用途： 精确绘制。

- 暖通应用： 拾取墙体线作为风管定位基准。

11.19 格式刷

- 功能： 复制对象格式属性。

- 用途： 统一图纸风格。

- 暖通应用： 将标准文字样式刷到所有标注。

11.20 字与线齐

- 功能： 使文字与线条自动对齐。

- 用途： 优化排版。

- 暖通应用： 使管径标注平行于风管。

11.21 单线转多义线

- 功能： 将单线转为多义线。

- 用途： 提高编辑灵活性。

- 暖通应用： 将风管轮廓转为多义线，便于填充。

11.22 一键改色

- 功能： 快速修改对象颜色。

- 用途： 区分系统。

- 暖通应用： 将排烟管改为红色，送风管绿色。

11.23 快捷改色开关

- 功能： 控制快速改色功能启用。

- 用途： 便于场景切换。

- 暖通应用： 关闭改色功能，防止误操作。

11.24 等分线

- 功能： 将线段等分。

- 用途： 均布设备或节点。

- 暖通应用： 等分墙面，均匀布置风口。

11.25 等分多义线

- 功能： 对多段线等分。

- 用途： 均布点位。

- 暖通应用： 在环形风管上等分布置送风口。

11.26 角度等分

- 功能： 按角度等分圆或弧

【建筑】

一、设计建模

1.1 建模标准

1.1.1 楼层管理

- 功能： 用于创建、编辑、删除和管理建筑模型中的楼层信息，如楼层名称、标高、结构类型等。

- 用途： 为多层建筑提供分层建模基础，支撑竖向空间组织与专业协同。

- 建筑应用： 在高层办公楼或住宅项目中，通过楼层管理定义各层标高与层高，作为墙体、楼板、设备等构件布置的基准。

1.1.2 标准层

- 功能： 定义标准楼层模板，可快速复制并应用到多个楼层。

- 用途： 提高重复性结构的建模效率，减少人工重复操作。

- 建筑应用： 在住宅楼、酒店等标准户型重复出现的项目中，将典型层设为标准层后一键复制至其余楼层，仅需局部调整非标区域。

1.1.3 轴网

- 功能： 绘制建筑平面的轴线网格，作为定位墙体、柱子等构件的基础参考，支持自定义轴线间距与编号。

- 用途： 建立统一的空间定位体系，确保构件位置精确对齐。

- 建筑应用： 在结构与建筑协同设计中，轴网作为所有构件（墙、柱、梁）的定位依据，保障模型与施工图一致性。

1.1.4 绘制轴网

- 功能： 提供更灵活的轴网绘制方式，如手动绘制、偏移生成或导入外部轴网数据。

- 用途： 适应异形建筑或改造项目中非规则轴网的创建需求。

- 建筑应用： 在弧形展厅或不规则商业体项目中，通过手动绘制弧形轴线或导入CAD轴网，实现复杂平面的精准建模。

1.2 墙柱梁板

1.2.1 墙

- 功能： 绘制墙体，支持直墙、弧墙、斜墙等多种形式，可设置墙体材质、厚度、高度等参数。

- 用途： 构建建筑空间分隔与围护结构。

- 建筑应用： 在住宅或办公项目中，绘制不同功能区域的隔墙（如轻质隔墙、砌块墙），并赋予相应构造与防火等级。

1.2.2 柱

- 功能： 添加建筑结构中的柱子，支持矩形、圆形、异形柱，可设置截面尺寸、材质及定位。

- 用途： 承担竖向荷载，构成建筑结构骨架。

- 建筑应用： 在框架结构办公楼中，按结构计算结果布置钢筋混凝土柱，并与梁、板自动连接形成结构体系。

1.2.3 楼板

- 功能： 创建楼层板，用于模拟楼面结构，支持不同厚度、材料和坡度设置。

- 用途： 构成水平承重与使用面层的基础。

- 建筑应用： 在标准层中布置120mm厚现浇混凝土楼板，作为建筑使用面与设备管线敷设的载体。

1.2.4 降板

- 功能： 在楼板区域创建局部降低的高度，常用于卫生间、电梯井等需要排水或设备安装的区域。

- 用途： 满足建筑功能对局部空间净高的特殊要求。

- 建筑应用： 在住宅卫生间区域设置-50mm降板，用于隐蔽排水横管，避免影响下层吊顶高度。

1.2.5 梁

- 功能： 绘制结构梁，用于支撑楼板和屋顶，支持直线梁、弧形梁，可设定截面尺寸和位置。

- 用途： 传递楼板荷载至柱或墙，增强结构整体性。

- 建筑应用： 在大跨度会议室上方布置400×600mm框架梁，确保结构安全并协调吊顶造型。

1.3 门窗幕墙

1.3.1 门

- 功能： 插入各类门（平开门、推拉门、折叠门等），支持自动关联墙体，并可设置开启方向、尺寸等。

- 用途： 实现空间通行与分隔功能。

- 建筑应用： 在办公区入口布置双扇平开门，在厨房设置推拉门以节省空间，门族自动嵌入墙体并生成洞口。

1.3.2 窗

- 功能： 添加窗户构件，支持矩形、弧形窗，可调整窗框样式、玻璃类型、开启方式。

- 用途： 提供采光、通风及立面表现。

- 建筑应用： 在住宅外立面布置断桥铝平开窗，设置Low-E中空玻璃，满足节能与美观要求。

1.3.3 幕墙

- 功能： 创建现代建筑常用的玻璃幕墙系统，支持分格、材质定义和复杂几何造型。

- 用途： 构建高性能、高美观度的建筑外围护系统。

- 建筑应用： 在商业综合体主立面设计单元式玻璃幕墙，按模数划分竖梃与横梃，集成遮阳与保温构造。

1.4 天花屋顶

1.4.1 天花

- 功能： 绘制室内天花板，可用于装饰或遮蔽管线，支持不同材质和高度设置。

- 用途： 完善室内空间界面，整合机电末端。

- 建筑应用： 在商场公共区设置矿棉板吊顶天花，隐藏风管、喷淋与灯具，统一室内视觉效果。

1.4.2 坡屋顶

- 功能： 创建斜屋顶结构，支持单坡、双坡、四坡等多种形式，可设定屋面坡度和瓦片样式。

- 用途： 实现排水与建筑造型功能。

- 建筑应用： 在别墅项目中设计双坡瓦屋面，坡度30°，采用陶土瓦材质，兼顾排水效率与地域风格。

1.4.3 折板

- 功能： 创建非水平的折角式屋顶或墙面构件，常用于特殊造型或复杂屋面设计。

- 用途： 满足异形建筑表皮的建模需求。

- 建筑应用： 在文化馆项目中创建折板式金属屋面，形成动态起伏的建筑轮廓，增强标志性。

1.5 房间面积

1.5.1 房间

- 功能： 划分建筑内部空间为独立房间，便于后续面积统计和功能分析。

- 用途： 定义功能单元，支撑面积计算与规范校核。

- 建筑应用： 在办公楼平面中划分“会议室”“工位区”“茶水间”等房间，用于面积指标核算与疏散计算。

1.5.2 房间分割

- 功能： 将一个大房间划分为多个小房间，支持按墙体或轴线进行分割。

- 用途： 灵活调整空间划分方案。

- 建筑应用： 在后期设计阶段将原大开间办公室分割为多个独立办公室，自动更新面积数据。

1.5.3 面积

- 功能： 计算并标注房间的建筑面积、使用面积等，支持多种面积统计方式。

- 用途： 满足报规、成本估算与功能配比分析需求。

- 建筑应用： 自动生成住宅套内面积与公摊面积报表，用于房产测绘与销售面积计算。

1.5.4 面积边界

- 功能： 定义用于面积计算的边界线，可排除阳台、楼梯间等不计面积区域。

- 用途： 精确控制面积统计范围，符合规范要求。

- 建筑应用： 在计算住宅得房率时，将封闭阳台按50%计入，开敞阳台不计入，通过面积边界实现差异化处理。

1.6 楼梯栏杆

1.6.1 单跑楼梯

- 功能： 创建单一方向的直线楼梯，支持设定踏步数、高度、宽度等参数。

- 用途： 实现基本竖向交通连接。

- 建筑应用： 在小型商铺中设置单跑楼梯连接首层与夹层，满足最小疏散宽度要求。

1.6.2 层间多跑

- 功能： 创建包含多个平台的复杂楼梯，适用于多层连接场景。

- 用途： 适应层高较大或空间受限的竖向交通需求。

- 建筑应用： 在地下室至首层高差5.4m区域设置三跑楼梯，中间设休息平台，符合规范踏步高度限制。

1.6.3 折跑楼梯

- 功能： 创建带有转折的楼梯（如L型、U型），适合空间受限区域。

- 用途： 节省平面空间，优化流线。

- 建筑应用： 在住宅户内设置U型楼梯连接客厅与二层卧室，紧凑布局且保证舒适踏步尺寸。

1.6.4 矩形转角

- 功能： 生成规则矩形轮廓的楼梯，常用于标准户型。

- 用途： 快速布置标准化楼梯构件。

- 建筑应用： 在保障房项目中批量应用矩形转角楼梯，确保设计一致性与施工便捷性。

1.6.5 圆弧梯段

- 功能： 创建围绕中心点旋转的螺旋或圆形楼梯，适用于高端或特色建筑。

- 用途： 提供艺术性与空间标志性。

- 建筑应用： 在美术馆中庭设置螺旋楼梯作为视觉焦点，兼具交通与展示功能。

1.6.6 栏杆

- 功能： 在楼梯、平台或阳台边缘添加安全栏杆，支持多种样式（金属、玻璃、木制）。

- 用途： 保障人身安全，满足防护高度要求。

- 建筑应用： 在住宅阳台设置1.1m高玻璃栏板，兼顾通透性与安全性。

1.7 台阶坡道

1.7.1 台阶

- 功能： 创建室外或室内的台阶结构，支持多级、弧形、变宽等设计。

- 用途： 解决高差过渡，引导人流。

- 建筑应用： 在建筑主入口设置三步花岗岩台阶，结合无障碍坡道，形成礼仪性入口序列。

1.7.2 人行坡道

- 功能： 设计无障碍通道用的人行斜坡，符合规范要求，可调节坡度与宽度。

- 用途： 满足无障碍设计规范，服务特殊人群。

- 建筑应用： 在医院入口设置1:12坡度、1.5m宽坡道，两侧设扶手，符合《无障碍设计规范》。

1.7.3 汽车坡道

- 功能： 专为车辆通行设计的坡道，通常用于地下车库入口或停车场。

- 用途： 实现机动车竖向通行。

- 建筑应用： 在地下车库入口设计双车道螺旋坡道，坡度≤15%，设置防滑条与排水沟。

1.8 电梯扶梯

1.8.1 电梯

- 功能： 插入电梯井道及轿厢模型，支持多层停靠、尺寸定制，用于交通流线规划。

- 用途： 提供垂直运输服务。

- 建筑应用： 在高层住宅中布置1000kg客梯，井道尺寸2200×2200mm，停靠所有楼层，满足消防电梯要求。

1.8.2 自动扶梯

- 功能： 添加上行或下行的自动扶梯，常用于商场、车站等人流密集场所。

- 用途： 高效疏导大客流。

- 建筑应用： 在地铁站厅层设置双向自动扶梯连接站台，提升通行效率。

1.8.3 自动人行道

- 功能： 创建连续运行的地面输送带，用于大型公共建筑中引导人流。

- 用途： 辅助长距离水平移动。

- 建筑应用： 在机场航站楼长通道设置自动人行道，减少旅客步行疲劳。

1.9 附属构件

1.9.1 板洞

- 功能： 在楼板或屋顶上开洞，用于预留管道、通风口或天窗位置。

- 用途： 预留机电或采光穿板通道。

- 建筑应用： 在设备层楼板开设800×800mm洞口，供风管穿越，洞口自动标注并生成预留图。

1.9.2 墙洞

- 功能： 在墙体上开设开口，如门窗洞口、设备穿墙孔等。

- 用途： 满足设备管线穿墙或特殊开口需求。

- 建筑应用： 在机房墙体开设Φ200圆洞用于电缆穿墙，洞口加设防火封堵套管。

1.9.3 散水

- 功能： 在建筑外围设置排水坡道，防止雨水侵蚀地基。

- 用途： 保护建筑基础免受雨水冲刷。

- 建筑应用： 沿建筑外墙设600mm宽混凝土散水，坡度3%，与室外场地排水系统衔接。

1.9.4 排水沟功能

- 功能： 创建地面排水设施，用于收集并引导雨水或污水。

- 用途： 组织场地排水，防止积水。

- 建筑应用： 在车库坡道底部设置线性排水沟，连接市政雨水管网，防止雨水倒灌。

1.10 建模扩展

1.10.1 线脚

- 功能： 添加建筑装饰线条，如踢脚线、檐口线、装饰边等，提升外观细节。

- 用途： 增强建筑立面或室内装饰表现力。

- 建筑应用： 在住宅外立面窗台下设GRC装饰线脚，强化水平构图，提升立面精致度。

1.10.2 识图成模

- 功能： 通过导入CAD图纸或图像，自动识别并转换为三维模型。

- 用途： 加速既有项目或改造项目的建模过程。

- 建筑应用： 在旧厂房改造项目中，导入原有建筑DWG图纸，自动识别墙体、柱网生成BIM模型。

1.10.3 体量建模

- 功能： 创建建筑整体外形的体量模型，用于概念设计阶段快速推敲形态。

- 用途： 支持前期方案比选与体块研究。

- 建筑应用： 在设计初期通过拉伸、旋转体量生成多种建筑形态，进行日照、风环境模拟分析。

1.10.4 系统族库

- 功能： 调用预设的标准化构件库（如门窗、家具、设备等），实现快速插入与复用。

- 用途： 提高建模效率，保证构件标准化。

- 建筑应用： 从企业族库中调用标准办公桌、会议桌族，快速完成室内布置方案。

1.11 场地设计

1.11.1 控制线

- 功能： 在场地范围内绘制边界、退线、道路中心线等控制要素，用于规划布局。

- 用途： 指导总图设计与建筑定位。

- 建筑应用： 在校园规划中绘制建筑退红线、消防车道控制线，确保总图合规。

二、绘图标注

2.1 二维图形

2.1.1 多段线

- 功能： 绘制由多个直线段和弧线段连接而成的连续线，常用于绘制复杂轮廓或边界。

- 用途： 创建闭合或开放的复合线形，便于后续填充、标注或建模引用。

- 建筑应用： 在总图设计中用多段线勾勒建筑轮廓、绿化边界或道路红线，作为场地分析的基础图形。

2.1.2 圆

- 功能： 绘制圆形图形，支持通过直径、半径或两点方式创建。

- 用途： 表达圆形构件或辅助定位。

- 建筑应用： 在平面图中绘制圆形柱截面、圆形水池或设备基础，确保几何精度。

2.1.3 椭圆

- 功能： 绘制椭圆形，可指定长轴与短轴长度或通过中心点定义。

- 用途： 表达非正圆的曲线构件。

- 建筑应用： 在景观设计中绘制椭圆形花坛或水景池，或在特殊空间中表达椭圆天窗投影。

2.1.4 弧线

- 功能： 绘制一段圆弧，支持多种输入方式（三点、起点-终点-角度等）。

- 用途： 构建曲线边界或过渡段。

- 建筑应用： 在弧形走廊或阳台边缘绘制弧线，作为墙体或栏杆的定位依据。

2.1.5 绘制圆

- 功能： 提供更灵活的圆绘制选项，如切线圆、同心圆等。

- 用途： 满足复杂几何关系下的圆绘制需求。

- 建筑应用： 在设备布置图中，通过三切线方式绘制与相邻管道相切的检修圆井。

2.1.6 拾取

- 功能： 选择已有图形对象进行复制、移动或修改操作，便于精确选取。

- 用途： 快速复用或调整现有图形元素。

- 建筑应用： 在修改立面装饰线时，拾取已有线型进行复制偏移，保持设计一致性。

2.1.7 线转多义线

- 功能： 将单独的直线或多条线段合并为一条多段线，方便统一编辑。

- 用途： 简化图形结构，提升编辑效率。

- 建筑应用： 将分散绘制的墙体外轮廓线合并为闭合多段线，用于后续面积计算或填充。

2.1.8 等分线段

- 功能： 将选定线段按指定数量或间距进行等分，生成分点标记，用于定位或放样。

- 用途： 辅助构件等距布置或施工放线。

- 建筑应用： 在栏杆设计中，将扶手线段等分为10段，自动定位立杆位置，确保间距合规。

2.2 图案图块

2.2.1 填充图案

- 功能： 在封闭区域内填充预设图案（如砖墙、混凝土、绿化等），用于表达材料类型。

- 用途： 直观表示不同区域的材质或功能属性。

- 建筑应用： 在剖面图中对墙体填充砖砌图案、对楼板填充混凝土图案，增强图纸可读性。

2.2.2 块操作

- 功能： 对图块（即组合图形）进行插入、分解、编辑、属性修改等操作，提高绘图效率。

- 用途： 实现标准化图形的批量复用与管理。

- 建筑应用： 将标准卫生间洁具组合定义为图块，在住宅平面中快速插入并统一修改。

2.3 标注

2.3.1 逐点标注

- 功能： 在多个点之间依次添加尺寸标注，适用于快速标注一系列坐标点。

- 用途： 高效标注连续定位点或控制点。

- 建筑应用： 在场地放线图中对控制桩位进行逐点坐标标注，便于施工定位。

2.3.2 标高标注

- 功能： 标注建筑中各部位的相对高度（标高），通常用于平面图或剖面图。

- 用途： 表达竖向空间关系与高差。

- 建筑应用： 在建筑平面图中标注楼面、窗台、梁底等关键部位标高，指导施工与专业协调。

2.3.3 坐标标注

- 功能： 显示某一点相对于原点或参考点的X、Y坐标值，用于精确定位。

- 用途： 提供绝对或相对空间定位信息。

- 建筑应用： 在总图中对建筑角点进行坐标标注，用于报规或测绘对接。

2.3.4 坡度标注

- 功能： 标注斜面或坡道的倾斜程度，以百分比或角度形式显示。

- 用途： 表达排水或通行坡度要求。

- 建筑应用： 在屋面排水图中标注1%找坡方向，在无障碍坡道旁标注1:12坡度值。

2.3.5 半径标注

- 功能： 标注圆或圆弧的半径值，常用于门窗洞口、柱头等圆形构件。

- 用途： 明确曲线构件的几何参数。

- 建筑应用： 在弧形幕墙分格图中标注转角圆弧半径，指导加工与安装。

2.3.6 角度标注

- 功能： 标注两条线之间的夹角大小，单位通常为度。

- 用途： 表达构件转角或空间夹角。

- 建筑应用： 在异形房间中对墙角进行角度标注，用于定制家具或饰面排版。

2.3.7 弧长标注

- 功能： 标注圆弧的实际长度，适用于曲面结构或弧形构件的尺寸表达。

- 用途： 提供曲线构件的施工长度依据。

- 建筑应用： 在弧形栏杆或檐口线设计中，标注弧长用于材料下料与造价估算。

2.4 索引

2.4.1 引出标注

- 功能： 从某个图形元素引出一条指引线，并附带文字说明，用于注释细节。

- 用途： 对特定构造或材料进行文字说明。

- 建筑应用： 在节点详图中引出标注“防水卷材上翻300mm”，明确施工要求。

2.4.2 做法引注

- 功能： 标注施工做法或构造节点编号，指向详图索引，用于指导施工。

- 用途： 关联图纸与标准做法库。

- 建筑应用： 在平面图中对楼面标注“做法1”，对应图集中的“地砖楼面构造详图”。

2.4.3 箭头引注

- 功能： 使用箭头引导至目标位置，并附加文字说明，增强图纸可读性。

- 用途： 强调重点区域或流向。

- 建筑应用： 在疏散平面图中用箭头引注标明疏散方向，辅助安全审查。

2.4.4 指向引注

- 功能： 用箭头指向特定对象并添加说明文字，常见于设备、构件标注。

- 用途： 精确关联说明与对象。

- 建筑应用： 在设备布置图中指向风机并标注“排烟风机，风量10000m³/h”。

2.4.5 剖切索引

- 功能： 绘制剖面索引符号，标明剖切位置及对应剖面图编号。

- 用途： 建立平面与剖面的对应关系。

- 建筑应用： 在标准层平面图中设置剖切索引“A-A”，对应A-A剖面图，用于展示内部构造。

2.4.6 索引标注

- 功能： 创建索引标记，用于关联大样图、节点图或其他详图。

- 用途： 实现图纸间的逻辑链接。

- 建筑应用： 在立面图中标注“详图3”，指向墙身大样图，便于施工查阅。

2.5 文字表格

2.5.1 文字

- 功能： 在图纸上添加文本内容，如标题、说明、备注等，支持字体、大小设置。

- 用途： 补充图形无法表达的信息。

- 建筑应用： 在图纸说明栏中添加“本图尺寸以mm为单位”，统一制图标准。

2.5.2 编辑

- 功能： 修改已有的文字内容、格式或样式，实现动态调整。

- 用途： 快速响应设计变更。

- 建筑应用： 当房间功能由“储藏室”变更为“设备间”时，直接编辑房间名称文字。

2.5.3 特殊字符

- 功能： 插入非标准字符，如钢筋符号、公差符号、数学符号等。

- 用途： 满足专业制图符号需求。

- 建筑应用： 在结构说明中插入Φ8钢筋符号，准确表达配筋信息。

2.5.4 查找替换

- 功能： 在当前图纸中搜索指定文字并替换为新内容，提升批量修改效率。

- 用途： 高效处理全局性文字变更。

- 建筑应用： 将图纸中所有“项目A”替换为“项目B”，适用于项目更名场景。

2.5.5 字与线齐

- 功能： 统一调整选中文字的字号大小，便于标准化排版。

- 用途： 保证图纸文字风格统一。

- 建筑应用： 将所有房间名称文字统一设为3.5mm高，符合出图规范。

2.5.6 重叠检查

- 功能： 检测图纸中是否存在文字或标注重叠现象，避免信息遮挡。

- 用途： 提升图纸清晰度与专业性。

- 建筑应用： 在出图前运行重叠检查，自动高亮冲突区域，便于调整标注位置。

2.5.7 二维表格

- 功能： 插入表格组件，用于填写数据、清单、材料表等内容。

- 用途： 结构化呈现工程信息。

- 建筑应用： 在图纸中插入门窗表，列出类型、数量、尺寸等，用于材料采购。

2.6 符号

2.6.1 指北针

- 功能： 插入方向指示符号，标明图纸的正北方向，确保方位准确。

- 用途： 提供空间朝向基准。

- 建筑应用： 在总平面图中放置指北针，用于日照分析与风向判断。

2.6.2 对称轴

- 功能： 绘制对称轴线，用于表示构件对称关系，常用于立面图或剖面图。

- 用途： 简化对称图形表达。

- 建筑应用： 在对称立面图中绘制中心对称轴，减少重复绘制工作。

2.6.3 出入口

- 功能： 添加出入口标识符号，明确人流通道位置。

- 用途： 标识主要通行节点。

- 建筑应用： 在消防疏散图中标注主出入口、安全出口，符合审查要求。

2.6.4 高差符

- 功能： 标注地面高差变化处的符号，提示台阶或坡道存在。

- 用途： 警示竖向变化，保障安全。

- 建筑应用： 在无障碍通道与台阶交界处设置高差符，提醒注意跌落风险。

2.6.5 折断线

- 功能： 插入折断符号，表示图形被省略部分，用于简化长墙体或管道表示。

- 用途： 压缩图纸空间，突出重点。

- 建筑应用： 在长走廊平面图中使用折断线省略中间重复段，聚焦端部节点。

2.6.6 车位编号

- 功能： 在停车场平面图中自动或手动标注停车位编号。

- 用途： 实现车位精细化管理。

- 建筑应用： 在地下车库中为每个车位分配唯一编号，用于智能停车系统对接。

2.6.7 剖切框

- 功能： 绘制剖切范围框，配合剖切索引使用，明确剖切区域。

- 用途： 精确定义剖面观察范围。

- 建筑应用： 在复杂建筑中用剖切框圈定核心筒区域，生成局部剖面图。

2.6.8 批注

- 功能： 添加临时评论或意见，用于协作设计时交流修改建议。

- 用途： 支持团队审图与反馈。

- 建筑应用： 在协同平台中对某处构造添加批注“此处需结构复核”，触发专业会签。

2.6.9 云线

- 功能： 绘制云状线条，用于圈出需要修改或注意的部分，常见于审图标记。

- 用途： 高亮问题区域。

- 建筑应用： 在送审图中用云线圈出未满足防火间距的区域，便于快速定位整改。

- 2.7 族标记

2.7.1 标记布置

- 功能： 将标注、符号、文字等标记放置到模型中的指定位置，支持批量布置。

- 用途： 自动化生成构件标识。

- 建筑应用： 批量为所有房间布置房间名称标记，自动读取房间属性并显示。

2.7.2 更新标记

- 功能： 当模型发生变更时，自动刷新所有相关标记的内容，保持图纸一致性。

- 用途： 避免标记与模型脱节。

- 建筑应用： 当某房间面积调整后，其面积标记自动更新数值，无需手动修改。

三、修改

3.1 修改

3.1.1 移动

- 功能： 将选中的图形对象或构件在平面中进行位置调整，支持拖拽或输入坐标偏移值。

- 用途： 调整构件布局或修正定位误差。

- 建筑应用： 将偏移的柱子移动回轴线交点，确保结构对齐。

3.1.2 旋转

- 功能： 围绕指定基点对选中对象进行角度旋转，适用于调整构件方向或对齐。

- 用途： 修正构件朝向或适应空间布局。

- 建筑应用： 将斜向布置的设备旋转至与墙体平行，便于管线连接。

3.1.3 镜像

- 功能： 以一条直线为轴，创建选中对象的对称副本，常用于左右对称建筑布局。

- 用途： 快速生成对称设计。

- 建筑应用： 在对称住宅户型中，镜像左侧房间布局至右侧，提高建模效率。

3.1.4 偏移

- 功能： 将线段、墙体等对象沿垂直方向复制并保持固定距离，用于生成平行结构。

- 用途： 创建等距平行线或墙体。

- 建筑应用： 从轴线偏移200mm生成墙体中心线，再偏移墙厚生成内外边线。

3.1.5 拉伸

- 功能： 通过选择边界和拉伸方向，改变对象的长度或面积，常用于调整墙体长度或房间尺寸。

- 用途： 动态调整几何尺寸。

- 建筑应用： 将会议室墙体向外拉伸1.5m，扩大使用面积，自动更新房间面积值。

3.1.6 缩放

- 功能： 以指定基点为中心，按比例放大或缩小选中对象，适用于局部调整尺度。

- 用途： 调整图形比例或构件大小。

- 建筑应用： 将标准家具族按0.9倍缩放以适应紧凑空间，保持整体协调。

3.1.7 对齐

- 功能： 将多个对象按照指定参考线或点进行水平或垂直对齐，提高绘图规范性。

- 用途： 统一构件排布秩序。

- 建筑应用： 将多个窗户顶部对齐至同一标高线，确保立面整齐。

3.1.8 裁剪

- 功能： 切除对象的一部分，保留所需区域，常用于修剪墙体、门窗洞口等。

- 用途： 精确控制图形边界。

- 建筑应用： 裁剪超出建筑轮廓的场地道路线，使图形边界清晰。

3.1.9 倒角

- 功能： 在两条相交线之间添加斜角过渡，用于处理墙角、梁端等部位的圆滑处理。

- 用途： 优化构造细节或满足工艺要求。

- 建筑应用： 在设备基础角部设置20mm倒角，防止混凝土开裂。

3.1.10 延伸

- 功能： 将线段延长至与另一对象相交，常用于补全墙体或轴线连接。

- 用途： 闭合图形或延长定位线。

- 建筑应用： 将未闭合的隔墙延伸至主墙，形成完整房间边界。

3.1.11 断开

- 功能： 将连续的线段或墙体在某一点处打断，便于后续编辑或插入其他构件。

- 用途： 分段处理连续对象。

- 建筑应用： 在墙体中点断开，以便插入门洞或设备穿墙套管。

3.1.12 合并

- 功能： 将相邻的线段、墙体或构件连接成一个整体，实现无缝拼接。

- 用途： 消除接缝，形成统一对象。

- 建筑应用： 将两段同材质墙体合并为单一体，便于统一赋予构造层。

3.1.13 删除

- 功能： 移除选中的图形元素或模型构件，支持批量删除操作。

- 用途： 清理冗余或错误对象。

- 建筑应用： 删除方案比选中废弃的墙体，保持模型整洁。

3.1.14 格式刷

- 功能： 复制一个对象的属性（如颜色、线型、材质等），并应用到其他对象上，提升一致性。

- 用途： 快速统一对象样式。

- 建筑应用： 将标准墙体的线型与颜色刷到所有同类墙体，确保图纸风格统一。

3.2 剪切板

3.2.1 复制

- 功能： 将选中对象复制到剪贴板，可在同一图纸或不同文件中粘贴使用。

- 用途： 跨区域或跨项目复用图形。

- 建筑应用： 将标准卫生间模块复制到多个楼层，快速完成住宅单元布置。

3.2.2 带基点复制

- 功能： 以指定基点为参考，复制对象并记录其相对位置，便于精确粘贴定位。

- 用途： 实现精准定位复制。

- 建筑应用： 以柱中心为基点复制设备基础，粘贴时自动对齐至新柱位。

3.2.3 剪切

- 功能： 将选中对象剪切至剪贴板，原位置被移除，可用于移动对象。

- 用途： 移动而非复制对象。

- 建筑应用： 将误放的楼梯剪切后粘贴至正确位置，避免重复创建。

##### 3.2.4 粘贴

- 功能： 将剪贴板中的内容粘贴到当前图纸中，支持多次粘贴。

- 用途： 插入已复制内容。

- 建筑应用： 将标准图框粘贴至多张图纸，统一出图格式。

3.2.5 粘贴为块

- 功能： 将粘贴的内容作为独立图块（Block）插入，便于重复调用和管理。

- 用途： 创建可复用的图形单元。

- 建筑应用： 将楼梯间详图粘贴为块，在多个剖面图中调用，保证一致性。

3.3 构件操作

3.3.1 同步区域

- 功能： 选择一个区域内的所有构件，使其与模型或其他视图保持同步更新。

- 用途： 确保局部修改全局生效。

- 建筑应用： 修改标准层后，同步更新所有复制楼层的构件状态。

3.3.2 层间复制

- 功能： 将某一楼层的构件复制到其他楼层，适用于标准层快速建模。

- 用途： 跨楼层批量布置构件。

- 建筑应用： 将首层门窗布置复制至2~10层，仅调整顶层差异部分。

3.3.3 局部遮罩

- 功能： 隐藏当前视图中指定区域的模型内容，突出显示重点部分，便于审图或标注。

- 用途： 聚焦关键区域。

- 建筑应用： 在复杂设备层中遮罩非相关管线，专注审查空调主干管。

3.3.4 构件结构显隐

- 功能： 控制模型中构件的结构信息是否显示（如钢筋、梁柱截面等），用于简化视图。

- 用途： 切换技术细节显示层级。

- 建筑应用： 在建筑专业视图中隐藏结构钢筋，避免信息过载。

3.3.5 构件文字显隐

- 功能： 控制构件上的标注文字（如编号、名称、尺寸）是否可见，便于图纸清晰表达。

- 用途： 优化图纸可读性。

- 建筑应用： 在最终出图前关闭临时尺寸标注，仅保留必要文字。

四、工具管理

4.1 管理

4.1.1 建筑材料

- 功能： 管理建筑模型中使用的材料信息，包括材质类型、颜色、纹理、热工性能等属性的定义与编辑。

- 用途： 统一项目材料标准，支撑可视化、工程量统计与性能分析。

- 建筑应用： 在住宅项目中为外墙定义“真石漆饰面+岩棉保温+混凝土基层”复合材料，用于节能计算与立面渲染。

4.1.2 类型管理

- 功能： 对构件的类型进行分类和管理，如墙类型、门窗类型、楼板类型等，支持自定义创建、复制与修改。

- 用途： 实现构件标准化，提升建模效率与图纸一致性。

- 建筑应用： 定义“200mm厚加气混凝土砌块墙”为标准隔墙类型，在全楼统一调用，确保构造与工程量准确。

4.1.3 截面管理

- 功能： 管理构件的截面形状与尺寸参数，如梁、柱、桁架等结构构件的截面形式可在此设置。

- 用途： 为结构构件提供几何与力学参数基础，支持结构计算与出图。

- 建筑应用： 在框架结构中预设“400×600mm矩形混凝土梁”截面，供结构专业直接调用并生成配筋图。

4.1.4 族库管理

- 功能： 组织和管理项目中使用的族（Family）资源，包括标准构件、设备、家具等，支持导入、导出、重命名、分类操作。

- 用途： 建立企业级或项目级构件资源库，保障设计复用与标准化。

- 建筑应用： 将企业标准卫生间洁具族（马桶、洗手盆、淋浴房）集中管理，在多个住宅项目中批量调用。

4.2 查询统计

4.2.1 距离测量

- 功能： 在图纸或模型中测量两点之间的直线距离，用于快速获取尺寸数据。

- 用途： 辅助设计校核与空间验证。

- 建筑应用： 在平面图中测量两柱中心距是否为8.4m，验证结构网格是否符合模数要求。

4.2.2 面积测量

- 功能： 计算封闭区域的面积，适用于房间、地块、平面图等面积统计。

- 用途： 快速获取局部区域面积，用于功能配比或成本估算。

- 建筑应用： 在展厅平面中手动框选中庭区域，测量其净面积是否满足300㎡的活动需求。

4.2.3 长度统计

- 功能： 测量线段或路径的总长度，常用于计算墙体长度、管道长度等。

- 用途： 支持线性工程量统计。

- 建筑应用： 统计某层内所有隔墙总长度，用于轻质隔墙板采购计划编制。

4.2.4 面积统计

- 功能： 自动统计指定区域内各类构件或空间的面积汇总，生成报表用于工程量计算。

- 用途： 实现批量、分类面积汇总，支撑造价与报规。

- 建筑应用： 按功能分区自动统计住宅项目中“卧室”“客厅”“公区”等总面积，生成得房率分析表。

4.2.5 体积统计

- 功能： 计算三维模型中构件的体积，如混凝土量、土方量等，用于工程预算与材料估算。

- 用途： 提供三维工程量数据，提升造价精度。

- 建筑应用： 统计地下室底板、墙体、顶板的混凝土总体积，用于混凝土浇筑计划与成本控制。

- 4.3 对象选择

4.3.1 按ID选择

- 功能： 根据构件的唯一标识符（ID）快速定位并选中特定对象，便于批量操作或修改。

- 用途： 精准定位模型中的特定构件，避免误操作。

- 建筑应用： 在复杂模型中通过ID“WALL-2034”直接选中某处异形墙体，进行材质替换或删除。

4.4 楼层更新

4.4.1 更新当前楼层

- 功能： 刷新当前楼层的模型数据，确保视图与最新设计状态一致，适用于协同设计环境。

- 用途： 同步本地视图与中央模型的变更。

- 建筑应用： 在多人协作中，当结构专业修改了本层梁位置后，建筑师点击“更新当前楼层”以获取最新结构信息。

4.4.2 更新全部楼层

- 功能： 同步整个项目所有楼层的模型信息，保证多层建筑整体数据一致性。

- 用途： 全面刷新模型状态，适用于重大设计变更后。

- 建筑应用： 标准层户型调整后，执行“更新全部楼层”使所有复制层同步变更，避免版本错乱。

五、数据交互

5.1 文件导入

5.1.1 导入 X

- 功能： 将外部文件（如 Excel、CSV 等格式）中的数据导入到当前项目中，常用于批量输入构件属性或表格信息。

- 用途： 实现结构化数据驱动建模。

- 建筑应用： 导入Excel格式的门窗表，自动创建对应数量与尺寸的门窗构件，避免手动逐个插入。

5.1.2 导入 Obj

- 功能： 导入 OBJ 格式的三维模型文件，支持通用三维几何体的读取与整合，适用于导入外部建模成果。

- 用途： 接入非BIM来源的三维造型数据。

- 建筑应用： 导入景观设计师提供的OBJ格式雕塑模型，嵌入建筑中庭进行整体效果展示。

5.1.3 打开 Dwg

- 功能： 打开 AutoCAD 的 DWG 文件，可查看或引用二维图纸内容，实现与传统 CAD 软件的协同。

- 用途： 兼容既有CAD成果，作为设计底图或参考。

- 建筑应用： 打开市政提供的1:500地形图DWG文件，作为总图设计的高程与道路依据。

5.1.4 提取 Dwg

- 功能： 从 DWG 文件中提取图形信息（如线、面、文字等），并转换为可在 EasyBIM 中编辑的图元，便于后续使用。

- 用途： 将静态CAD图形转化为可编辑BIM元素。

- 建筑应用： 从旧厂房改造项目的DWG图纸中提取墙体线，自动识别并生成BIM墙体模型。

5.1.5 导入 IFC

- 功能： 导入基于 IFC（Industry Foundation Classes）标准的建筑信息模型文件，支持跨平台 BIM 数据交换。

- 用途： 实现多专业、多软件间的模型共享。

- 建筑应用： 导入结构专业用Tekla导出的IFC模型，与建筑模型进行碰撞检查。

5.2 DWG参照

5.2.1 文件对位

- 功能： 将导入的外部文件（如 DWG、IFC）与当前模型进行空间位置对齐，确保坐标系统一致。

- 用途： 解决不同来源模型坐标偏移问题。

- 建筑应用： 将机电专业提供的DWG管线图通过“文件对位”与建筑模型原点对齐，确保管线定位准确。

5.2.2 模型对位

- 功能： 调整两个模型之间的相对位置关系，使其在空间上精确匹配，常用于多专业模型拼接。

- 用途： 实现模型间无缝集成。

- 建筑应用： 将幕墙专业模型通过三点对位法与主体结构模型精确拼合，避免安装误差。

5.2.3 参照展开

- 功能： 显示并管理已加载的外部参照文件（如其他专业的模型或图纸），支持展开查看其内容结构。

- 用途： 透明化管理外部依赖数据。

- 建筑应用： 在参照管理器中展开“结构.dwg”，查看其包含的图层与构件，决定是否显示梁或柱。

5.3 模型导出

5.3.1 导出 IFC

- 功能： 将当前项目的 BIM 模型导出为 IFC 格式文件，用于与其他 BIM 软件（如 Revit、ArchiCAD）共享数据。

- 用途： 支持开放BIM协作流程。

- 建筑应用： 将建筑模型导出为IFC，提交给业主指定的设施管理平台进行运维集成。

5.3.2 导出 Obj

- 功能： 将模型导出为 OBJ 格式，适用于三维可视化、渲染或导入其他三维软件中使用。

- 用途： 输出通用三维几何用于展示或动画。

- 建筑应用： 导出OBJ模型至Lumion进行高质量效果图与漫游视频制作。

5.3.3 导出 Bmp

- 功能： 将当前视图或图纸导出为 BMP 位图图像，可用于打印或分享静态画面。

- 用途： 快速生成图像用于汇报或存档。

- 建筑应用： 导出主立面BMP图插入方案文本，用于专家评审材料。

5.3.4 导出 Dwg

- 功能： 将模型或图纸内容导出为 AutoCAD 兼容的 DWG 文件，便于与非 BIM 用户协作。

- 用途： 向施工方或审批部门提供传统CAD图纸。

- 建筑应用： 导出标准层平面DWG，供施工单位进行放线与砌筑。

5.3.5 导出为块

- 功能： 将选中的构件或区域导出为一个独立的图块（Block），可在其他项目中重复调用。

- 用途： 创建可复用的模块化单元。

- 建筑应用： 将标准卫生间模块导出为块，在后续项目中直接插入，提升设计效率。

5.4 图纸导出

5.4.1 导出 Dwg（批量）

- 功能： 批量导出多个视图或楼层的 DWG 文件，提高效率，适用于生成施工图集。

- 用途： 自动化输出全套施工图纸。

- 建筑应用： 一键导出1~20层平面图、各立面图、剖面图共30张DWG，用于施工图交付。

5.4.2 导出 Dwg（单个）

- 功能： 仅导出当前选中的视图或图纸为 DWG 格式，适合单独输出某张图纸。

- 用途： 精准输出特定图纸用于局部沟通。

- 建筑应用： 仅导出楼梯详图DWG发送给钢结构加工厂，用于构件预制。

5.5 SketchUp

5.5.1 导出 SU

- 功能： 将模型导出为 SketchUp 支持的格式（如 SKP 或 SU），用于在 SketchUp 中进一步编辑或展示。

- 用途： 与SketchUp用户共享模型。

- 建筑应用： 导出建筑体量模型至SketchUp，由室内团队进行软装与灯光深化。

5.5.2 导出 SU（另存）

- 功能： 以另存方式导出 SketchUp 文件，保留原始模型的同时创建新版本。

- 用途： 保留历史版本，便于方案比选。

- 建筑应用： 在方案A基础上另存为“方案B.su”，供客户对比不同立面风格。

六、模型查看

6.1 模型

6.1.1 本层三维

- 功能： 以当前楼层为基准，显示该楼层的三维模型视图，便于查看本层空间布局与构件关系。

- 用途： 聚焦单层空间进行设计推敲。

- 建筑应用： 查看首层大堂的三维效果，检查吊顶、柱子与前台的空间关系是否协调。

6.1.2 全楼三维

- 功能： 显示整个建筑项目的完整三维模型，用于整体把握建筑形态、结构和空间关系。

- 用途： 进行整体造型与体量评估。

- 建筑应用： 在方案汇报中展示全楼三维模型，直观呈现建筑天际线与立面韵律。

6.1.3 隔离三维

- 功能： 在三维视图中仅显示选中的构件或类别，隐藏其他对象，便于聚焦特定部分进行查看或修改。

- 用途： 排除干扰，专注目标构件。

- 建筑应用： 隔离所有楼梯构件，检查其与结构梁的净高是否满足2.2m规范要求。

6.1.4 局部三维

- 功能： 对模型的某一区域进行局部放大显示，突出展示细节构造，支持自由裁剪观察范围。

- 用途： 深入查看复杂节点。

- 建筑应用： 裁剪屋面与幕墙交接区域，检查防水收口与排水坡度是否合理。

6.1.5 缩放至构件

- 功能： 自动将视图缩放并居中于选中的构件，快速定位目标对象，提升浏览效率。

- 用途： 快速跳转至指定构件位置。

- 建筑应用： 在对象树中点击“电梯E1”，视图自动缩放至该电梯井位置。

6.1.6 对象树

- 功能： 打开项目中的对象层级结构树，可按类别、楼层、族等分类查看和选择模型元素。

- 用途： 系统化管理与选择模型内容。

- 建筑应用： 在对象树中展开“门窗”类别，批量选中所有推拉门进行材质统一修改。

6.1.7 着色显示

- 功能： 切换模型的显示模式为着色渲染效果，增强视觉表现力，常用于方案展示或汇报。

- 用途： 提升模型视觉真实感。

- 建筑应用： 启用着色模式展示住宅样板间，呈现木地板、墙面涂料的真实质感。

6.2 相机

6.2.1 命名视图

- 功能： 保存当前视角为一个命名视图，方便后续快速调用特定角度或场景。

- 用途： 固化关键观察角度。

- 建筑应用： 保存“主入口视角”“中庭仰视”等命名视图，用于方案汇报时一键切换。

6.2.2 地图

- 功能： 显示项目所在场地的地形或周边环境地图，用于分析建筑与外部环境的关系。

- 用途： 辅助场地与城市关系研究。

- 建筑应用： 叠加卫星地图查看建筑与周边道路、绿地的关系，优化出入口设置。

6.2.3 相机

- 功能： 设置虚拟摄像机的位置和角度，控制三维视图的观察方向，适用于生成效果图或动画。

- 用途： 精确控制视觉表达。

- 建筑应用： 设置人视高度（1.6m）相机沿主通道行走，生成沉浸式漫游路径。

6.2.4 剖切框

- 功能： 在三维模型中创建剖切平面，用于查看内部结构，如墙体、楼板、梁柱布置等。

- 用途： 揭示模型内部构造。

- 建筑应用： 在办公区设置垂直剖切框，展示吊顶内风管、喷淋与灯具的排布关系。

6.2.5 剖切眼

- 功能： 通过“眼睛”图标动态调整剖切面位置，实时观察剖切后的模型内部状态。

- 用途： 交互式探索内部空间。

- 建筑应用： 拖动剖切眼从左至右滑过住宅单元，动态查看各房间的层高与管线走向。

6.2.6 激光测量

- 功能： 在三维视图中使用激光测距工具，测量两点间距离、高度差或角度，实现精确数据获取。

- 用途： 三维空间精准量测。

- 建筑应用： 测量楼梯踏步前沿至上方梁底的净高，验证是否≥2.2m。

6.2.7 两点测量

- 功能： 在模型中任意选取两个点，计算其三维空间坐标之间的距离、方位角等参数。

- 用途： 获取空间几何关系数据。

- 建筑应用： 测量屋顶最高点与地面入口的直线距离，用于无人机航拍路径规划。

6.2.8 光照模式

- 功能： 切换模型的光照效果，如日光模拟、阴影投射、夜间照明等，用于优化可视化表现。

- 用途： 模拟真实光照环境。

- 建筑应用： 设置冬至日9:00太阳方位，分析中庭采光是否满足规范要求。

6.2.9 漫游路径

- 功能： 创建并编辑虚拟漫游路线，支持用户在三维模型中进行动态行走浏览，常用于方案演示。

- 用途： 生成沉浸式体验内容。

- 建筑应用： 制作从小区入口至入户门的漫游视频，用于营销展示。

6.3 底图

6.3.1 三维图例

- 功能： 将三维模型作为背景底图显示，用于叠加标注、绘图或设计参考，提高绘图精度。

- 用途： 辅助二维绘图与三维模型对齐。

- 建筑应用： 在绘制节点详图时，将三维墙身作为底图，确保剖切位置与构造层次准确对应。

七、图纸视图

7.1 图纸组合

7.1.1 插入图框

- 功能： 在当前图纸中插入标准图框，用于规范图纸格式，支持自定义图框样式。

- 用途： 统一出图标准，符合制图规范。

- 建筑应用： 插入公司标准A1图框，包含项目名称、图号、比例、设计人等信息。

7.1.2 图纸目录

- 功能： 生成或编辑项目的图纸目录表，列出所有图纸的名称、编号、内容等信息，便于归档与查找。

- 用途： 自动化生成图纸索引。

- 建筑应用： 一键生成包含50张图纸的目录，用于施工图报审文件装订。

7.1.3 图纸标注

- 功能： 对图纸中的图形元素添加文字标注，如尺寸、材料、编号等，提升图纸可读性。

- 用途： 补充图形无法表达的信息。

- 建筑应用： 在剖面图中标注“100厚XPS保温板”，明确构造做法。

7.1.4 缩放视图

- 功能： 调整当前图纸视图的显示比例，支持放大、缩小或恢复默认比例，方便查看细节或整体布局。

- 用途： 优化图纸浏览体验。

- 建筑应用： 将详图视图缩放至1:10，确保标注文字清晰可读。

7.2 立剖面

7.2.1 立面视图

- 功能： 创建或切换至建筑立面图视图，展示建筑物正面、侧面等外立面造型和构件布置。

- 用途： 表达建筑外观设计。

- 建筑应用： 生成南立面图，标注幕墙分格、窗台高度及材质分界线。

7.2.2 剖面视图

- 功能： 生成建筑剖面图，通过切割模型展示内部结构层次，如楼层、墙体、梁柱关系。

- 用途： 揭示竖向空间与构造关系。

- 建筑应用： 绘制穿过楼梯间的剖面图，展示踏步、平台、栏杆与结构梁的相互关系。

7.2.3 立剖面标注

- 功能： 为立面图或剖面图添加详细的标注信息，包括标高、尺寸、材料说明等，符合出图规范。

- 用途： 完善图纸技术信息。

- 建筑应用： 在剖面图中标注各层楼面标高、梁底标高及墙体厚度，指导施工。

- 7.3 大样

7.3.1 门窗大样表设置

- 功能： 配置门窗大样表的显示内容与格式，如门型、窗型、尺寸、数量等字段设置。

- 用途： 定制化输出门窗信息。

- 建筑应用： 设置大样表包含“编号、类型、洞口尺寸、开启方式、数量”五列，满足施工需求。

7.3.2 门窗大样

- 功能： 生成门窗节点的大样详图，用于表达门窗构造细节，支持一键调用标准大样。

- 用途： 指导门窗安装与加工。

- 建筑应用： 自动生成断桥铝推拉窗的安装大样，包含副框、密封胶、泄水孔等细节。

7.3.3 门窗表

- 功能： 自动生成门窗统计表格，列出所有门窗的类型、尺寸、数量、材质等信息，用于工程量计算。

- 用途： 支持材料采购与造价。

- 建筑应用： 输出整栋楼的门窗表，供门窗厂家进行批量生产与报价。

7.3.4 通用大样

- 功能： 创建适用于多种构件的通用节点详图，如墙身大样、楼梯大样等，提高绘图效率。

- 用途： 标准化构造表达。

- 建筑应用： 调用“外墙保温通用大样”，适用于所有外立面，仅需修改饰面层。

7.3.5 楼电梯大样

- 功能： 专门用于生成楼梯、电梯井等竖向交通构件的详图，支持标准模板调用。

- 用途： 精细化表达竖向构件。

- 建筑应用： 生成剪刀楼梯的踏步、扶手、防火门安装详图，满足消防验收要求。

7.4 明细表

7.4.1 明细表

- 功能： 生成项目中各类构件的明细清单，如构件名称、规格、数量、位置等，用于材料统计。

- 用途： 提供结构化工程量数据。

- 建筑应用： 生成“轻钢龙骨石膏板隔墙”明细表，列出每面墙的面积与龙骨用量。

7.4.2 明细表管理

- 功能： 管理已创建的明细表模板，支持新建、修改、删除或导出明细表样式。

- 用途： 建立企业级报表标准。

- 建筑应用： 将符合甲方要求的“装修材料明细表”保存为模板，供所有项目复用。

7.5 颜色填充

7.5.1 房间填色

- 功能： 根据房间属性自动为不同区域填充颜色，便于区分功能空间（如客厅、卧室、卫生间）。

- 用途： 直观表达功能分区。

- 建筑应用： 为住宅平面中“卧室”填充浅蓝色，“厨房”填充橙色，提升方案可读性。

7.5.2 一键提资

- 功能： 快速提取设计成果并生成可用于交付或协作的资料包，包含图纸、模型、报表等内容。

- 用途： 自动化交付流程。

- 建筑应用： 点击“一键提资”生成包含DWG图纸、IFC模型、门窗表、面积表的压缩包，发送给业主。

7.6 图例

7.6.1 房间图例

- 功能： 在图纸中插入房间类型的图例说明，如“卧室”、“厨房”等，增强图纸表达清晰度。

- 用途： 辅助识图理解。

- 建筑应用： 在标准层平面图右下角插入房间图例，说明不同颜色对应的房间功能。

7.6.2 牌板图例

- 功能： 插入用于标识设备、设施或系统类型的图例，如空调、消防、电气等专业符号。

- 用途： 统一专业符号表达。

- 建筑应用： 在综合管线图中插入“排烟口”“消火栓”图例，便于施工辨识。

7.6.3 立面图例

- 功能： 在立面图中插入对应的图例说明，如材料、装饰做法、门窗类型等，辅助识图。

- 用途： 解释立面构造信息。

- 建筑应用： 在商业立面图中标注“GRC装饰板”“Low-E玻璃”图例，明确材料分区。

7.6.4 面积缩略图

- 功能： 生成各房间或区域的面积分布缩略图，直观展示建筑面积分配情况，常用于方案比选。

- 用途： 可视化面积构成。

- 建筑应用： 在方案汇报PPT中插入面积缩略图，用色块大小直观展示公区与私区占比

【结构】

一、结构建模

1.1 楼层

1.1.1 楼层管理

- 功能：创建、编辑、删除建筑楼层，设置楼层高度、标高信息。

- 用途：实现对多层结构的组织与层级管理，支撑后续建模与计算。

- 结构应用：用于定义结构模型的竖向分层体系，是结构布置、荷载传递与分析的基础。

1.2 轴网

1.2.1 轴网视图

- 功能：对结构轴网进行统一管理，包括添加、修改、复制、删除轴线及标注。

- 用途：确保轴网系统规范一致，为构件定位提供基准。

- 结构应用：作为柱、梁、墙等构件布置的坐标参照系，是结构建模的几何骨架。

1.2.2 创建

- 功能：快速绘制新的轴网系统，支持矩形、圆形或自定义形式。

- 用途：高效建立初始定位网格。

- 结构应用：用于新建项目或局部区域的结构定位，适配不同建筑平面形式。

1.2.3 轴网检查

- 功能：检测轴网是否存在冲突、重复或未闭合等问题。

- 用途：辅助优化轴网布局，避免建模错误。

- 结构应用：保障后续构件布置的几何逻辑正确性，提升模型质量。

1.2.4 轴网标注

- 功能：为轴网添加编号和尺寸标注。

- 用途：便于施工图表达与识读。

- 结构应用：满足施工图制图规范，提高图纸可读性与现场施工准确性。

1.3 提取DWG

1.3.1 轴网提取

- 功能：从已有模型或图纸中提取轴线信息，生成标准轴网。

- 用途：提高建模效率，减少重复绘图。

- 结构应用：适用于既有建筑改造或协同设计中快速复用建筑定位信息。

1.3.2 墙柱提取

- 功能：自动识别并提取墙体与柱子的位置信息。

- 用途：用于生成轴网或结构布置参考。

- 结构应用：辅助结构工程师快速获取建筑构件位置，转化为结构建模依据。

1.3.3 结构翻模

- 功能：将建筑模型中的墙体、柱等构件转换为结构构件。

- 用途：实现建筑模型向结构模型的快速转化。

- 结构应用：支持BIM协同设计流程，提升结构建模效率与一致性。

1.4 结构构件

1.4.1 柱

- 功能：绘制结构柱，支持矩形、圆形、异形等多种截面形式，可设定材质、尺寸、标高等参数。

- 用途：构建竖向承重体系。

- 结构应用：用于框架、框剪等结构体系中的主要受力构件。

1.4.2 梁

- 功能：绘制结构梁，支持直线、弧线、连续梁等形式。

- 用途：传递楼板荷载至柱或墙。

- 结构应用：适用于框架、剪力墙等结构体系中的水平承重与连接构件。

1.4.3 墙

- 功能：创建结构墙体，适用于承重墙、剪力墙等，支持不同厚度、材料和构造方式。

- 用途：承担竖向荷载与水平抗侧力。

- 结构应用：广泛用于剪力墙结构、框剪结构及地下室挡土结构。

1.4.4 板

- 功能：绘制楼板、屋面板等水平构件，支持不同厚度、跨度和支承条件。

- 用途：形成楼面承载面并传递荷载。

- 结构应用：作为结构体系中的主要水平构件，参与整体受力与刚度分配。

1.4.5 挑板

- 功能：创建悬挑板（如阳台板、雨棚板），具备独立支撑与荷载计算能力。

- 用途：满足建筑悬挑功能需求。

- 结构应用：用于悬挑区域的结构建模与配筋设计。

1.4.6 支撑

- 功能：添加斜撑、角撑等抗侧力构件。

- 用途：增强结构稳定性。

- 结构应用：常见于框架-支撑结构体系，用于抵抗风荷载或地震作用。

1.4.7 楼梯

- 功能：生成楼梯构件，支持直跑、双跑、旋转等形式，可自动计算踏步尺寸。

- 用途：实现竖向交通功能建模。

- 结构应用：作为结构构件参与荷载传递，需进行配筋与承载力验算。

1.4.8 柱帽

- 功能：在柱顶添加柱帽（如杯口柱帽）。

- 用途：增强节点承载力或满足构造要求。

- 结构应用：用于无梁楼盖、设备基础等特殊节点构造。

1.4.9 加腋

- 功能：在梁端或柱边添加加腋（变截面）。

- 用途：提高局部抗弯能力。

- 结构应用：常用于大跨度梁、转换梁等高应力区域。

1.5 构件附着

1.5.1 折面

- 功能：创建非平面的复杂板面（如斜屋面、异形楼板）。

- 用途：支持三维复杂几何建模。

- 结构应用：适用于坡屋顶、体育场馆等异形结构。

1.5.2 斜面（将弃用）

- 功能：旧版斜面工具。

- 用途：提示即将被替代。

- 结构应用：建议使用“折面”功能代替。

1.5.3 绘制桁架线

- 功能：绘制桁架结构的主次杆件路径。

- 用途：用于后续生成空间桁架模型。

- 结构应用：适用于大跨度屋盖、桥梁等空间结构建模。

1.5.4 网架导入

- 功能：导入外部生成的网架结构数据（如CAD或专业软件输出）。

- 用途：集成至当前项目中。

- 结构应用：用于体育馆、机场等大跨度网架结构的协同设计。

1.6 特殊构件

1.6.1 折板吊坑

- 功能：创建折板式设备吊坑。

- 用途：用于机电管线穿楼板区域，兼具结构与预留功能。

- 结构应用：满足设备穿层需求，同时保证结构完整性。

1.6.2 梁柱墙缺口

- 功能：在梁、柱、墙上开洞，用于管道、通风、设备穿越。

- 用途：支持精确尺寸控制。

- 结构应用：需考虑结构削弱与加固措施，确保安全。

1.6.3 墙内型钢

- 功能：在墙体内部嵌入型钢（如H型钢、C型钢）。

- 用途：增强墙体刚度或作为复合墙体的一部分。

- 结构应用：用于组合剪力墙、抗侧力加强区域。

1.7 洞口

1.7.1 梁洞

- 功能：在梁上开设洞口，用于穿过管道、电缆等。

- 用途：需考虑结构安全与加固措施。

- 结构应用：常用于机电穿梁，需验算抗剪与局部承压。

1.7.2 板洞

- 功能：在楼板上开洞（如卫生间降板、设备井）。

- 用途：支持自动处理周边加强。

- 结构应用：影响板的连续性，需配置附加钢筋。

1.7.3 快速填洞

- 功能：一键填充已有的孔洞区域，恢复完整截面。

- 用途：适用于临时调整或修复模型。

- 结构应用：用于模型修正或方案比选阶段。

1.7.4 墙洞（旧）

- 功能：旧版墙洞工具。

- 用途：提示已过时。

- 结构应用：建议使用新版“梁柱墙洞”功能替代。

1.8 智能设计

1.8.1 自动布梁

- 功能：根据楼板范围和荷载条件，自动布置梁网格。

- 用途：提升建模效率，减少人工干预。

- 结构应用：适用于规则楼板区域的快速结构布置。

1.8.2 本层楼板生成

- 功能：基于当前楼层的边界和支撑条件，自动生成楼板模型。

- 用途：支持多种板类型选择。

- 结构应用：快速完成整层楼板建模，为后续配筋提供基础。

1.8.3 局部楼板生成

- 功能：仅对指定区域生成楼板。

- 用途：适用于局部改造或特殊区域处理。

- 结构应用：用于夹层、阳台等非全层区域建模。

1.8.4 加腋板重生成

- 功能：在板边缘添加加腋区域。

- 用途：增强板的抗弯性能。

- 结构应用：常用于悬挑板或大跨度板的边缘加强。

1.8.5 强制删除楼板

- 功能：强制移除指定楼板区域，不受其他约束限制。

- 用途：用于复杂结构清理。

- 结构应用：适用于模型修正或特殊构造区域处理。

1.8.6 全图裁剪

- 功能：对整个模型进行裁剪操作，保留指定范围内的构件。

- 用途：适用于局部出图或分析。

- 结构应用：用于分区出图、施工段划分或有限元子模型提取。

1.8.7 梁平面显示设置

- 功能：设置梁在平面图中的显示样式（如隐藏、标注、线宽等）。

- 用途：优化图纸表达。

- 结构应用：提升施工图清晰度与专业性。

二、结构平面

2.1 模型导入/更新

2.1.1 关联设置

- 功能：设置模型与外部文件（如建筑模型、结构计算模型）之间的关联关系。

- 用途：确保数据同步更新。

- 结构应用：支持多专业协同设计，保障结构与建筑模型一致性。

2.1.2 模型导入

- 功能：导入外部结构或建筑模型，支持IFC、DWG、Revit等格式。

- 用途：用于协同设计。

- 结构应用：实现BIM模型复用，避免重复建模。

2.1.3 更新

- 功能：刷新当前模型内容，自动加载外部关联模型的最新修改。

- 用途：保持结构与建筑的一致性。

- 结构应用：应对设计变更，确保模型实时同步。

2.1.4 截面更新

- 功能：更新构件的截面信息（如尺寸、配筋）。

- 用途：适用于参数化修改后的同步。

- 结构应用：用于结构优化后的模型更新。

2.1.5 对比更新

- 功能：对比当前模型与原始版本的差异。

- 用途：识别新增、删除或修改的构件。

- 结构应用：便于版本管理与变更追踪。

2.2 楼层编辑

2.2.1 夹层

- 功能：在主楼层之间插入夹层（如设备层、夹层办公）。

- 用途：用于复杂空间结构建模。

- 结构应用：满足建筑功能需求，需单独进行结构分析。

2.2.2 楼层编辑

- 功能：对现有楼层进行调整（增减、修改标高、合并拆分等）。

- 用途：灵活应对设计变更。

- 结构应用：支持非标准层高或错层结构建模。

2.2.3 标准层

- 功能：定义并复制标准楼层模板。

- 用途：实现多层重复结构的快速生成。

- 结构应用：大幅提升高层建筑建模效率。

2.2.4 区域同步

- 功能：将某一区域的结构布置同步到其他相同区域。

- 用途：适用于对称或重复结构设计。

- 结构应用：用于住宅、酒店等标准化项目。

2.3 模型检查

2.3.1 指标检查

- 功能：检查结构模型是否满足规范要求（如轴网间距、构件尺寸等）。

- 用途：确保设计合规。

- 结构应用：用于初步设计校审，避免重大错误。

2.3.2 平面检查

- 功能：对结构平面图进行完整性与合规性检查。

- 用途：发现缺失构件、冲突或错误连接。

- 结构应用：保障模型可用于后续计算与出图。

2.4 模型编辑

2.4.1 标高查改

- 功能：查找并修改模型中的标高异常点。

- 用途：确保各构件标高一致。

- 结构应用：避免因标高错误导致的结构冲突。

2.4.2 拾取替换

- 功能：选中某类构件后，批量替换其属性（如材料、截面）。

- 用途：提高修改效率。

- 结构应用：用于统一构件规格或材料升级。

2.4.3 快速选择

- 功能：通过条件筛选快速定位特定构件。

- 用途：便于集中处理。

- 结构应用：适用于大模型中的局部调整。

2.4.4 图元切换归属楼层

- 功能：在不同图元类型之间切换显示。

- 用途：辅助查看和编辑。

- 结构应用：用于构件归类与楼层归属修正。

2.4.5 截面快捷修改

- 功能：快速修改构件截面属性。

- 用途：适合批量调整。

- 结构应用：用于结构优化阶段的快速迭代。

2.4.6 偏心对齐

- 功能：调整构件间的相对位置关系，实现偏心或中心对齐。

- 用途：满足节点构造要求。

- 结构应用：用于梁柱偏心连接、外墙对齐等场景。

2.4.7 柱编辑

- 功能：编辑柱的几何形状、截面、支座条件等，支持断开、延伸、合并等操作。

- 用途：检测并修正柱与墙之间的错位问题。

- 结构应用：确保结构节点准确无误，保障传力路径连续。

2.4.8 梁编辑

- 功能：编辑梁的几何形状、截面、支座条件等，支持断开、延伸、合并等操作。

- 用途：灵活调整梁布置。

- 结构应用：用于洞口避让、支座修正等。

2.4.9 板编辑

- 功能：修改楼板的边界、厚度、标高、洞口等参数。

- 用途：适应复杂平面需求。

- 结构应用：用于异形板、降板区域建模。

2.4.10 钢筋编辑

- 功能：编辑构件中的钢筋布置（箍筋、纵筋、分布筋等）。

- 用途：支持手动或智能布筋。

- 结构应用：用于钢结构钢梁的特殊编辑（截面类型、拼接方式、连接节点等）。

2.4.11 支撑编辑

- 功能：修改斜撑、角撑等抗侧力构件的几何参数与连接形式。

- 用途：优化支撑布置。

- 结构应用：用于抗震或抗风设计调整。

2.4.12 零数清理

- 功能：清除模型中冗余或无效的零长度构件。

- 用途：优化模型质量。

- 结构应用：提升计算模型稳定性与出图整洁度。

2.5 平面绘图

2.5.1 连续剖面

- 功能：在平面图上绘制连续剖切线。

- 用途：用于生成多个剖面图。

- 结构应用：便于施工图表达复杂构造。

2.5.2 后浇带

- 功能：添加后浇带构造。

- 用途：解决温度应力或沉降差异问题。

- 结构应用：常见于大体积混凝土或超长结构。

2.5.3 支座查改

- 功能：检查支座并自动纠正重复布置的构件（如双梁、双墙）。

- 用途：避免建模错误。

- 结构应用：保障结构模型逻辑正确。

2.5.4 填空洞口修正

- 功能：自动填充图纸中的空白洞口区域。

- 用途：恢复完整图形。

- 结构应用：适用于补图或修复。

2.5.5 次梁工具

- 功能：专门用于绘制次梁的快捷工具。

- 用途：支持自动排布与荷载传递分析。

- 结构应用：提升次梁布置效率与合理性。

2.5.6 标高填充

- 功能：以颜色或图案填充不同标高的区域。

- 用途：直观展示高差变化。

- 结构应用：用于坡道、错层等区域的可视化表达。

2.5.7 截面标注

- 功能：为构件添加截面尺寸标注。

- 用途：满足出图规范。

- 结构应用：提升施工图信息完整性。

2.5.8 平面自动尺寸标注

- 功能：自动为平面图中的构件添加尺寸标注。

- 用途：减少人工标注工作量。

- 结构应用：提高出图效率与一致性。

2.6 墙身节点

2.6.1 节点库

- 功能：调用预设的结构节点库（如梁柱节点、剪力墙节点）。

- 用途：快速插入标准节点详图。

- 结构应用：标准化节点设计，提升出图质量。

2.6.2 节点倒角

- 功能：在构件端部添加倒角处理。

- 用途：用于美观或防止应力集中。

- 结构应用：适用于钢构件或预制构件连接。

2.6.3 索引符号

- 功能：插入索引符号，指向详图或大样图。

- 用途：方便图纸引用与查阅。

- 结构应用：增强图纸系统性与可追溯性。

2.6.4 钢筋放样

- 功能：根据模型自动生成钢筋下料单和加工图。

- 用途：支持导出至钢筋加工厂使用。

- 结构应用：实现设计-加工一体化。

2.7 外部参照

2.7.1 匹配DWG

- 功能：将当前结构模型与外部DWG图纸进行匹配对位。

- 用途：确保坐标系统一致。

- 结构应用：用于既有图纸翻模或校核。

2.7.2 绑定EB

- 功能：将图纸图框与模型视图绑定。

- 用途：实现图框随视图联动更新。

- 结构应用：保证出图规范与一致性。

三、绘图/修改

3.1 平面注释

3.1.1 折断线

- 功能：插入折断线表示图形中断或省略。

- 用途：简化长构件表达。

- 结构应用：用于梁、墙等长构件的图纸简化。

3.1.2 注释线

- 功能：绘制连接线条与注释。

- 用途：关联图元或标注逻辑关系。

- 结构应用：增强图纸说明性。

3.1.3 单线引注

- 功能：添加单条引出线并附带文字说明。

- 用途：指向特定构件或区域。

- 结构应用：用于技术说明或施工要求标注。

3.1.4 多重引注

- 功能：支持多条引出线指向一个目标。

- 用途：适用于复杂标注场景。

- 结构应用：用于多参数共用一处说明。

3.1.5 索引符号

- 功能：插入索引符号链接至详图。

- 用途：便于图纸查阅与引用。

- 结构应用：构建图纸索引体系。

3.1.6 二维表格

- 功能：插入标准二维表格。

- 用途：填写材料表、参数表等。

- 结构应用：用于钢筋表、构件清单等。

3.1.7 文字

- 功能：输入文本内容。

- 用途：用于标题、说明、备注等。

- 结构应用：提供图纸文字信息。

3.1.8 特殊字符面板

- 功能：提供工程符号、单位、希腊字母等。

- 用途：方便插入专业标注。

- 结构应用：提升标注专业性。

3.1.9 批注

- 功能：添加临时批注信息。

- 用途：用于设计沟通或内部提醒。

- 结构应用：支持设计协同与审核。

3.1.10 箭头

- 功能：插入箭头标记。

- 用途：指示方向、流程或重点区域。

- 结构应用：用于施工流向、荷载方向等示意。

3.1.11 云线

- 功能：绘制云状线条圈出修改区域。

- 用途：常见于修改版图纸。

- 结构应用：标识变更范围，便于施工识别。

3.2 二维图形

3.2.1 直线

- 功能：绘制直线段。

- 用途：基础绘图工具。

- 结构应用：用于轮廓线、轴线等。

3.2.2 圆

- 功能：绘制圆形图形。

- 用途：用于孔洞、设备定位等。

- 结构应用：适用于圆形柱、井道等。

3.2.3 弧线

- 功能：绘制圆弧或多段弧线。

- 用途：适用于曲线边界或装饰线条。

- 结构应用：用于弧形梁、拱结构等。

3.2.4 绘制圆

- 功能：通过指定直径或半径生成完整圆形。

- 用途：支持多种绘制方式。

- 结构应用：同3.2.2。

3.2.5 绘钢筋

- 功能：专门用于绘制钢筋符号。

- 用途：支持一键生成标准钢筋图例。

- 结构应用：用于配筋图示意。

3.3 标注

3.3.1 快速标注

- 功能：一键自动添加尺寸标注。

- 用途：提高绘图效率。

- 结构应用：支持连续标注、对齐标注等。

3.3.2 尺寸标注

- 功能：手动添加精确尺寸标注。

- 用途：满足施工图规范要求。

- 结构应用：用于构件定位与尺寸控制。

3.3.3 标注修改

- 功能：调整已有标注的样式、位置、文字内容。

- 用途：优化图纸清晰度。

- 结构应用：用于出图前的精细化调整。

3.3.4 标高

- 功能：插入标高符号。

- 用途：标注楼层、平台、地面等高度信息。

- 结构应用：符合建筑制图标准，指导施工。

3.4 快捷编辑

3.4.1 拾取线

- 功能：从现有图元中拾取线条作为标注基准。

- 用途：避免重复绘制，提升准确性。

- 结构应用：用于精准标注。

3.4.2 格式刷

- 功能：复制图元格式并应用到其他图元。

- 用途：实现统一风格。

- 结构应用：用于图层、线型标准化。

3.4.3 字与线齐

- 功能：创建包含文字和线条的复合对象。

- 用途：用于剖面线、中心线等特殊标注。

- 结构应用：提升标注专业性。

3.4.4 单线转多义线

- 功能：将单条线段转换为多义线。

- 用途：便于整体编辑与操作。

- 结构应用：用于复杂轮廓处理。

3.4.5 改色开关

- 功能：切换图元的颜色显示模式。

- 用途：用于区分不同专业或状态。

- 结构应用：辅助设计审查。

3.4.6 等分线段

- 功能：将线段按指定数量均分。

- 用途：适用于间距布置。

- 结构应用：用于钢筋、支撑等等距布置。

3.4.7 等分多义线

- 功能：对多义线路径进行等分处理。

- 用途：适用于复杂轮廓分割。

- 结构应用：用于异形构件标注。

3.4.8 角度等分

- 功能：将角度区域等分为若干份。

- 用途：用于扇形布局或辐射状结构标注。

- 结构应用：适用于圆形结构分区。

3.4.9 块操作

- 功能：对图块进行插入、编辑、分解、属性修改。

- 用途：支持标准化图例管理。

- 结构应用：用于重复构件（如楼梯、节点）的高效复用。

3.5 文字编辑

3.5.1 查找替换

- 功能：搜索并批量替换文字、符号或图元。

- 用途：提升修改效率。

- 结构应用：用于统一术语或修正错误。

3.5.2 屏幕文字

- 功能：临时显示文字信息（不参与打印）。

- 用途：用于辅助设计提示。

- 结构应用：支持设计过程中的临时标注。

3.5.3 文字重叠检查

- 功能：提供高级文字重叠检查功能。

- 用途：避免标注冲突。

- 结构应用：提升图纸可读性。

3.5.4 文字工具

- 功能：提供高级文字编辑功能（字体、字号、对齐等）。

- 用途：精细化文字排版。

- 结构应用：满足出图规范要求。

3.5.5 改筋开关

- 功能：控制是否允许对当前筋做修改。

- 用途：防止误操作。

- 结构应用：用于锁定关键配筋。

3.5.6 配筋表开关

- 功能：开启或关闭配筋表的显示与更新。

- 用途：管理钢筋信息可见性。

- 结构应用：用于图纸分阶段出图。

3.6 图形操作

3.6.1 层间复制

- 功能：将某一层的图元复制到其他楼层。

- 用途：适用于标准层重复使用。

- 结构应用：节省建模时间。

3.6.2 旋转

- 功能：围绕指定点旋转图元。

- 用途：调整构件方向。

- 结构应用：用于斜向构件布置。

3.6.3 镜像

- 功能：以直线为轴镜像复制图元。

- 用途：适用于对称结构快速生成。

- 结构应用：提升对称建筑建模效率。

3.6.4 移动

- 功能：平移图元位置。

- 用途：支持精确坐标输入或拖拽操作。

- 结构应用：用于构件定位调整。

3.6.5 缩放

- 功能：放大或缩小图元尺寸（保持比例）。

- 用途：适用于局部调整。

- 结构应用：用于符号、图例缩放。

3.6.6 删除

- 功能：删除选中的图元。

- 用途：支持批量删除与恢复。

- 结构应用：用于模型清理。

3.6.7 打断

- 功能：将连续线段在指定点处断开。

- 用途：形成两个独立部分。

- 结构应用：用于洞口切割、分段处理。

3.6.8 延伸

- 功能：延长线段至与其他图元相交。

- 用途：用于闭合图形或连接构件。

- 结构应用：完善结构轮廓。

3.6.9 修剪

- 功能：裁剪多余的线段部分。

- 用途：保留所需区域。

- 结构应用：清理重叠线条，提升图纸整洁度。

3.6.10 合并

- 功能：将相邻线段合并为一条连续线。

- 用途：减少图元数量。

- 结构应用：优化模型结构，便于后续处理。

四、结构视图

4.1 剖面

4.1.1 剖面

- 功能：创建结构剖面图，展示内部构造。

- 用途：支持自定义剖切平面位置和方向。

- 结构应用：用于节点详图、构造表达及施工指导。

- 4.2 参照

4.2.1 参照管理

- 功能：管理当前视图中引用的外部参照文件。

- 用途：可进行加载、卸载、更新等操作。

- 结构应用：支持多专业图纸叠加审查。

4.2.2 三维视图对齐

- 功能：将二维视图与三维模型保持空间对齐。

- 用途：确保投影准确无误。

- 结构应用：用于生成正交视图，保障图纸一致性。

4.3 三维视图

4.3.1 本层显示

- 功能：仅显示当前楼层的结构构件。

- 用途：便于集中查看和编辑某一层信息。

- 结构应用：用于分层审查与修改。

4.3.2 局部显示

- 功能：限定视图范围，只显示选定区域内的构件。

- 用途：适用于复杂结构的局部放大查看。

- 结构应用：用于节点、转换层等重点区域审查。

4.3.3 全楼显示

- 功能：显示整个项目的全部结构构件。

- 用途：用于整体检查或总览分析。

- 结构应用：适用于整体协调性检查与汇报。

4.4 三维视图导出

4.4.1 导出 Bmp

- 功能：将三维视图导出为BMP图像文件。

- 用途：适用于报告、演示或存档。

- 结构应用：用于方案展示与沟通。

4.4.2 导出 Dwg

- 功能：将三维视图转换并导出为AutoCAD DWG格式。

- 用途：便于在CAD软件中进一步编辑或出图。

- 结构应用：支持跨平台协作。

4.4.3 导出为块

- 功能：将选中的三维模型部分打包成图块。

- 用途：方便重复使用或插入到其他项目中。

- 结构应用：用于标准化构件库建设。

4.5 视点

4.5.1 视点

- 功能：设置或切换观察视角。

- 用途：支持预设角度快速浏览模型。

- 结构应用：用于多角度审查结构形态。

4.5.2 地图

- 功能：打开项目所在地理位置的地图视图。

- 用途：结合GIS数据展示建筑位置及周边环境。

- 结构应用：用于场地分析与总图定位。

4.5.3 相机

- 功能：调整虚拟相机的位置、焦距、视野等参数。

- 用途：实现高质量渲染效果。

- 结构应用：适用于效果图输出与方案汇报。

4.5.4 剖切框

- 功能：在三维视图中添加剖切框，动态切除模型一部分。

- 用途：观察内部结构。

- 结构应用：用于核心筒、设备层等内部构造查看。

4.5.5 测量

- 功能：在三维空间中测量距离、角度、面积等几何参数。

- 用途：辅助设计验证。

- 结构应用：用于净高、跨度等关键尺寸复核。

4.5.6 光照模式

- 功能：切换三维视图的光照效果。

- 用途：提升可视化表现力。

- 结构应用：用于渲染图制作。

4.5.7 漫游路径

- 功能：定义一条漫游路径，模拟行走路线。

- 用途：用于方案汇报或体验空间感。

- 结构应用：适用于业主汇报与施工交底。

4.6 对象

4.6.1 对象树

- 功能：以层级结构展示当前视图中的所有构件。

- 用途：支持展开/折叠、选择、过滤等操作。

- 结构应用：用于构件快速定位与管理。

4.6.2 选择框

- 功能：通过矩形或多边形框选方式快速选取多个图元。

- 用途：提高选择效率。

- 结构应用：用于批量操作或区域审查。

4.6.3 至构件区域

- 功能：自动将视图聚焦于某个构件所在区域。

- 用途：便于定位和查看细节。

- 结构应用：用于问题构件快速定位。

五、板配筋

5.1 板筋布置

5.1.1 自动配筋

- 功能：根据板的跨度、荷载及边界条件，自动计算并布置底筋、面筋及分布筋。

- 用途：大幅提升配筋效率，减少人工计算错误。

- 结构应用：适用于规则楼板、屋面板等常规结构构件的配筋设计。

5.1.2 手动配筋

- 功能：支持用户手动绘制板筋，包括直线筋、放射筋、附加筋等。

- 用途：用于复杂区域（如洞口周边、异形板）的精细化配筋。

- 结构应用：满足特殊构造要求，如局部加强、应力集中区处理。

5.1.3 负筋布置

- 功能：在支座处布置负弯矩钢筋（面筋），支持长度、间距、弯钩形式设置。

- 用途：抵抗支座负弯矩。

- 结构应用：用于梁边、墙边等连续板的负弯矩区配筋。

5.1.4 温度筋

- 功能：在板中布置温度收缩钢筋，防止裂缝。

- 用途：控制混凝土因温差或收缩引起的开裂。

- 结构应用：常见于大体积板、超长结构或屋面板。

5.1.5 跨板受力筋

- 功能：布置跨越多个板格的通长受力钢筋。

- 用途：提高整体性与连续性。

- 结构应用：适用于双向板或大开间楼板的主筋布置。

5.1.6 附加钢筋

- 功能：在特定区域（如洞口、集中荷载处）添加附加钢筋。

- 用途：增强局部承载能力。

- 结构应用：用于设备基础、吊点、管线穿板等区域的加强配筋。

5.2 板筋编辑

5.2.1 钢筋修改

- 功能：修改已有板筋的直径、间距、长度、弯钩等参数。

- 用途：支持设计优化与调整。

- 结构应用：用于配筋方案比选或规范复核后的修正。

5.2.2 钢筋复制

- 功能：将某区域的配筋方案复制到其他相似区域。

- 用途：提升重复区域配筋效率。

- 结构应用：适用于标准户型、重复房间的配筋复用。

5.2.3 钢筋打断

- 功能：在指定位置将连续钢筋断开。

- 用途：适应洞口或构造缝。

- 结构应用：用于避开设备孔、后浇带等区域。

5.2.4 钢筋延伸

- 功能：延长钢筋至指定边界或构件。

- 用途：确保锚固长度满足要求。

- 结构应用：用于板端、悬挑端的钢筋锚固处理。

5.2.5 钢筋合并

- 功能：将相邻或重叠的钢筋合并为统一配筋。

- 用途：简化配筋图表达。

- 结构应用：避免钢筋重复标注，提升图纸清晰度。

5.3 板筋标注

5.3.1 自动标注

- 功能：自动为板筋添加钢筋编号、规格、间距等标注信息。

- 用途：满足施工图出图规范。

- 结构应用：提高出图效率，减少人工遗漏。

5.3.2 引线标注

- 功能：通过引线方式标注特定钢筋信息。

- 用途：用于复杂区域的详细说明。

- 结构应用：适用于异形板、交叉筋等难以自动标注的场景。

5.3.3 配筋表生成

- 功能：自动生成板配筋明细表，包含钢筋编号、规格、长度、数量等。

- 用途：用于钢筋下料与工程量统计。

- 结构应用：支持施工预算与材料采购。

5.4 板筋检查

5.4.1 锚固检查

- 功能：检查板筋在支座处的锚固长度是否满足规范要求。

- 用途：确保结构安全。

- 结构应用：用于施工图审查阶段的合规性校验。

5.4.2 间距检查

- 功能：验证钢筋间距是否在允许范围内。

- 用途：防止过密或过疏。

- 结构应用：保障混凝土浇筑质量与受力性能。

5.4.3 重叠检查

- 功能：检测不同方向钢筋是否存在空间冲突或重复布置。

- 用途：避免施工困难。

- 结构应用：优化钢筋排布，提升可施工性。

六、梁配筋

6.1 梁筋布置

6.1.1 自动配筋

- 功能：根据梁的截面、跨度、荷载及抗震等级，自动生成纵筋、箍筋及腰筋。

- 用途：实现快速配筋设计。

- 结构应用：适用于框架梁、次梁等常规构件的配筋。

6.1.2 手动配筋

- 功能：支持用户手动调整纵筋根数、直径、箍筋加密区等参数。

- 用途：用于特殊梁（如转换梁、大跨度梁）的精细化设计。

- 结构应用：满足高烈度区或复杂受力状态下的配筋要求。

6.1.3 架立筋

- 功能：在梁上部非受力区布置架立筋，固定箍筋位置。

- 用途：保证箍筋几何稳定性。

- 结构应用：常见于多肢箍梁或非通长纵筋梁。

6.1.4 吊筋

- 功能：在主次梁交接处布置吊筋，传递集中荷载。

- 用途：防止次梁端部冲切破坏。

- 结构应用：用于主梁承受次梁传来的集中力区域。

6.1.5 附加箍筋

- 功能：在集中荷载作用区域增加箍筋数量。

- 用途：提高抗剪能力。

- 结构应用：配合吊筋使用，增强节点抗剪性能。

6.1.6 腰筋

- 功能：在梁腹板高度较大时布置纵向构造腰筋。

- 用途：控制混凝土收缩裂缝。

- 结构应用：适用于腹板高度 ≥ 450mm 的梁。

6.2 梁筋编辑

6.2.1 纵筋调整

- 功能：修改梁上部、下部纵筋的根数、直径、通长/非通长属性。

- 用途：适应不同受力需求。

- 结构应用：用于弯矩包络图优化后的配筋调整。

6.2.2 箍筋修改

- 功能：调整箍筋间距、肢数、加密区范围及弯钩角度。

- 用途：满足抗震构造要求。

- 结构应用：用于框架梁端部加密区的精细化设置。

6.2.3 钢筋打断与延伸

- 功能：对梁筋进行局部打断或延伸操作。

- 用途：适应节点构造或洞口避让。

- 结构应用：用于梁穿墙、梁上开洞等特殊场景。

6.3 梁筋标注

6.3.1 原位标注

- 功能：在梁平面图上直接标注各跨的配筋信息。

- 用途：符合平法施工图表达习惯。

- 结构应用：用于施工图标准出图。

6.3.2 集中标注

- 功能：在梁编号处统一标注通用配筋信息。

- 用途：简化图纸表达。

- 结构应用：与原位标注配合使用，构成完整配筋说明。

6.3.3 钢筋表

- 功能：生成梁钢筋下料表，含编号、规格、长度、数量等。

- 用途：支持钢筋加工与结算。

- 结构应用：用于施工阶段材料管理。

6.4 梁筋检查

6.4.1 抗震构造检查

- 功能：检查梁端箍筋加密区长度、间距是否满足抗震规范。

- 用途：确保结构抗震性能。

- 结构应用：用于高烈度区项目审查。

6.4.2 最小配筋率检查

- 功能：验证纵筋面积是否满足最小配筋率要求。

- 用途：防止脆性破坏。

- 结构应用：保障梁的延性与安全性。

6.4.3 锚固与搭接检查

- 功能：检查钢筋锚固长度、搭接位置是否合规。

- 用途：避免构造错误。

- 结构应用：用于施工图终审阶段。

七、墙配筋

7.1 墙筋布置

7.1.1 自动配筋

- 功能：根据剪力墙的厚度、高度、轴压比及抗震等级，自动生成水平筋、竖向筋及拉筋。

- 用途：快速完成剪力墙配筋设计。

- 结构应用：适用于高层住宅、核心筒等剪力墙结构。

7.1.2 手动配筋

- 功能：支持用户手动设置钢筋规格、间距、加强区范围等。

- 用途：用于边缘构件、连梁等特殊区域。

- 结构应用：满足约束边缘构件（暗柱、端柱）的构造要求。

7.1.3 边缘构件配筋

- 功能：自动识别并布置暗柱、端柱、翼墙等边缘构件的纵筋与箍筋。

- 用途：增强墙肢端部约束能力。

- 结构应用：用于一级、二级抗震剪力墙的关键部位。

7.1.4 拉筋布置

- 功能：在水平筋与竖向筋之间布置拉筋，形成钢筋网架。

- 用途：保证钢筋网整体性。

- 结构应用：按规范要求设置梅花形或矩形布置。

7.2 墙筋编辑

7.2.1 钢筋修改

- 功能：调整墙筋直径、间距、加强区高度等参数。

- 用途：适应设计优化。

- 结构应用：用于不同楼层墙厚变化时的配筋调整。

7.2.2 洞口加强筋

- 功能：在墙洞周边自动布置加强钢筋（环筋、斜筋）。

- 用途：补偿洞口削弱的刚度。

- 结构应用：用于门窗洞、设备洞等开口区域。

7.3 墙筋标注

7.3.1 平面标注

- 功能：在墙平面图上标注水平筋、竖向筋规格及间距。

- 用途：符合平法表达。

- 结构应用：用于施工图标准出图。

7.3.2 边缘构件表

- 功能：生成暗柱、端柱的配筋详表。

- 用途：便于施工下料。

- 结构应用：用于钢筋加工厂预制。

- 7.4 墙筋检查

7.4.1 最小配筋率检查

- 功能：验证水平与竖向分布筋是否满足最小配筋率。

- 用途：防止墙体开裂。

- 结构应用：保障墙体延性与抗裂性能。

7.4.2 边缘构件范围检查

- 功能：检查约束边缘构件的设置范围是否符合规范。

- 用途：确保抗震性能。

- 结构应用：用于高烈度区剪力墙设计审查。

八、柱配筋

8.1 柱筋布置

8.1.1 自动配筋

- 功能：根据柱的截面、轴压比、层高及抗震等级，自动生成纵筋与箍筋。

- 用途：实现快速柱配筋设计。

- 结构应用：适用于框架柱、框支柱等常规构件。

8.1.2 手动配筋

- 功能：支持用户手动调整纵筋根数、直径、箍筋形式（普通箍、复合箍）。

- 用途：用于异形柱、转换柱等特殊构件。

- 结构应用：满足复杂受力或构造要求。

8.1.3 箍筋类型选择

- 功能：支持矩形箍、菱形箍、井字箍等多种形式。

- 用途：适应不同截面形状。

- 结构应用：用于圆形柱、L形柱、T形柱等异形柱配筋。

8.1.4 角筋与中部筋区分

- 功能：自动区分角部纵筋与中部纵筋，便于标注与施工。

- 用途：符合平法规范。

- 结构应用：提升图纸专业性与可施工性。

8.2 柱筋编辑

8.2.1 纵筋调整

- 功能：修改纵筋直径、根数、连接方式（焊接、机械连接、搭接）。

- 用途：适应不同施工工艺。

- 结构应用：用于高层建筑钢筋连接节点优化。

8.2.2 箍筋加密区设置

- 功能：设置柱端加密区高度与间距。

- 用途：满足抗震构造要求。

- 结构应用：用于框架柱节点核心区加强。

8.3 柱筋标注

8.3.1 集中标注

- 功能：在柱平面图上标注截面尺寸、纵筋、箍筋信息。

- 用途：标准平法表达。

- 结构应用：用于施工图出图。

8.3.2 柱表生成

- 功能：自动生成全楼柱配筋表，按层列出各柱配筋。

- 用途：便于审查与施工。

- 结构应用：用于钢筋下料与工程量统计。

8.4 柱筋检查

8.4.1 轴压比复核

- 功能：结合计算结果复核柱轴压比是否超限。

- 用途：确保结构安全。

- 结构应用：用于超限审查与加固设计。

8.4.2 箍筋肢距检查

- 功能：检查箍筋肢距是否满足规范最大间距要求。

- 用途：防止混凝土压溃。

- 结构应用：保障柱的延性性能。

8.4.3 纵筋最小直径检查

- 功能：验证纵筋直径是否满足最小构造要求。

- 用途：避免配筋过细。

- 结构应用：用于小截面柱的构造合规性检查。

九、基础施工图

9.1 基础类型布置

9.1.1 独立基础

- 功能：绘制矩形、阶梯形、坡形等独立基础，支持自动配筋与尺寸参数化。

- 用途：适用于柱下单独受力的基础形式。

- 结构应用：常用于框架结构、单层厂房等荷载集中区域。

- 9.1.2 条形基础

- 功能：沿墙体或柱列布置连续条形基础，可设置翼缘宽度、高度及配筋。

- 用途：适用于墙下或密柱下的线性荷载传递。

- 结构应用：用于砌体结构、多层框架结构的基础设计。

- 9.1.3 筏板基础

- 功能：创建整体式筏板（平板式、梁板式），支持厚度分区、局部加厚及配筋设计。

- 用途：用于地基承载力较低或需整体刚度控制的建筑。

- 结构应用：常见于高层建筑、地下室及软土地基项目。

- 9.1.4 桩承台

- 功能：布置单桩、双桩、多桩承台，自动计算冲切、抗剪并生成配筋。

- 用途：将上部荷载传递至桩基。

- 结构应用：用于桩基础体系中的关键连接构件。

- 9.1.5 桩布置

- 功能：在平面图中布置预制桩、灌注桩，支持桩号、桩长、桩径参数设置。

- 用途：形成桩位图，指导施工放样。

- 结构应用：用于桩基工程的定位与数量统计。

9.2 基础配筋

9.2.1 底筋与面筋布置

- 功能：为筏板、独立基础等布置双向受力钢筋，支持附加筋、温度筋设置。

- 用途：抵抗弯矩与温度应力。

- 结构应用：确保基础整体受力性能与抗裂能力。

9.2.2 承台配筋

- 功能：自动生成承台的底筋、面筋及抗剪箍筋（U形筋、吊筋）。

- 用途：满足抗冲切与抗剪要求。

- 结构应用：用于桩承台的结构安全设计。

9.2.3 基础梁配筋

- 功能：对基础联系梁、地梁进行纵筋与箍筋布置，支持抗震构造要求。

- 用途：增强基础整体性，调节不均匀沉降。

- 结构应用：用于框架结构基础拉结体系。

9.3 基础标注与详图

9.3.1 基础编号与尺寸标注

- 功能：自动为各类基础添加编号、平面尺寸、埋深等标注。

- 用途：满足施工图制图规范。

- 结构应用：便于施工放线与验收。

9.3.2 基础剖面详图

- 功能：自动生成基础剖面图，展示截面形状、配筋及与上部构件连接关系。

- 用途：表达构造细节。

- 结构应用：用于节点施工指导与技术交底。

9.3.3 桩表与基础表

- 功能：生成桩位表、独立基础表、承台表等统计表格。

- 用途：用于工程量计算与材料采购。

- 结构应用：支持施工预算与进度管理。

9.4 基础检查

9.4.1 冲切验算提示

- 功能：根据计算模型提示冲切不满足区域。

- 用途：辅助设计优化。

- 结构应用：用于筏板、承台等关键部位的安全复核。

9.4.2 基础重叠检查

- 功能：检测相邻基础是否存在空间冲突或间距不足。

- 用途：避免施工干涉。

- 结构应用：保障基础施工可行性。

9.4.3 埋深一致性检查

- 功能：检查同一区域基础埋深是否协调。

- 用途：防止沉降差异过大。

- 结构应用：用于复杂地基条件下的基础协调设计。

十、楼梯施工图

- 注：此处为首次出现的“十、楼梯施工图”，与后续“十、二次结构”编号重复。根据您原始列表，此处保留“楼梯施工图”为第十章，“二次结构”顺延为第十四章（原第十三章后）。以下按此逻辑处理。

10.1 楼梯类型布置

10.1.1 板式楼梯

- 功能：绘制直跑、双跑、多跑板式楼梯，自动计算踏步、斜板厚度及配筋。

- 用途：适用于中小跨度楼梯。

- 结构应用：常见于住宅、办公楼等常规建筑。

10.1.2 梁式楼梯

- 功能：布置梯梁与踏步板，支持梯梁截面、配筋及支座条件设置。

- 用途：适用于大跨度或重载楼梯。

- 结构应用：用于公共建筑、工业厂房等高使用频率区域。

10.1.3 螺旋楼梯

- 功能：创建圆形或椭圆螺旋楼梯，支持中心柱、踏步倾角参数化。

- 用途：满足建筑造型需求。

- 结构应用：用于商业、展示类建筑的特殊空间。

10.1.4 剪刀楼梯

- 功能：布置双跑交叉楼梯（剪刀梯），常用于消防疏散。

- 用途：满足防火规范要求。

- 结构应用：用于高层住宅、公共建筑的双疏散通道设计。

10.2 楼梯配筋

10.2.1 梯板配筋

- 功能：为斜板布置底筋、面筋及分布筋，支持负筋在支座处的延伸。

- 用途：抵抗弯矩与剪力。

- 结构应用：确保楼梯结构安全与耐久性。

10.2.2 梯梁配筋

- 功能：对梯梁进行纵筋、箍筋布置，考虑楼梯荷载的特殊传力路径。

- 用途：增强梯段支撑能力。

- 结构应用：用于梁式楼梯的关键受力构件。

10.2.3 平台板配筋

- 功能：对楼梯平台区域进行楼板配筋设计。

- 用途：承担人流荷载与设备荷载。

- 结构应用：与主体楼板协调设计，保证整体性。

10.3 楼梯详图与标注

10.3.1 平面图标注

- 功能：在楼梯平面图中标注踏步数、方向、尺寸及编号。

- 用途：指导施工放样。

- 结构应用：符合建筑与结构协同表达要求。

10.3.2 剖面详图

- 功能：自动生成楼梯剖面图，展示梯段高度、踏步尺寸、配筋及支座构造。

- 用途：表达结构构造细节。

- 结构应用：用于施工交底与节点处理。

10.3.3 配筋表

- 功能：生成楼梯构件钢筋下料表。

- 用途：支持钢筋加工。

- 结构应用：用于预制或现浇楼梯的材料准备。

10.4 楼梯检查

10.4.1 踏步尺寸合规检查

- 功能：验证踏步高宽比是否符合规范（如2h + b = 600~620mm）。

- 用途：保障使用舒适性与安全性。

- 结构应用：用于设计审查阶段。

10.4.2 支座锚固检查

- 功能：检查梯板在平台梁或墙体中的锚固长度是否满足要求。

- 用途：防止滑移或脱落。

- 结构应用：确保楼梯结构整体稳定性。

十一、坡道施工图

11.1 坡道布置

11.1.1 直线坡道

- 功能：绘制单向直线坡道，设置坡度、宽度、起止标高。

- 用途：用于无障碍通行或车辆通行。

- 结构应用：常见于地下室出入口、医院、商场等。

11.1.2 弧形坡道

- 功能：创建曲线形坡道，支持半径、弧长、坡度参数化。

- 用途：适应建筑流线需求。

- 结构应用：用于地下车库、立体交通等复杂空间。

11.1.3 螺旋坡道

- 功能：布置螺旋上升/下降坡道，适用于紧凑空间。

- 用途：节省占地面积。

- 结构应用：用于多层车库、物流中心等。

11.2 坡道结构设计

11.2.1 坡板建模

- 功能：生成倾斜板体模型，支持变厚度、局部加厚处理。

- 用途：形成结构受力实体。

- 结构应用：作为坡道主要承重构件。

11.2.2 边梁与挡土墙

- 功能：布置坡道两侧的边梁或挡土墙，承担侧向土压力。

- 用途：防止侧滑与土体坍塌。

- 结构应用：用于室外或半埋式坡道的支护结构。

11.3 坡道配筋

11.3.1 坡板配筋

- 功能：布置双向受力筋，考虑坡度引起的附加应力。

- 用途：抵抗弯矩、剪力及温度应力。

- 结构应用：确保坡道结构耐久性与抗裂性。

- 11.3.2 边梁配筋

- 功能：对边梁进行纵筋与箍筋设计，考虑弯扭耦合作用。

- 用途：增强侧向稳定性。

- 结构应用：用于高坡度或长跨度坡道。

11.4 坡道详图与标注

11.4.1 坡度标注

- 功能：自动标注坡道坡度（如1:12）、水平投影长度、高差。

- 用途：满足无障碍设计规范。

- 结构应用：用于施工验收与使用合规性检查。

11.4.2 剖面详图

- 功能：生成坡道剖面图，展示结构层、配筋、防滑构造等。

- 用途：指导施工细节处理。

- 结构应用：用于防滑条、排水沟等构造表达。

十二、侧壁施工图

12.1 侧壁类型

12.1.1 地下室外墙

- 功能：绘制承受土压力、水压力的地下室外墙，支持防水层、保护层设置。

- 用途：作为地下室围护与承重结构。

- 结构应用：用于地下室、人防工程、地下车库等。

12.1.2 挡土墙

- 功能：布置重力式、悬臂式或扶壁式挡土墙，支持土压力自动计算。

- 用途：支挡土体，防止滑坡。

- 结构应用：用于边坡支护、场地高差处理。

12.1.3 水池侧壁

- 功能：创建水池、消防水箱等容器的侧壁结构，考虑水压与抗渗要求。

- 用途：满足储水功能与结构安全。

- 结构应用：用于给排水构筑物设计。

12.2 侧壁配筋

12.2.1 水平筋与竖向筋

- 功能：根据侧向压力分布布置双层双向钢筋，外侧为主受力层。

- 用途：抵抗弯矩与裂缝控制。

- 结构应用：确保侧壁抗裂与防水性能。

12.2.2 拉筋布置

- 功能：在双层钢筋网之间设置拉筋，形成空间骨架。

- 用途：保证钢筋网整体稳定性。

- 结构应用：按规范要求梅花形布置。

12.2.3 洞口加强筋

- 功能：在穿墙管、预留洞周边布置环筋与斜筋。

- 用途：补偿开洞削弱的刚度。

- 结构应用：用于机电穿墙区域的结构加强。

12.3 侧壁详图与标注

12.3.1 剖面详图

- 功能：生成侧壁剖面图，展示钢筋排布、保护层、止水钢板等构造。

- 用途：表达防水与结构细节。

- 结构应用：用于施工技术交底。

12.3.2 水平施工缝标注

- 功能：标注施工缝位置及处理措施（如止水带、凿毛）。

- 用途：控制施工质量。

- 结构应用：防止渗漏与结构薄弱面。

12.4 侧壁检查

12.4.1 抗裂验算提示

- 功能：根据水土压力复核裂缝宽度是否满足规范。

- 用途：保障使用功能。

- 结构应用：用于有抗渗要求的侧壁设计。

12.4.2 保护层厚度检查

- 功能：验证钢筋保护层是否满足耐久性要求（如迎水面≥50mm）。

- 用途：防止钢筋锈蚀。

- 结构应用：用于地下结构耐久性设计审查。

十三、装配式模块

13.1 预制构件设计

13.1.1 预制柱

- 功能：创建预制混凝土柱，支持参数化截面尺寸、配筋设计。

- 用途：快速组装形成结构框架。

- 结构应用：适用于高层建筑、工业厂房等高效施工需求。

13.1.2 预制梁

- 功能：绘制预制梁，包含纵筋、箍筋及连接构造。

- 用途：提供标准化的水平支撑体系。

- 结构应用：用于多层建筑、桥梁工程中的重复性结构单元。

13.1.3 叠合板

- 功能：生成底部预制成型、顶部现场浇筑的叠合楼板模型。

- 用途：结合预制与现浇优点，提升施工效率。

- 结构应用：广泛应用于住宅、办公楼等民用建筑。

13.1.4 外墙挂板

- 功能：设计带保温、装饰功能的外墙预制挂板。

- 用途：实现建筑外立面的一次成型。

- 结构应用：用于现代公共建筑、商业综合体的外观设计。

13.2 连接节点设计

13.2.1 柱柱连接

- 功能：设计预制柱之间的刚接或铰接节点，考虑传力路径。

- 用途：确保结构整体稳定性。

- 结构应用：采用套筒灌浆、焊接等方式实现可靠连接。

13.2.2 梁柱连接

- 功能：布置预制梁与柱的连接点，支持多种连接方式（如螺栓、钢筋插销）。

- 用途：简化现场施工工序。

- 结构应用：满足不同受力状态下的装配要求。

13.2.3 板缝处理

- 功能：对叠合板拼缝进行防水、防火、隔音处理。

- 用途：保障使用性能与安全。

- 结构应用：通过设置密封条、填充材料等措施增强节点性能。

13.3 装配式检查

13.3.1 构件尺寸一致性检查

- 功能：验证预制构件几何尺寸是否符合设计图纸。

- 用途：避免现场安装误差。

- 结构应用：确保装配精度与工程质量。

13.3.2 连接可靠性检查

- 功能：根据力学分析结果评估节点连接的安全系数。

- 用途：防止滑移或断裂。

- 结构应用：通过有限元模拟优化连接细节。

十四、二次结构

14.1 内隔墙布置

14.1.1 砌体墙

- 功能：绘制砖砌、轻质砌块等内隔墙，支持洞口、门窗预留。

- 用途：划分空间布局。

- 结构应用：用于非承重分隔墙体。

14.1.2 轻钢龙骨石膏板墙

- 功能：创建以轻钢龙骨为骨架、双面石膏板覆盖的隔墙系统。

- 用途：满足快速装修需求。

- 结构应用：适用于办公空间、酒店客房等内部隔断。

14.2 圈梁与构造柱

14.2.1 圈梁布置

- 功能：在墙体顶部、中部布置圈梁，增强墙体的整体性。

- 用途：抵抗地震作用、不均匀沉降。

- 结构应用：按规范要求设置于特定高度。

14.2.2 构造柱设计

- 功能：布置构造柱于墙体转角、交接处，提高抗震能力。

- 用途：加强墙体薄弱环节。

- 结构应用：配合圈梁共同工作。

14.3 二次结构详图与标注

14.3.1 墙体厚度标注

- 功能：自动标注墙体厚度、材质类型。

- 用途：指导施工放样。

- 结构应用：保证墙体尺寸准确无误。

14.3.2 节点详图

- 功能：生成圈梁、构造柱与墙体连接节点详图。

- 用途：展示细部构造做法。

- 结构应用：用于技术交底与质量控制。

14.4 二次结构检查

14.4.1 结构安全性检查

- 功能：评估二次结构在正常使用条件下的承载能力。

- 用途：确保人员安全。

- 结构应用：考虑风荷载、活荷载等因素的影响。

14.4.2 施工可行性检查

- 功能：检查二次结构施工过程中是否存在障碍物或操作困难。

- 用途：优化施工流程。

- 结构应用：提前发现并解决潜在问题。

十五、计算机处理

15.1 CAD绘图

15.1.1 图纸创建与编辑

- 功能：利用CAD软件创建结构施工图，支持精确绘图与尺寸标注。

- 用途：生成高质量的设计文件。

- 结构应用：涵盖基础、主体结构至二次结构的所有图纸。

15.1.2 图层管理

- 功能：组织和管理不同类型的图形元素，便于后期修改与输出。

- 用途：提高工作效率。

- 结构应用：针对不同专业（建筑、结构、给排水）设立独立图层。

15.2 BIM建模

15.2.1 参数化建模

- 功能：基于BIM平台进行三维参数化建模，实时更新关联信息。

- 用途：实现全生命周期管理。

- 结构应用：从概念设计到竣工验收全程参与。

15.2.2 碰撞检测

- 功能：检查各专业模型之间是否存在物理冲突或空间干涉。

- 用途：减少施工现场返工。

- 结构应用：协调建筑、结构、机电等多专业协同作业。

15.3 结构计算软件

15.3.1 静力分析

- 功能：运用有限元方法对结构进行静力分析，获取应力分布、位移等数据。

- 用途：评估结构在恒载、活载作用下的响应。

- 结构应用：辅助结构工程师完成初步设计与优化。

15.3.2 动力分析

- 功能：模拟结构在地震、风荷载等动态作用下的行为。

- 用途：确保结构在极端条件下的安全性。

- 结构应用：特别适用于高烈度地震区的建筑设计。

15.4 数据管理与协同

15.4.1 文件版本控制

- 功能：记录项目中所有文件的历史版本，方便回溯与对比。

- 用途：维护文档的一致性与完整性。

- 结构应用：支持团队成员间高效协作。

15.4.2 云端存储与共享

- 功能：将项目数据上传至云端，实现跨地域访问与实时同步。

- 用途：打破地理限制，促进远程合作。

- 结构应用：提高团队沟通效率，加速决策过程。

十六、海外施工图

16.1 墙图生成与参数配置

16.1.1 墙体施工图自动生成

- 功能：基于结构模型中的墙体信息，自动输出墙体平面布置图、洞口定位图及配筋详图。

- 用途：快速生成符合海外项目要求的墙体图纸。

- 结构应用：适用于出口项目、EPC总承包工程中的结构交付。

16.1.2 国际绘图参数设置

- 功能：配置比例尺、线宽、标注样式、文字高度、图层命名规则等，支持英国BS、美国ACI、新加坡BCA等规范体系。

- 用途：确保图纸符合目标国家制图与设计规范。

- 结构应用：用于海外报建、施工图审查及本地化施工对接。

16.2 图纸索引与关联表达

16.2.1 索引符号插入

- 功能：在墙体图中插入索引标记，关联详图、节点大样或材料表。

- 用途：提升图纸可读性与施工指引效率。

- 结构应用：便于现场工人快速定位构造细节。

16.3 梁相关图纸配套输出

16.3.1 梁平面布置图

- 功能：生成与墙体协同的梁平面图，显示梁编号、截面尺寸及与墙体的相对位置关系。

- 用途：辅助墙体施工时预留梁位或支座。

- 结构应用：用于框架-剪力墙结构体系的协调表达。

16.3.2 梁剖面与详图

- 功能：绘制梁的剖面图与节点详图，展示钢筋配置、保护层、箍筋加密区、吊筋等构造。

- 用途：满足海外项目对构造细节的高表达要求。

- 结构应用：适用于复杂支座、转换层等关键部位。

16.3.3 梁钢筋展开图

- 功能：将梁内钢筋“展开”为下料图或加工图，标注长度、弯钩、搭接位置。

- 用途：直接对接钢筋加工厂，支持预制化生产。

- 结构应用：特别适用于出口项目或海外预制构件供应。

十七、结构出图

17.1 图面补充与标准化

17.1.1 通用图库与参数刷

- 功能：提供标准图例、符号库；支持图例参数批量复制（线型、颜色、文字等）。

- 用途：提升绘图效率与图纸一致性。

- 结构应用：用于企业标准化模板建设。

17.1.2 视图与图纸管理

- 功能：支持复制链接视图、批量修改视图比例、一键套用图框、设置图纸名称。

- 用途：实现整套图纸高效排版。

- 结构应用：适用于大型项目成套出图。

17.1.3 模型信息提取

- 功能：一键提取建筑（墙体、门窗）、电气（管线）等专业信息，用于叠图或预留预埋定位。

- 用途：强化多专业协同。

- 结构应用：减少施工阶段专业冲突。

17.1.4 结构边线与样板生成

- 功能：自动识别结构构件边界生成轮廓线；基于当前配置生成可复用图纸样板。

- 用途：加速结构平面图绘制；保证项目风格统一。

- 结构应用：用于标准化住宅、公建项目快速出图。

17.2 族标记与图纸目录

17.2.1 标记更新与布置

- 功能：刷新构件编号、尺寸标注；优化标记位置布局。

- 用途：确保图纸信息与模型同步。

- 结构应用：避免因模型变更导致图纸滞后。

17.2.2 图纸目录生成

- 功能：自动生成含图号、图名、比例、设计人等字段的图纸目录（支持新旧模板）。

- 用途：便于成套图纸归档与交付。

- 结构应用：满足竣工图与报审要求。

17.3 数据导入与BIM协同

17.3.1 IFC模型导入/导出

- 功能：支持IFC格式双向交互，实现与Revit、Tekla等软件数据互通。

- 用途：打破软件壁垒，支持跨平台协作。

- 结构应用：用于国际项目或大型EPC工程。

17.3.2 BIM审查设置

- 功能：配置碰撞检测、规范符合性等BIM审查规则。

- 用途：前置发现设计问题。

- 结构应用：提升BIM正向设计质量。

17.3.3 专有格式导出（XFC/XDB/OBJ）

- 功能：导出XFC（保留设计参数）、XDB（数据库对接）、OBJ（可视化模型）等格式。

- 用途：满足企业内部流转、数据分析或三维展示需求。

- 结构应用：支撑数字孪生、VR交底、智慧工地等场景。

17.4 插件与扩展管理

17.4.1 插件分类管理

- 功能：支持“非常规插件”（定制功能）与“临时插件”（测试工具）的加载与管理。

- 用途：灵活扩展系统能力边界。

- 结构应用：适用于科研、试点项目或特殊工程需求。